# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oiu-Puhja 15kV fiidri rekonstrueerimine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viljandi maakond,Viljandi vald, Leie küla |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP4154 |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oiu-Puhja 15kV ÕL |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ10580, HK1814, AJ10582, AJ10583 |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1, F3, F5 |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22164T |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.07.2022-20.12.2022 |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5246.4m |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646.4m |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5246.4m |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646.4m |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5810.7m (sh kinnisel meetodil 1913.1m) |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.5m |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2023 |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  | Kaabli pikkus | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp | Lõppobjekt |  |  |  |  |
| 1 | KPL179364 |  | 1 |  | M10 |  |  | 42 | AJ10580 |  |  | 351.7m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 2 | MPL179626 |  | 45 |  | F1: AJ10580 |  |  | 56 | M5 |  |  | 60.0m | AXPK 4G120 |
| 3 | MPL179627 |  | 60 |  | F3. AJ10580 |  |  | 71 | M5 |  |  | 59.6m | AXPK 4G120 |
| 4 | KPL179365 |  | 75 |  | AJ10580 |  |  | 233 | HK1814 |  |  | 1411.8m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 5 | KPL179366 |  | 235 |  | HK1814 |  |  | 254 | KP muhv |  |  | 197.4m | AXALJ-TT 3x25/25 20kV |
| 6 | KPL179427 |  | 255 |  | HK1814 |  |  | 374 | AJ10582 |  |  | 967.4m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 7 | MPL179668 |  | 380 |  | F1: AJ10582 |  |  | 396 | M3 |  |  | 66.7m | AXPK 4G120 |
| 8 | MPL179669 |  | 400 |  | F3: AJ10582 |  |  | 416 | M3 |  |  | 67.0m | AXPK 4G120 |
| 9 | KPL179428 |  | 420 |  | AJ10582 |  |  | 500 | M5 |  |  | 770.9m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 10 | KPL179448 |  | 505 |  | AJ10582 |  |  | 596 | AJ10583 |  |  | 615.5m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 11 | KPL179449 |  | 652 |  | AJ10583 |  |  | 760 | M3 |  |  | 931.7m | AHXAMK-W 3x120Al+35Cu 20kV |
| 12 | MPL180360 |  | 600 |  | F1: AJ10583 |  |  | 613 | JK54347 |  |  | 68.3m | AXPK 4G240 |
| 13 | tarbija |  | - |  | LK177872 |  |  | - | hoone |  |  | 58.9m | AXPK 4G25 |
| 14 | MPL180361 |  | 615 |  | JK54347 |  |  | 636 | JK54348 |  |  | 175.6m | AXPK 4G240 |
| 15 | Tarbija |  | - |  | LK177873 |  |  | - | hoone |  |  | 129.3m | AXPK 4G120 |
| 16 | tarbija |  | - |  | LK177873 |  |  | - | Hoone |  |  | 129.2m | AXPK 4G120 |
| 17 | MPL180363 |  | 640 |  | JK54348 |  |  | 650 | M1 |  |  | 59.3m | AXPK 4G120 |
| 18 | MPL180408 |  | 762 |  | F3:AJ10583 |  |  | 795 | JK54349 |  |  | 269.7m | AXPK 4G240 |
| 19 | MPL180410 |  | 800 |  | F5: AJ10583 |  |  | 858 | LK44459 |  |  | 502.8m | AXPK 4G240 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oiu-Puhja 15kV fiidri rekonstrueerimine |  |  |  |  |  | 22164T_ Oiu-Puhja 15kV fiidri rek.dwg |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat | y-koordinaat |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |