- MATERJALIDE  SPETSIFIKATSIOON

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

5.1. Liitumine (L77594)

6kV liin

1	Kaabel, 24kV, 3×120Al+35Cu mm2		AHXAMK-W	     m	     609

2	Kaabli siseotsamuhv, 20kV, 50-150mm2	POLT-24D/	  kompl.       2	     Raychem

1XI-L12A

3	Isoleeritud nurkliide 20kV gaasisolat-	RICS 5139	  kompl.       1	     Raychem

siooniga jaotlale, paralleellülituseks

liigpingepiirikuga, 50-150mm2

4	Jootevaba maandusühendus Al lindist	SMOE 62609	  kompl.       2	     Raychem

kaitseekraaniga kaablile 25-120mm2

5	Kaabli jätkumuhv, kruviklemmidega,		POLJ24/1×70-	  kompl.       3	     Raychem

24kV, 70-150mm2				-150-CEE01

6	Metalloksiid-liigpingepiirik gaasisolat-	RDA-09	  kompl.       1	     Raychem

siooniga jaotlale, (3tk)

7	PVC toru, ø140×6,7mm, L=6m, 750N			     tk	        9

8	Sama, ø140×4,2mm, L=6m, 450N				     tk	      27

9	Sama, ø110×3,2mm, L=6m, 450N				     tk	        9

10	Toru käänak, ø140/45°					     tk	        4

11	Toru sulgur, ø140						     tk	        2

12	Kaitselint, 125×2mm, klass C					     m	    337

13	Hoiatuslint (kollane), 120mm					     m	     595

14	Liiv								     m3	    39,5

Komplektalajaam

1	Komplektalajaam keskpingeseadmega     HEKA1VB 630     kompl.       1	     Harju Elekter

24kV, 630kVA, seinad RAL7035,						     (annab võrgu-

katus RAL7024, uksed ja talad RAL7035					     ettevõtja)

2	Jõutrafo, 6,3/0,41/0,235kV, 250kVA,				     tk	         1	     (annab võrgu-

Δ/Y-o										     ettevõtja)

3	Elektrienergia arvesti, 3×230/400V, 5A,	E600 CS-232	     tk	         1	     Enermet

täpsusklass 1,0, koos mooduliga

4	Modem					EM200Gi	     tk	         1	     Enermet

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

5	Vaskjuhe, 25mm2						     m.          70

6	Vasetatud elektrood, L=5m					     tk	         6

7	Killustik või purustatud kruus					     m3	      1,3

8	Liiv								     m3	      2,1

0,4kV liin

1	Jaotuskilp 1200×350×220mm,IP34D		CDC 420	  kompl.       1	     ABB Kabeldon

vt. EL-2

2	Hargnemiskilp 1200×350×220mm,IP34D	CDC 420	  kompl.       1	     ABB Kabeldon

vt. EL-2

3	Liitumiskilp 1200×600×220mm, IP34D	OKAB 05	  kompl.       1	     ABB Kabeldon

vt. EL-2

4	Elektrienergia arvesti, 3×230/400V, 5A,	E600 CS-232	     tk	        1	     Enermet

täpsusklass 1,0, koos mooduliga

5	Modem					EM200Gi	     tk	        1	     Enermet

6	Kaabel, 4G300mm2				AXPK		     m	      32

7	Isoleeritud vaskjuhe, 120mm2			MKEM	     m	      12

8	Sama, 120mm2 (koro)				MK		     m	        3

9	Kaabli otsamuhv 1kV, 4 soonelisele				  kompl.       2

plastkaablile 300mm2

10	Sama, 120mm2						  kompl.       2

11	PVC toru, ø110×3,2mm, L=6m, 450N			     tk	        1

12	Kaitselint, 125×2mm, klass C					     m	      20

13	Hoiatuslint (kollane), 120mm					     m	      28

14	Liiv								     m3	     0,8

15	Kergkruus (50L kott)						   kott           2

16	Vaskjuhe, 25mm2						     m	      20

17	Kaabli kinnitus				UKRA 90	     tk	        3

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

5.2. Liitumine (L77582)

0,4kV liinid

1	Jaotuskilp 1200×600×220mm,IP34D		CDC 440	  kompl.       2	     ABB Kabeldon

vt. EL-2

2	Liitumiskilp 1200×600×220mm, IP34D	OKAB 07	  kompl.       3	     ABB Kabeldon

vt. EL-2

3	Elektrienergia arvesti, 3×230/400V,		ACE3000	     tk	        5

5(100)A

4	Programmkell, 230V, 1 kanal, nädala				     tk	        3

programm

5	Kaabel, 4G120mm2				AXPK		     m	    212

6	Sama, 4G25mm2				AXPK		     m	      31

7	Isoleeritud vaskjuhe, 25mm2			PK		     m	      15

8	Kaabli otsamuhv 1kV, 4 soonelisele				  kompl.       4

plastkaablile 120mm2

9	Sama, 25mm2							  kompl.       2

10	PVC toru, ø110×5,3mm, L=6m, 750N			     tk	        3

11	Sama, ø110×3,2mm, L=6m, 450N				     tk	        8

12	Sama, ø50×2,0mm, L=6m, 750N				     tk	        2

13	Toru sulgur, ø110						     tk	        2

14	Kaitselint, 125×2mm, klass C					     m	    162

15	Hoiatuslint (kollane), 120mm					     m	    208

16	Liiv								     m3	    13,9

17	Kergkruus (50L kott)						   kott           4

18	Vaskjuhe, 25mm2						     m	      60

19	Kaabli kinnitus				UKRA 90	     tk	      11