1. Põhitööde mahud

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jrk. nr.		Nimetus			Ühik	Näitaja

Liitumine    Liitumine

L77594        L77582

1.     	Projekteeritud alajaamade arv 		tk/kVA	1/250

ja võimsus

2.	Projekteeritud alajaama tüüp:

a) komplektalajaam			            HEKA1VB-

630

3.	Ehitada 6kV liine:

a) kaabel AHXAMK-W		m	585

3×120Al+35Cu, 24kV

4.	Ehitada 0,4kV liine:

a) kaabel AXPK 4G300		m	26

b) kaabel AXPK 4G120		m		197

c) kaabel AXPK 4G25		m		26

5.	Paigaldada:

a) otsamuhv 24kV kaablile		tk	1

(õhkisolatsiooniga jaotla)

b) otsamuhv 24kV kaablile		tk	1

(gaasisolatsiooniga jaotla)

c) jätkumuhv 24kV kaablile		tk	1

d) otsamuhv 0,4kV kaablile		tk	4	6

e) jaotuskilp, hargnemiskilp		tk	2	2

f) liitumiskilp			tk	1	3

6.	Kaevata kraavkaevikut III-IV kategooria	m	577	198

pinnases

7.	Kaabli läbisurumine kinnisel meetodil	tk/m	4/31	2/18

8.	Haljastuse taastamine			m2	1044	390