# ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  | Vardi F-2 pingeparandus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  | Vardi küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  | J67025 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  | Vardi |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  | Vardi 15kV JP F-Halliste |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  | Sabaku, Gaasi, Hobuvälja |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  | F-1, F-2, F-3 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Arendus&Haldus |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  | Sõmeru Maamõõdu OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  | EG10316891-0001 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  | 29.03.2010/ kell 10-15 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  | 485 m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liini nimetus |  |  |  | Liini pikkus (m) |  |  |  |  |  | Liini mark |  |
| Hobuvälja F-3 |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  | AMKA 3x70+95 |  |
|  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | AMKA 3x35+50 |  |
| ## Lähtepunktide koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis: GPS 1 y=588065.15 x=6463640.95 Z= 82.40 GPS 2 y=588222.62 x=6463630.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus:Vardi F-2 pingeparandamine õhuliinid |  |  | ## Faili nimi: Vardi F-2 pingeparandamine õhuliinid |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: DWG |  |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |
| Kindelpunktid | Alusvõrk |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Demonteeritavad elektrirajatised | Demontaaz |  | Blue |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Hooned | Hooned |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Kaitsetorud | Kaitsetoru |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Katastripiirid | Katpiir |  | 36 |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Kilbid | Kilp |  | Red |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Madalpinge kaabel | Mpkaabel |  | Red |  | MP_KBL |  | 0.3 |  |  |  |  |
| Madalpinge õhuliin | MPohuliin |  | Red |  | MP_OHL |  | 0.3 |  |  |  |  |
| Kõrgepinge kaabel | KPkaabel |  | Red |  | KP_KBL |  | 0.3 |  |  |  |  |
| Kõrgepinge õhuliin | KPpohuliin |  | Red |  | KP_OHL |  | 0.3 |  |  |  |  |
| Maanduskontuur | Maandus |  | 36 |  | Maandus |  | 0.3 |  |  |  |  |
| Olemasolevad elektrirajatised | Olemasolev |  | Green |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Liinilõigu pikkus | Pikkused |  | Red |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Mastid,tõmmitsad, toed | Post |  | Red |  | Continuous |  | 0.3 |  |  |  |  |
| Kirjanurk, raamjoon | Raam |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Koordinaatide ristid | Ristid |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Ristide väärtused | Ristid_text |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Sidemed | Sidemed |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Teed | Tee |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Kraavid | Veed |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Kaabli viiteriiul | Viiteriiul |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Vormistus | Vormistus |  | White |  | Continuous |  | 0 |  |  |  |  |
| Mastide koordinaadid: fiider 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr. |  | x-koordinaat |  |  |  | y-koordinaat |  |  |  |  | märkus |
| 1 |  | 6463613.62 |  |  |  | 588051.64 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6463605.79 |  |  |  | 588016.04 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6463595.89 |  |  |  | 587969.19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6463619.55 |  |  |  | 587932.31 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 6463638.46 |  |  |  | 587902.50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6463658.47 |  |  |  | 587870.97 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6463679.05 |  |  |  | 587836.62 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6463706.57 |  |  |  | 587790.70 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6463730.60 |  |  |  | 587750.67 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 6463752.27 |  |  |  | 587714.41 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 6463801.00 |  |  |  | 587696.30 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 6463762.94 |  |  |  | 587672.68 |  |  |  |  |  |

Märkus: kõik mastid on olemasolevad