##### KÖITE KOOSSEIS

A.  SELETUSKIRI

1.	PROJEKTEERIMISE  EELTÖÖD	4

2.	OLEMASOLEV OLUKORD	4

3.	ASENDIPLAANILINE LAHENDUS	5

4.	ARHITEKTUURNE LAHENDUS	6

5.	ARHITEKTUURSELT VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE SÄILITAMINE	8

6.	KONSTRUKTIIVNE OSA	10

7.	VIIMISTLUS	14

8.	KÜTE	15

9.	VENTILATSIOON	15

10.	VESIVARUSTUS JA KANALISATSIOON	15

11.	ELEKTRIVARUSTUS	16

12.	TÖÖ JA TERVISEKAITSE  NÕUDED	16

13.	TULEKAITSENÕUDED	17

14.	TÖÖDE ORGANISEERIMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS	18

15.	TEHNILISED NÄITAJAD	19

16.   KOOPIA MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTEST.

#### B.    JOONISED

1.  Asendiplaan                                                           AP-1M              M 1:500

1.   Soklikorruse plaan                                              AE-1AM-1        M 1:100

2.   Sokli korruse sissepääs, trepi käsipuu              AE-1A               M 1:50

3.   Soklikorru e ruumide eksplikatsioon        	  AE-1BM-1

- Esimese korruse plaan                                       AE-2M-1   	    M 1:100

- Esimese korruse ruumide eksplikatsioon   	  AE-2BM-1

- Teise korruse plaan                                            AE-3M-1    	    M 1:100

- Teise korruse ruumide eksplikatsioon   	  AE-3BM-1

- Kolmanda korruse plaan                                   AE-4M-1    	   M 1:100

- Kolmanda korruse ruumide eksplikatsioon	   AE-4BM-1

- Katuse plaan                                                       AE-5M-1   	   M 1:100

- Lõige A-A                                                    	  AE-6M-1  	   M 1:100

- Lõige  B-B                                                            AE-7M-1

- Lõige  B1-B1                                                     	  AE-7MA-1      M 1:100

- Lõige D-D                                                            AE-7 -1M -1   M 1:100

- Lõige C-C,  D1-D1                                               AE-8M-1       M 1:100

- Lõige  E-E, F-F                                            	    AE-9M-1  	  M 1:100

- Vaade läänest                                                       AE-10M-1 	  M 1:100

- Välisviimistluse tabel                                       AE -10MB

- Karniisi detailid nr. 1,2                                   AE-10B           M 1:20

- Veranda detail nr. 3                                         AE-10C          M 1:50

- Vaade  põhjast                                               AE-11M-1        M 1:100

- Vaade idast                                                       AE-12M-1      M 1:100

- Terrassi varikatus detail nr.4                         AE-12A           M 1:50

- Vaade lõunast                                                    AE-13M-1     M 1:100

- Tagaterrassi plaanid                                         AE-14             M 1: 100

- Tagaterrassi vaade, lõiked, detailid                 AE-15             M 1:100, 1:10

- Siseseinte spetsifikatsioon                                AE-15M          M 1:10

- Põrandate spetsifikatsioon I korrus               AE-16-1M        M 1:10

- Põrandate spetsifikatsioon II, III korrus       AE-16-2M        M 1:10

- Põrandate spetsifikatsioon soklikorrus          AE-16-3M        M 1:10

- Katuse pleki sõlmed -1,-2                                 AEMT-1          M 1:10, 1:1

- Katuse pleki sõlmed -3,-4                                 AEMT-2          M 1:10, 1:1

- Katuse pleki sõlmed -5,-6                                AEMT-3          M 1:10

- Akna plekk                                                       AEMT-4          M 1:10, 1:1

- Varikatus VK-1                                                AEMT-5M     M 1:50, 1:5

- Varikatus VK-2                                                AEMT-6         M 1:20

- Terrassi  kivipost ja metallpiire                      AEMT-7         M 1:10

- Terrassi graniitdetailid                                     AEKT-1         M 1:5

- Akende spetsifikatsioon RA-1,2 A-1-9            AEPT-1M      M 1:100

- Akende spetsifikatsioon UA-1,KA-1,R-1,2,3   AEPT-2M       M 1:100

- Rest. uksed RU-1-6, RKU-1, RMU-1               AEPT-3M       M 1:100

- Välisuste spetsifikatsioon RVU-1, VU-1-4       AEPT-4M       M 1:100

- Uste spetsifikatsioon  U-1-7, PKU-1-4, TU-1-4 AEPT-5M      M 1:100

Asendab vana joonist

###### A.                   SELETUSKIRI

## PROJEKTEERIMISE  EELTÖÖD

Heimtali mõisa peahoone (Raudna Põhikool) restaureerimise  tööprojekti  aluseks on eelnevalt  koostatud  tööd:

1)  Heimtali mõisa peahoone ja ringtalli muinsuskaitse eritingimused.

Koostaja: ajaloolane Ants Hein november 2004

- Raudna Põhikooli detailplaneering.

Planeerija: Arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa OÜ aprill 2004

- Heimtali mõisa peahoone arhitektuuri-ajalooliselt väärtuslike detailide inventariseerimine. Tehnilise seisukorra hinnang.

Koostaja: Loore Mutso 2001 Muinsuskaitseameti arhiiv A-4632

- Raudna  Põhikooli ruumide ümberehituse  ja kasutamise plaan.

Koostaja: Raudna Põhikooli direktor Vello Rits

5)   Eelprojekt.

Koostajad: Kalju Palo, Urmas Arike  november 2004

6) Põhiprojekt

Koostajad : Kalju Palo. Urmas Arike detsember 2004

7) Põhiprojekt  I etapp

Koostaja :  Urmas Arike  detsember 2009

8) Põhiprojekt  II etapp

Koostaja: Urmas Arike      jaanuar 2010

Projekti koostamisel on lähtutud:

- EVS 811:2006

- Tervisekaitse nõuetest koolidele RTL 2007,8,132

- Tehnilised nõuded koolidele  2005

- Tuleohutuse nõuded EVV määrus nr.315

- Muinsuskaitse seadusest.

## OLEMASOLEV OLUKORD ENNE RESTAUREERIMISTÖÖDE ALGUST 2009

2009-2010 õppeaastal  tegutsebHeimtali mõisa peahoones Raudna Põhikool - 97 õpilasega.

Koolis on 9 klassi õpilaste arvuga igas klassis 10-15. Koolis puuduvad paralleelklassid. Igal klassil on oma õpperuum. Lisaks on koolis  põhjapoolse tiibhoone soklikorrusel poiste tööõpetus ning esimesel korrusel tüdrukute kodunduse ja õppeköögi ruumid. Sama tiiva esimesel korrusel paikneb ka õpikutehoidla – muusikaklass ja  arvutiklass.

Kogu koolihoone oli 2008 aastani ahjuküttel. Kooli köögi osas teostati 2003-2004 aastal põhjalik renoveerimine ja see osa viidi vastavusse tervisekaitse nõuetele. Rekonstrueeriti  ka köögi abiruumid ja kavandati vajalikud abiruumid köögi personalile. Kogu toidukäitlus on viidud elektripliitidele, samuti saadakse vajalik soe vesi elektriboileritega. Välja on ehitatud  ka  normidele vastav sundventilatsioon.

Kooli jaoks oli  suurimaks funktsionaalseks puuduseks garderoobi ebamugav ja ka ajaloolise mõisahoone suhtes ebaloogiline asukoht vaskpoolse tiibhoone soklikorrusel. Kooli tulevad ja sealt lahkuvad lapsed  pidid iga päev läbima  pika  ja treppiderohke tee ühest hoone otsast teise. Enamus klassiruume paikneb kas parempoolses tiiva või hoopis teisel korrusel.

Teiseks oluliseks puuduseks oli see, et kogu liikumine piki maja  toimus läbi saali. Sinna avanes ka üks klassiruumidest. Mõisahoone kõige kaunim ja pidulikum ruum täitis koridori funktsiooni.

Kahest saali kõrval paiknevast trepikojast oli küll vajalik ühendus teise korrusega tagatud, kuid puudus nende omavaheline päästeameti poolt nõutav ühendus.

Teisel korrusel, kus asusid neli klassiruumi ei ole ka normidele vastavaid õpilaste tualettruume.

Kõige olulisemaks ehitustehniliseks puuduseks oli   teise ja kolmanda korruse katuslagede  olematu soojustus. Nendes  osades puudus ka vajalik rennide ja vihmaveetorude süsteem, samuti puudub igasugune maapinna pealne sadevete ärajuhtimissüsteem ja kogu perimeetrit ümbritsev looduskivist kallaksillutis.

Kooli  arengukavas oli ette nähtud hoone viimine kaugküttele ringtalli säilinud müüride vahele rajatava  võimla  katlamaja baasil.Vahetult enne restaureerimistööde algust otsustati aga rajada eraldi gaasikatlamaja ainult Heimtali mõisa peahoone-Raudna põhikooli tarbeks. Katlamaja kavandati põhjapoolse tiibhoone pööningukorrusele.  Perspektiivne arengukava  näeb  ette ka osade koolile vajalike ruumide väljaehitamise rajatava võimla kompleksi mahus. Sinna kavandati ja ehitati välja : raamatukogu, muusikaklass, kunstiklass ja arvutiklass.

## ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Heimtali mõisa peahoone asendiplaanilise lahenduse juures on olulisemateks muudatusteks seoses ahjukütte likvideerimisega vasakpoolse tiibhoone taga ürgoru nõlval paiknenud näotu puukuuri lammutamine. Ka oluliselt amortiseerunud ja sobimatu puidust garaažihoone tiibhoone vahetus läheduses tuleb likvideerida. Garaaži maakivist vundamenti  kasutada kavandatava sorteeritud prügikonteinerite asukoha piiramiseks. Sama tiibhoone idaotsa taga paiknev mõisaaegne kelder tuleb restaureerida ja võtta kasutusele aiatööriistade hoiukohana.

Vasakpoolse tiibhoone põhjakülje soklikorruse ette on kavandatud sõiduautode parkla  10-le sõiduautole. Parkla piiratakse järsu nõlva poolsest küljest puitpiirdega ja kaetakse munakivisillutisega. Pääs soklikorruselt hoonesse säiliks, kuid seda põhiliselt  evakuatsiooniteena ja pääsuna seal paiknevasse töökotta ja kooliköögi abiruumidesse.

Olemasolevad lagunenud  ning erineva astmekõrgusega betoontrepid asendatakse uute  betoonist treppidega  astme mõõduga 30 x 15 cm.

Sadeveetrassid on lahendatud kaustas nr. 8. Vertikaalplaneerimine ja sadevesi (vt. joonist SK)

Esimese korruse sissepääsude osas muutub aga asendiplaan oluliselt. Parempoolse ühekorruselise vaheehituse tuulekojast saab õpilaste ja õpetajate peasissepääs koolimajja. Taastatakse  endine  arvatavalt mõisaaegne peasissepääs  hoonesse. Läänefassaadil taastatakse saali ees asunud veranda-talveaed. Verandat pikendatakse selliselt, et see ühendaks ka saaliga külgnevaid trepikodasid ja võimaldaks saali kasutamist häirimata kogu koolielu funktsioneerimist ja tiibhoonete vahelist ühendust. Sissepääs verandale on kavandatud kogu peahoone sümmeetriateljelt. Vasakpoolse ühekorruselise vahehoone olemasolev sissepääs läbi tuulekoja säilib ja selle põhikasutus direktori, personali ja õpilaste poolt samuti.

Mõlema esifassaadi sissepääsu juurde on planeeritud  jalgrataste hoiukohad kokku ca 20 rattale.

Oluliselt parandaks peahoone fassaadi mõjukust ka  hoone rajamise ajal istutatud elupuude  likvideerimine, mida pole aga võimalik teostada. Vastavalt Viljandi Keskkonna ameti kirjale 12.2004 nr.43-12-3/2424 ei tohi nimetatud elupuid likvideerida ja tuleb ehitustööde ajal ka peahoone põhjaküljel kasvav tobiväät säilitada! Parempoolse tiibhoone esinurga juures kasvava kase likvideerimine on aga nii koolilaste kui hoone ohutuse tagamiseks hädavajalik.

Taastatava veranda kõrval paiknevad elupuud likvideerida. Vastav luba selleks on ka olemas.

(                 )

Tagafassaadil  taastatav  osaliselt katustatud terrass on projekteeritud  lähtudes olemasolevatest vundamendi säilmetest ja vanadest fotodest. Sellisel kujul taastatuna võimaldab terrass väljapääsu saalist tagafassaadi esisele  ja loob eeldused radikaalseks pargiharvenduseks  peahoone taguses maastikus. Lõunapoolse tiibhoone ja ühekorruselise vahegalerii idaküljel paiknev uks ja nurgatrepp kuuluvad likvideerimisele kui funktsionaalselt mittevajalikud ja hilisemad.

Sissepääsud idafassaadile avaneva köögiruumi kõrvalt ja vasakpoolse tiibhoone  lõunaküljele –köögipersonali sisenemiseks säilivad.

(vt. joonis AP-1M-1, AE-1M-1, AE-2M-1)

## ARHITEKTUURNE LAHENDUS

#### Soklikorrus

Heimtali mõisa peahoone põhjapoolse tiibhoone  soklikorrusele on kavandatud poiste tööõpetuse klass ja vajalikud abiruumid. Olemasolevad hästi valgustatud ja kõrged võlvitud ruumid on selleks ka igati sobivad. Praegune garderoobi ruum on kavandatud  masinaruumiks nr.005 (saag ja höövelpink-paksusmasin) ja  sellest kergvaheseinaga eraldatud töökoja  juhataja ruumiks nr.006. Sissepääsu uks taastatakse kahepoolse uksena ja olemasolev näotu torupostidele toetuv varikatus  asendatakse   metallkonsoolidele toetuva  turvaklaasist ühepoolsega kaldega varikatusega.

Trepikotta ruum nr.003 on projekteeritud pääs läbi tuulekoja ruumi nr.002  Sinna on kavandatud garderoobinagid ja esimesele korrusele  viiva juba rajatud trepi kõrvale koristaja ruum nr.004  Olemasolev õppetöökoja ruum nr.001 säilib samas kohas. Töökotta on projekteeritud 4 kahekohalist puutööpinki ja 3 metallitöölauda. Samasse on kavandatud treipink, puurpink, terituskäi, tööriistade kapid, värvimise laud, kraanikausid ja tahvel. Masinaruumi kõrvale kitsasse võlvitud keldrisse on ettenähtud materjalide ladu ruum nr.007. Kolmas  võlvruum  on planeeritud  ühendada kõrval olevaga ja sinna on projekteeritud köögi tarbeks hoidisteruum nr.009 ja juurvilja hoiuruum nr.010 ning tualettruumid nr.012 tüdrukutele ja nr.013 poistele. Põhjapoolse tiibhoone ja  keskosa vaheline madal kitsas võlvitud keldriruum nr.011 on ette nähtud   veemõõdusõlmeks . Sinna pääsuks on kavas rekonstrueerida puidust treppredel, mis viib esimese korruse rekreatsiooniruumis nr.102 paiknevasse vanasse puitkappi.

Soklikorruse ruumide  kogupind on 188.4m2

(vt .joonis AE-1AM-1, AE-1A-1, AE-1BM-1)

#### Esimene korrus

Peahoone esimene korrus on oma pika ja erinevatest osadest koosneva, kuid pea täielikult sümmeetrilise põhiplaani tõttu  kogu mõisa ning nüüd ka kooli jaoks kõige olulisem  tasapind. Siin toimuvad liikumised ja tegevused määravad kogu koolihoone eduka funktsioneerimise

Projektis on püütud jagada  korrus  eri funktsioone täitvateks osadeks.

Kogu koolihoone keskuseks on saal ruum nr.122 Saal on ruudukujulise põhiplaaniga suurusega 124m2,  läbi  hoone keskosa ulatuv ruum, mille lääneküljele taastatakse hävinud veranda ruum nr.123

Veranda vanade vundamentide avamisel pinnasest septembris 2009 paljandusid  peale graniitkividest massiivse piirdevundamendi veel arvukalt punastest tellistest laotud kumerjoonelisi ühe-ja mitmekivi paksusi madalaid seinaosi ja lamedaid võlve. Konstruktsioonide ehitusaeg ja täpne funktsioon on teadmata ja nende täiendav uurimine on kavandatud enne uute vundamentide ja põrandata rajamist.

Veranda puitpõrandasse on kavandatud jätta kaks sümmeetriliselt paiknevat käidavat klaaspõranda ava suurusega 3x3,6m Avad kaetakse karastatud turvaklaasiga, mis peab vastama EVS-EN 121250-2 sert.CE10 nõuetele. Põrandal kasutada karastatud klaasi 10+10+10+1.76 PVB kile.

Idaküljele on kavandatud taastada vanade fotode põhjal  hävinud saali laiune kiviterrass, millest üks osa on olnud ka katustatud. Terrassilt on projekteeritud pääs tsentraalse ühemarsilise kivitrepi kaudu laskuvale ürgoru nõlvale. Põhjapoolsesse tiibhoonesse on projekteeritud  kolm maksimaalselt 16 kohalist klassiruumi nr.104, 105, 106 ja   käsitöö-kodunduse klass ruum nr.107. Käsitöö-kodunduse klassi on kavandatud 6 õmblustöökohta ja õppeköögi ossa 8 töökohta. Klassiruume ja käsitöö-kodundusklassi seovad väljapääsude ja söögisaalini koridor ruum nr.115 ja rekreatsiooni ruum nr. 116

Rekreatsiooni ruumi on kavandatud luuk-redel LEX 60 EI 30 70x110cm pääsuks pööningu korrusele kavandatud gaasikatlaruumi ja ventkambrisse.

Põhjapoolse tiibhoone idaküljel väljaehitatud  köögi ja köögipersonali abiruumid nr.109,110,111,112,113,114 ja  uus soklikorrusele viiv raudbetoontrepp ruumis nr.108 säilivad olemasoleval kujul. Olemasolevale trepile paigaldatakse normidele vastav metallist toru käsipuu. Ühekordse vaheehituse olemasolevate tuulekodade ruum nr.101 ja 118 kaudu toimub pääs nii endise asukoha säilitanud direktori kabinetti ruum nr.3, kui ka kööki ruum nr.119 ja söögisaali ruum nr.120. Läänefassaadi tuulekoja ette taastatakse olemasolevatele algsetele malmpostidele toetuv lihtne ühepoolse kaldega turva klaasist kaasaegse kujundusega varikatus. Varikatus kaetakse karastatud klaasiga 8+8+8+0.76PVB kile. Tuulekotta on kavandatud koristusvahendite ruum, kus võib hoida ka õuekoristusvahendeid (harjad, luuad lumelabidad) ja kapp elektrikilbile.

Saal ruum nr. 122 restaureeritakse. Olemasolev laudpõrand säilib,  põhjaseina kamin – ahi restauteeritakse. Lõunaseina hävinud küttekolde nišš kasutatakse ära vent. seadmete. paigutamiseks  Säilinud karniisid ja peegelvõlvid restaureeritakse.  Ida  poolsele terrassile avanev keskmine ukseava säilib,2 aknaava muudetakse usteks ja varustatakse analoogiliste kahepoolsete klaasitud tahvelustega.

Lääne küljele taastatavle verandale  pääsuks on kavandatud olemasolev kesmine uks ja veel kahte aknaavasse kavandatud uksed. Uste kujundus on kavandatud analoogiline terrassile avanevatega aga nad on ühekordsed, kuna veranda on kavandatud köetav.

Teisele poole saali (lõunasse) on projekteeritud garderoob ruum nr.124 ja selle taha ühekordsesse vahehoone ruumidesse nr.127, 128, 129 õpilaste ja õpetajate tualetid. Õpetajate tualett  ruum nr. 129 vastab ka inva. nõuetele. Garderoobi  ja söögisaali pääseb läbi trepihallide ruum nr.121 ja 125, mis paiknevad  peafassaadi (lääne)poolses küljes. Trepihalle ühendavad garderoobi ja söögisaaliga olemasolevad  kaaravad. Avadesse on  projekteeritud klaasustega klaasvaheseinad. Trepihallid ühilduvad läbi piduliku tsentraalse saali, kui ka  uue pikendatud veranda kaudu.

Trepihallidest ruum nr.121 ja 125 murtakse rajatava veranda otstele 120 cm laiused avad. Need varustatakse laiade klaasitud valgmikuga tahvelustega. Otsesest õppetööst vaba ja kooli üldiseks funktsioneerimiseks  vajalikke  ruume sisaldav keskosa  loob võimaluse  selle polüfunktsionaalseks kasutamiseks nii tundide ajal, kui ka koolitööst vabal ajal omaette rekreatsiooni või vabaaja veetmise keskusena.

Lõunapoolsesse ühe korruselisse  vahegaleriisse on kavandatud kaks rekreatsiooni ruumi nr.126 ja 130 ning õpetajate puhkeruum nr.132, mis on vana kaaravaga ühendatud ka parempoolses tiibhoones paikneva õpetajate toaga ruum nr. 133

Lõunapoolsesse tiibhoonesse on projekteeritud  kolm  klassiruumi nr.134 füüsika- keemia klass, ruum nr. 137 bioloogia-geograafia klass ja ruum nr.138 keeltekabinet. Ruumide nr.134-137 vahele on kavamdatud õppevahendite ruum nr. 135 ja esik ruum nr.136, mis avaneb rekreatsiooni ruumi nr. 140. Rekreatsiooni ruumis on kavas säilitada vana laeluuk, soojustada see ja muuta see kahepoolselt avanevaks. Vana puitredel pääsuks pööningu korrusele kavandatud  ventkambrisse säilitatakse ja restaureeritakse.

Lõunatiiva kirdenurka on kavandatud direktori asetäitja ja õppeala juhataja kabinet ruum nr.139

Läänefassaadi tuulekoja ette taastatakse  algsetele malmpostidele toetuv lihtne ühepoolse kaldega turva klaasist kaasaegse kujundusega varikatus analoogiline põhatiivas olevale. Tuulekotta ruum nr.31 on kavandatud karistusvanendite ruum, kus võib hoida ka õuekoristusvahendeid (harjad, luuad lumelabidad) ja  kapp elektrikilbile.

Esimese korruse  ruumide kogupind on 877.0m2

(vt. joonis AE-2M-1, AE-2BM-1)

#### Teine korrus

Mõisa peahoone on kahe ja kolme korruseline vaid keskosas. Ühekorruseliste tiibhoonete pööningukorrusele on kavandatud ventilatsioonikambrid ja külmad pööninguruumid.

Põhjapoolse tiibhoone pööningule on projekteeritud  arvestades olemasolevaid katuse kandekonstruktsioone ventilatsiooni kamber ruum nr.213 ja gaasikatla ruum nr.217 Ülejäänud pinna teisel korrusel moodustab kütmata pööning ruum nr.214  Pääs sinna on lahendatud olemasoleva pööninguluugi kohale uue soojustatud luugi ja lahtikäiva treppredeli  LEX 60 EI30 70x110cm kaudu.Teise korruse pööningul on  vent. kambri, gaasikatkaruumi ja allapääsu luugi vahele ettenähtud laudpõrandaga 100cm laiused käiguteed.

Lõunapoolse tiibhoone pööningule on projekteeritud  arvestades olemasolevaid katuse kandekonstruktsioone ventilatsiooni kamber ruum nr.215  Ülejäänud pinna teisel korrusel moodustab kütmata pööning ruum nr.216  Pääs sinna on lahendatud olemasoleva kahepoolseks muudetava soojustatava pööninguluugi  ja olemasoleva retaureeritava puitredeli kaudu. Teise korruse pööningule on  vent. kambri, ja allapääsu luugi vahele ettenähtud laudpõrandaga 100cm laiused käiguteed.

Teise korruse keskmisesse ossa on kavandatud neli klassiruumi  nr.202 ,204, 206 ja 210 Mõlemat teise korruse läänekülje otstesse kavandatud trepikoda ruumid nr.200 ja 207 ühendab koridor ruum nr.205 Trepihallidest avanevad põhjaotsal majandusjuhataja kabinet ruum nr.201 ja lõunaotsal kaks wc-d ruumid nr.208, 209 Klassiruumide vahele on kavandatud ruum nr.203 sotsiaaltöö tarbeks.

Põhjapoolsest trepikojast on ettenähtud pääs  kolmandale korrusele ruum nr.211 kaudu ja koristaja ruumi nr. 212

Teise  korruse ruumide kogupind on 394.9 m2

(vt. joonis AE-3M-1, AE-3BM-1)

Kolmas korrus

Kolmandale korrusele on kavandatud logopeedi kabinet ruum nr. 301 ja õppematerjalide panipaik ruum nr.302  Neid ühendavast koridorist ruum nr.300 on võimalik pääseda nii vent.kambrisse ruum nr. 303 kui ka akende A-4 kaudu evakueeruda 6º kaldega katuse  pinnale. Kolmandale korrusele on kavandatud korraga 2-3 inimese viibimine.

Kolmanda korruse ruumide kogupind on  99.8m

(vt. joonis AE-4M-1, AE-4BM-1)

## ARHITEKTUURSELT VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE SÄILITAMINE

Hoone fassaadidel ja interjööris on säilinud hulk arhitektuurselt väärtuslikke detaile. Eraldi väärivad ära märkimist arvukad säilinud siseuksed, lõunatiiva akende sisemised luugid, hoone esimese korruse ruumide laekarniisid ning erinevatest ajastutest pärinevad seinatahveldised hoone lõunatiivas ja praeguses kooli söögisaalis.

Fassaadi arhitektuursetest detailidest on märkimisväärselt hästi säilinud räästakarniisid ning põhjapoolse sissepääsu ees oleva varikatuse malmist kandepostid.

Käesoleva projekti aluseks olevas arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide  inventariseerimise kaustas on väärtuslikud hooneosad fotografeeritud ja lokaliseeritud hoone inventariseerimisplaanidel.

Projekti eeltööna valminud muinsuskaitse eritingimustes on määratud ära ajalooliselt väärtuslikud hooneosad ja nendega seotud projekteerimispiirangud.

Väärtuslike hooneosade ja detailide säilimise tagamiseks peab hoone valdaja tagama kõigi ehitustööde teostamise ajaks muinsuskaitselise ja ehitusliku järelevalve. Ehitustööde teostaja peab enne tööde alustamist esitama väärtuslike hooneosade säilituskava, kus on ära näidatud väärtuslike hooneosade kaitsmiseks ja säilitamiseks ettevõetavad tööd:

-pindade ja detailide kinni katmine ja kaitsetega varustamine (juhuslike mehaaniliste vigastuste eest tuleb kaitsta kõik detailid, mis peavad säilima kohapeal. Näiteks kahhelahjud ja stukkdetailid, mis on eriti õrnad).

-ehitustööde ajaks eemaldatavate uste, akende jms. väikedetailide ladustamise ja säilitamise kord ja tingimused (puitdetailide säilitamisel peab olema tagatud vajalik niiskusrežiim).

Enne ehitustööde tegelikku algust anda üleandmis-vastuvõtu aktiga, kus säilitatavad detailid on üles loetud, teostajale üle kõik säilitatavad uksed, aknad ja muud säilitatavad väikedetailid.

Ehitustöid alustada peale säilituskava koostamist tööde teostaja poolt.

Juhul, kui ehitustööd ei hõlma korraga kogu hoonet (ehitus toimub etapiviisiliselt), määrata enne ehituse algust ehitusmaa piirid. Sellisel juhul peavad säilituskavaga olema hõlmatud ka kõik ehitusega hõlmatud ruumidesse ligipääsuks vajalikud ruumid.

Enne ehitustöödega alustamist määrata kindlaks ehituse ja restaureerimistööde käigus välja tulevate detailide või säilinud viimistluskatete fikseerimise ja säilitamise kord. Näiteks juhul, kui ehitustööde käigus avastatakse säilinud viimistluskatteid, vanu avasid vms., tuleb sellest teavitada objektil muinsuskaitse järelevalve teostajat, objekti autorit, kohalikku muinsuskaitseinspektorit ja hoone valdajat. Avastatud detailide säilitamine, eksponeerimine või fikseerimine ja kinni katmine otsustatakse ülalnimetatud osapoolte poolt järelevalve korras.

.

  - Arhitektuurselt väärtuslikud säilitatavad detailid

Välisarhitektuur

- Katuse kuju ja vana puidust kandekonstruktsioon.

- Krohvkarniisid  viiludel, parapettidel  ja räästa servades.

- Kõik vanad algsed korstnapitsid.

- Kõik vanad akna- ja ukseavad. Põhjatiiva ruumides nr.106 ja 107 taastada vanad kinnilaotud aknaavad.

- Lõunatiiva ruumis nr.138 taastada kinniehitatud aknaava idaküljel.

- Vana lubikrohv kõikidel välisseintel, kus see on tehniliselt rahuldavas seisukorras.

- Kogu hoone perimeetris  graniidist tahutud soklikivid.

- Põhjatiiva põhjakülje vabakujulistest graniitkividest laotud kaldsokkel ja punastest tellistest avade servad säilitada ja restaureerida ilma soklipinda krohvimata.

- Põhjatiiva läänekülje peasissepääsu ees olevad neli malmvalu varikatuse sammast.

- Peasissepääsu esised trepi ja terrassi tahutud graniit plokid ja algse trepi kuju.

- Põhjatiiva  lõuna -ja idakülje välisuste esised graniitastmed.

Sisearhitektuur

- Põhjatiiva soklikorruse võlvlaed.

- Kõik algsed ukse ja aknaavad.

- Plaanidel AE-1M-1 ja AE-2M-1, AE-3M-1  tähistatud puidust tahveluksed  restaureerida koos olemasolevate lengidega.

- Ruumides nr.103 ja106 säilinud glasuurpottidest ahjud säilitada algsel kohal ja restaureerida.

- Ruumidesnr.102,103,105,106,107,115,116,120,121,122,124,125,126,127,128, 132,133,134,135,136,137,138,139 säilinud laekarniisid ja peegelvõlvid või nende osad.

- Söögisaalis ruum nr. 120  laudpõrand säilitada ja restaureerida.

- Saali ruum nr.122 laudpõrand  säilitada ja restaureerida.

- Säilitada ruumi nr.139 vanad põrandatalad.

- Säilitada ja restaureerida söögisaalis ruum nr. 120 puitkapid ja trepihalli poolne kaarvõlv.

- Säilitada ja restaureerida ruumi nr.102 kapp.

- Säilitada ja restaureerida  kapid ruumides nr.124 ja 137

- Lõunatiiva ruumide vanad säilinud  põrandakanalid  fikseerida  ja mõõdistada.

- Kõik vanad tahmaluugid, tuulehaagid, kremoonid,sulused.

- Säilitada vanad tualeti torude otsad ruumis nr.211

- Säilitada ruumis nr. 140 olevad poolsambad.

- Säilitada ruumis. nr.125 trepi mademe alla jääv vana trepikäik.

## KONSTRUKTIIVNE OSA

a)  l a m m u t u s t ö ö d

Hoone põhjatiiva välisseintes taastatakse 3 vana aknaava ruumides nr.106 ja107.  Samuti avatakse kinnilaotud aknaava ruumi nr.138 idaseinas. Avad taastatakse   olemasolevate kinnilaotud petikakende kohtadel, tagamaks klassiruumide paremat valgustatust. Samuti avatakse soklikorruse ruumis nr.006 läänekülje aknaava.

Põhjatiiva I korrusel lammutatakse hilisemad  puit- ja kivikonstruktsioonis kergseinad ruumides nr.105  ja 107  Lammutatakse ka kõik amortiseerunud põrandad välja arvatud söögisaalis ruum nr.120, saalis ruum nr.122 Teisel korrusel lammutatalse põrandad ruumides nr.200,201,205,206,207,208,209 ja osaliselt kuni lae fermini ka ruumis 210

Vt. joonised AE-1M-1, AE-2M-1

b)  v u n d a m e n d i d

Säilivad kõik olemasolevad maakivist vundamendid. Säilitatakse  kõik olemasolevad põrandakonstruktsiooni alused tuulutusavad soklipinnas.

Hoone kellerdatud osadega piirnevate vundamentide väliskülg avatakse ja kaetakse niiskustõkkega –hüdroisolatsiooni savikangas.  Hoone perimeetri ulatuses rajatakse  70 cm laiune ca 10-15cm läbimõõduga munakividega kaetud kallaksillutis. Sillutise kalded ja pinnasekihid täpsustatakse hoone ümbruse vertikaalplaneerimise projektiga. Kogu hoone graniitplokkidega kaetud vundamendi välisserv  puhastatakse survepesuga ja vuugitakse nõgusvuugiga lubi-tsement mördiga. Tsementi võib lisada kuni 10%

Veranda vundamenti jäätakse külgedele kaks 80cm laiust vuugiga eraldatud ja sillusega kaetud ava võimaldamaks veranda aluste vanade müüride uurimist ka tulevikus.

Kõikidele sissepääsude esistele graniitplokkidest välistreppidele rajatakse 30cm laiused uued betoonist lintvundamendid.  Vt. joonis AE-1M-1,AE-9M-1

c)  v ä l i s s e i n a d

Hoone välisseinad on rajatud punasest tellisest, krohvitud. Väliskandeseinad on valdavalt rahuldavas seisundis.

Välisseinad puhastatakse lahtisest ja murenenud krohvist. Krohviparanduste teostamiseks kasutada ainult lubimörti. Lubimördi vahekord 1:2-1:3 sõltuvalt lubja kvaliteedist. Sisseviskamine teostatakse 3 kihilisena v.t. märkus nr.6 joonis AE-10,11,12,13M  Seinad värvitakse lubivärviga. Purunenud karniisid taastada olemasolevate eeskujul.

Hoone 3 korruselise osa idekülje välisseinad II korruse ulatuses tugevdatakse injekteerimise teel.

Vt. joonis AE-10M-1, 11M-1, 12M-1

d)  k a t u s

Põhjapoolse tiibhoone katus on viilkatus kaldega 32º. Hoone keskosa ja ühendusgaleriide katused on ühekaldelised 6-7º katuslaed kaldega ida ilmakaarde.Tsinkplekist katusekate paigaldati 1980. aastail.

Tiibhoonete katusekatted on rahuldavas seisukorras. Tiibhoonete katusekonstruktsioonid säilivad olemasoleval kujul. Olemasoleva katusepleki valtse tihendatakse vajaduse korral täiendava valtsimise ja tinutamise teel. Katustele rajatakse uued räästa ripprennid läbimõõduga 150mm ja paigaldatakse tsingitud torulumetõkked  kogu katuse perimeetris. Katusekonstruktsioonide niiskuskahjustustega kohtade plommimine või tugevdamine lahendatakse konstruktiivse osa projektiga.

Põhjapoolse tiibhoone katusele rajatakse kaks uut vastastikku paiknevat väikesemõõtmelist kaaruuki  katuse lääne serva lähedusse gaasi katla ruumi tarbeks. Kaks olemasolevat idapoolse otsa kaaruuki kasutatakse ventilatsiooni õhuvõtuavade tarvis.

Põhjapoolse tiibhoone katustele pääs tagatakse keskosa teise korruse ruumist nr.201 . Korstnate juurde pääsuks paigaldatakse katustee katuseredel ja  harjast 65cm kaugusele käigutee. Kasutada Rannila kuumtsingitud tarvikuid ja kinniteid Lõunapoolse tiibhoone katusele rajatakse kaks uut vastastikku paiknevat väikesemõõtmelist kaaruuki  katuse ida viilu serva lähedusse vent. ruumi tarbeks.

Lõunapoolse tiibhoone katustele pääs tagatakse keskosa teise korruse ruumist nr.207 . Korstnate juurde pääsuks paigaldatakse katustele katuseredel ja  harjast 65cm kaugusele käigutee. Kasutada Rannila kuumtsingitud tarvikuid ja kinniteid.

Vahegalerii katuslaele paigaldatakse uus 200mm soojustus. ( U= 0,28W/m2K)Uus katusekate paigaldatakse korrastatud katusekonstruktsioonile. Katusekonstruktsiooni välja vahetamise käigus tagatakse katusekonstruktsiooni ventileerimine läbi räästakarniiside kohale rajatavate ventilatsioonipilu ja olemasolevate, kuid ilmselt ummistunud ventilatsiooniavade. Ühendusgaleriide katuslagede ventileerimiseks rajatakse õhutuspilud räästakarniisi kohale ning uued ventilatsiooniavad katuse kõrgemasse osasse (vahetult esifassaadi kõrgseina taha).

Katuslagede konstruktsioonide proteesimine teostatakse kohtades, kus niiskuskahjustused on vähendanud konstruktsioonide kandevõimet. Katusekonstruktsioonide niiskuskahjustustega kohtade plommimine, tugevdamine või välja vahetamine lahendatakse konstruktiivse osa projektiga.

Katustele paigaldatakse  tsinkplekist 150mm läbimõõduga räästarennid ja sissepääsude kohale tsingitud torust tüüpsed lumetõkked. Vihmavee ärajuhtimiseks räästaremmidest kasutatakse 150mm läbimõõduga tsinkplekist 0,6mm vihmaveetorusid ja erikujundusega lehtreid.

Katuse plekisõlmed on lahendatud joonistel AEMP-1,2,3,4

Vt. joonis AE-6M-1, -7M-1,-9M-1

e)  o l e m a s o l  e v a d   s i s e s e i n a d

Soklikorruse ja esimese korruse olemasolevad siseseinad on valdavalt punasest tellisest. Teise. korruse olemasolevad siseseinad on osaliselt puitkarkassil krohvitud seinad. Katusekorruse olemasolevad siseseinad on krohvitud puitkarkassseinad. Hoone sisekandeseinad ja olemasolevad mittekandvad vaheseinad on heas seisukorras.

Olemasolevad siseseinad säilivad koos neid iseloomustavate ja kaunistavate kõveruste, faaside ja karniisidega.

Vajalikud krohviparandused teha lubimördiga. Viimistlus- siseviimistlusvärv (või tapeet) vastavalt sisekujundusprojektile. Niiskete ruumide (koristusvahendid,wc-d ja köögiplokk ) seintele on ettenähtud keraamiline plaat.

Kõigi olemasolevate siseseinte viimistlus täpsustatakse sisekujundus projektiga.

Vt. joonis AE-1M-1,-2M-1, -3M-1

f)  u u e d   s i s e s e i n a d

Uued siseseinad on kas tellistest või Fibo plokist, krohvitud. Fibo kergplokki ja/või tellist kasutatakse ka hilisemate avade kinni ladumiseks.

Teise ja kolmanda korruse uued siseseinad ehitatakse metallkarkass-seintena viimistluseks 2x kipsplaat. Kokkupuutel  vanade välisseintega teostatakse niiskustõkke paigaldus.

Kõik II korruse kipsseinad kaetakse täiendavalt (v.a. WC-de seinad)  täiendavalt EK-kipsplaadi kihiga.

WC-de seinte siseküljele paigaldatakse kiudbetoonplaat, mis viimistletakse vastavalt sisekujundusprojektis ettenähtud keraamilise plaadiga. WC-de vaheseinad ehitatakse tsementkiudplaatidest.

Katusekorrusele rajatavate uute ruumide (ventilatsioonikambrid, gaasikatla ruum) seinad on metallkarkassil kipsplaadiga kaetud kergseinad. Seinad värvitakse. Niiskete ruumid( koristusvahendid ja wc-d ) seintel on ettenähtud keraamiline plaat.

Vt. joonis AE-15M

g)  p õ r a n d a d

Suure osa originaalseid põrandakatteid on asendatud või ülekaetud. Säilitamisele kuuluvad kõik rahuldavas korras vanad laudpõrandad.. Säilitatavad-restaureeritavad puitpõrandad on söögisaalis ruum nr.120, saaliruumis nr.122  Ruumis nr. 139 säilitatakse vana põranda alustalastik

Uued puitpõrandad on laiast okaspuulauast 33x195mm. Põrandad viimistletakse põrandaõliga.

Soklikorrusel asuvate töökojaruumidele valmistatakse uued tugevdatud konstruktsiooniga puitpõrandad ruumid nr.001,005,006

Soklikorrusel säilinud tellispõrand ruumis nr.008 säilitatakse ja restaureeritakse ruumi nr.007 paigaldatakse uus tellisparkett. Laoruumides nr.009 ja 010 rajatakse tolmuvabad betoonpõrandad.

Tuulekoja ruum nr.002  ja trepikoja ruum nr.003 põrandad kaetakse keraamilise plaadiga.

WC-de ja koristaja ruumi nr. 004,012, 013 põrandate katteks on keraamiline plaat.

I korruse  klassiruumide nr.104, 105, 106, 107, koridori ruum nr.115, rekreatsiooni ruumide nr.102,116 ja direktori kabineti põrandad kaetakse uute laudpõrandatega.

Taastatava veranda põrand ehitatakse teras I taladel soojustatud puitpõrandana , millesse on kavandatud neli karastatud turva  klaasist akent mõõtmetega ( 3mx1.8m)Turvaklaas peab vastama EVS-EN 121250-2 sert.CE10 nõuetele. Põrandal kasutatud karastatud klaas peab olema 10+10+10+1.76 PVB kile tüüpi.

Idafassaadi taastatava osaliselt katustatud terrassi katteks on põletatud tumehall graniitplaat 30x400x400mm. Sissepääsude esistel terrassidel säilitatakse kõik olemasolevad graniidist trepiastmed ja katteplaadid. Teisel korrusel säilivad puitpõrandad ruumides  203, 204 ja osaliselt ka ruumis 210

Kolmandal korrusel säilivad laiadest laudadest puitpõrandad ruumides nr.301,302

Uued puitpõrandad on laiast okaspuulauast 33x195mm. Põrandad viimistletakse põrandaõliga.

Vt. joonis AE-1M-1, -2M-1,-3M-1,-4M-1, AE-16-1M, AE-16-2M, AE-16-3M

h)  v a h e l a e d

Soklikorruse ja esimese korruse vaheline vahelagi on punastest tellistest võlvlagi. Võlvlagede tehniline seisukord on hea ja need säilitatakse

Esimese korruse ja katusekorruse vahelaed on puittaladel. Vahelagede tehniline seisukord on hea. Põrandate avamisel võib siiski ilmneda suuremaid või väiksemaid kahjustusi. Kahjustatud vahelaetalade plommimine või asendamine otsustatakse peale põrandate avamist ehitustööde käigus.

Ümberehitatavates trepikodades  lammutatakse olemasolevad vahelaed ja rajatakse uued raudbetoonvahelaed (vt. ka trepid).

Vahelaed avatakse uuendatava põrandakatte ja uuendatavate põranda aluste kommunikatsioonidega ruumides.

Soklikorruse võlvlaed puhastatakse lahtisest krohvist ja värvist, tehakse vajalikud krohviparandused (lubikrohv!) ja kaetakse lubivärviga.

Esimese korruse lagedel säilinud peegelvõlvid ja krohvikarniisid puhastatakse hilisematest värvkihtidest ja viimistletakse lubivärviga. Krohviparanduste tegemisel kasutada lubikrohvi.

Lagede viimistlus täpsustatakse sisekujundusprojektiga lähtudes projekti eeltööna tehtavaist viimistlusuuringutest.

Laekarniiside puhastamisel ja restaureerimisel kasutada ainult vastavat litsentsi omavate ettevõtete töid.

Ripplagi on põhjatiiba kavandatud rekreatsiooni ruumi nr.116 ja koridori nr.115.  Säilitatavad laed puhastatakse lahtisest kohvist ja hilisematest viimistluskihtidest ning viimistletakse vastavalt sisekujundusprojektile. Ripplagi on lõunatiiba kavandatud rekreatsiooni ruumidesse nr.130, 140 ja esikusse nr.136 samuti san. sõlmede kohale ruumides nr.127,128,129  Soojustatud ripplagi on kavandatud ka koristaja ruumi nr.131. Säilitatavad laed puhastatakse lahtisest kohvist ja hilisematest viimistluskihtidest ning viimistletakse vastavalt sisekujundusprojektile. Kõik säilinud karniisid ja peegelvõlvid restaureeritakse puuduvaid osi ei taastata!

Vt. joonised AE-6M-1, -7M-1, -9M-1

i)  t r e p i d

Hoones on neli sisetreppi. Soklikorruse ja esimese korruse vaheline trepp on hiljuti rajatud betoontrepp.  Olemasolev trepp säilib  ja sellele paigaldatakse metall torukäsipuu.

Esimese ja teise korruse vahelised 1930. aastate lõpus rajatud puittrepid lammutatakse ja asendatakse uute betoonalusel puitastmete ja- käsipuudega treppidega.

Praegune katusekorrusele viiv trepp lammutatakse seoses teise korruse ruume ja evakuatsioonitrepikodasid ühendava keskkoridori rajamisega. Uus puit-trepp rajatakse hoone keskosa põhjapoolse kolme korruselise osa välisseina äärde. Trepp on kavandatud ühemarsiline toetatakse laetaladele,  kaetakse puidust astme- ja varvaslaudadega.

Hoone põhjatiiva pööningule viiv ilmetu puittrepp ruumis nr.116 lammutatakse. Sellega avardatakse õpilaste jalutusruumi ja võimaldatakse ühenduskoridori rajamine põhjapoolse tiibhoone ja saalide, garderoobi ja lõunatiiva vahel. Tiibhoonete pööningule pääsemiseks paigaldatakse pööninguluukide alla seintele treppredelid.

Lõunapoolse tiibhoone puitredel säilitatakse ja restaureeritakse, pööninguluuk soojustatakse ja muudetakse kahepoolseks, avanedes piki luugi telge.

Vt. joonised AE-1M-1, -2M-1, -3M-1, -6M-1,-7M-1,-9M-1

j)  a h j u d,   k a m i n a d

Põhjatiiva I korrusel  säilinud ajaloolised  glasuurpottidest ahjud ruumides nr.103 ja 106 ning saalis olev kamin säilitatakse ja restaureeritakse. Säilitatavad ahjud ja kamin restaureeritakse köetavatena säilitades vana kuju ja maksimaalselt vanu potte. Saalis olemasoleva kamina vastas paiknev hilisem plekkahi lammutatakse. Ahju kohale rajatakse olemasoleva kaminaniššiga samades mõõtmetes seinanišš, kuhu paigaldatakse ventilatsiooni torustikud ja seadmed.  Kõik teised hilisemad plekkahjud lammutatakse.Vanade ahjude ühenduskohad  korstnalõõridesse eksponeerida, samuti eksponeerida algsete ahjude jäljed vanades põrandates.

Vt. joonis AE-2M-1

k)  k o r s t n a d

Olemasolevate restaureeritavate ahjude ja kaminate korstnalõõrid puhastatakse ja korrastatakse. Suurem osa olemasolevaid  korstnaid säilitatakse. Lammutatakse vaid kaks uuemat päritolu korstnat hoone keskosa katustel, mis seoses üleminekuga keskküttele muutuvad kasututeks. Ülejäänud korstnad võetakse kasutusele ventilatsioonikorstnatena Ventilatsioonilõõridena kasutusele võetavad lõõrid puhastatakse, vajaduse korral paigaldatakse sinna torud vältimaks tahma ja tolmu sattumist ventilatsioonisüsteemi. Kõik korstnad kaetakse tsinkplekiga 0,6mm vastavalt joonisele  AEMT-1 Sõlm-1

Vt. Ventilatsiooni projekt.

l)  a k n a a v a d

Säilivad kõik olemasolevad aknaavad esimesel korrusel avatakse neli praegu petikniššidena markeeritud aknaava. Soklikorrusele rajatakse üks uus aknaava.

Kõik algsed aknad on välja vahetatud. Uued aknaraamid on hoonele sobimatu raamijaotusega ning halva kvaliteediga.

Erandina on säilinud osade hoone lõunatiiva akende lengid ja sisemised luugid. Nimetud akende raamid on siiski mingil ehitusperioodil (arvatavalt 1930. aastate lõpul toimunud ümberehituste käigus) välja vahetud olemasolevatesse lengidesse monteeritud lisalengidel sissepoole avanevate aknaraamidega. Kuigi raamid on vanad on algsetesse lengidesse paigutatud aknad oluliselt väiksemad algsetest akendest ning varustatud proportsioonitult jämedate prossipulkadega. Olemasolevate vanade akende lengid ja luugid restaureeritakse, akendele tehakse uued vanadesse lengidesse paigaldatavad aknaraamid.Vt. AEPT-1M, 2M

m)  u k s e a v a d

Säilib enamus olemasolevatest ukseavadest. Suurem osa uusi ukseavasid on kavandatud uutesse või olemasolevatesse kergseintesse. Kandeseintesse rajatakse kolm uut ukseava. Kaks uut ukseava ühendavad trepikodasid hoone esiküljele rajatava verandaga. Üks uus ukseava rajatakse soklikorrusele ühendamaks praegu kinniehitatud ruumi kõrvalasuvate ruumidega.

Kõik säilinud siseuksed restaureeritakse. Vanadest sulustest on säilinudkaks lukusilt esimese korruse ruumis 139 oleva kapiukse siseküljel ja välisküljel. Samal uksel on säilinud ka töötav lukk, mis kuulub restaureerimisele. Uued siseuksed valmistatakse olemasolevate uste eeskujul. Uksed varustatakse ajalooliste eeskujude alusel valmistatavate sulustega.Vt. AEPT-3M,4M,5M

Arvatavalt 1980. aastatel välja vahetatud ilmetud välisuksed asendatakse uute puidust välisustega.

Tulepüsivaks tehtavad vanad siseuksed varustatakse isepaisuvate tihenditega ning kaetakse vajaduse korral tulekaitsevärviga. Vt. AEPT-3M,4M,5M

## VIIMISTLUS

a)  v ä l i s v i i m i s t l u s

Käesoleva projektiga hoone üldmahte ja välisilmet ei muudeta. Hoone välisseinad on krohvivitud ja kaetud lubivärviga. Soklikorruse välisseinad on maakivist. Soklikorruse aknaavad on ääristatud punastest tellistest laotud raamistusega. Katusekatteks on tsinkplekk.

Puuduvad karniisiosad  lõunatiiva lõunafassaadil on vaja taastada olemasoleva säilinud osa eeskujul.

Kogu fassaadilt eemaldada lahtine krohv ja hilisemad lahtised värvikihid. Krohviparanduste tegemisel kasutada lubimörti. Hoone välisseinad värvida traditsioonilise lubivärviga. Sokliosa vuukide viimistluse taastamisel lähtuda vuukimisel kasutatud krohvisegu struktuurist ja värvist. Sokli tahutud graniitplokkidest ülaserv  puhastada survepesuga ja vuukida tsement-lubimördiga.

Taastatava veranda väliseinad on puidust viimistlusega ja kaetud naturaalse linaõlivärviga

Hoone välisviimistluse täpsed värvitoonid ja tööde teostamise tehnoloogia

vt. AE-10M-1,-10BM-1,-11M-1,-12M-1,-13M-1

b) s i s e v i i m i s t l u s

Vastavalt sisekujundusprojekti siseviimistlustabelile. Restaureeritavate detailide ja pindade viimistlus määratakse ruumides teostatavate värvisondaašide alusel.

Põrandad on valdavalt kas uued või restaureeritavad laiadest  laudadest  põrandad.

Uute laudpõrandate puhul peab kasutatava puidu  kvaliteediklass  olema AB.

Soklikorrusel säilitatakse vanad tellispõrandad.

Tuulekodade põrandad kaetakse keraamilise plaadiga.

Keraamiliste plaatide kvaliteediklass on Din EN 176 B1. Niisketes ruumides kasutatavate keraamiliste plaatide karedusaste on R10. Kuivades ruumides kasutatavate keraamiliste plaatide karedusaste on R9.

Niiskete ruumide põrandatel ja köögiruumide põrandatel on ettenähtud keraamiline plaat.

Õpperuumide seinad kaetakse heledates toonides siseviimistlusvärviga vastavalt sisekujundusprojekti siseviimistlustabelile.

Soklikorruse võlvlaed kaetakse valge lubivärviga. esimese korruse, teise korruse ja katusekorruse laed värvitakse valge lubi-liimvärviga (uued kipslaed värvitakse lateksvärviga). Säilinud karniisidega laed viimistletakse vastavalt teostatavate värvisondaašide tulemustele (määratakse sisekujundusprojektiga).

## KÜTE

Hoone oli siiani ahiküttel. Hoone viiakse üle keskküttele. Autonoomne gaasikatlamaja  paigutatakse hoone  põhjatiiva katusekorrusele.

Uus kesküttesüsteem lahendatakse KV- osa projektiga

## VENTILATSIOON

Hoonesse on ette nähtud sundventilatsioon. Ventilatsiooniseadmete paigutamiseks on pööningutele kavandatud kolm eraldi ventilatsioonikambrit.

Köögiploki ja sööklaruumid ventileerimiseks on välja ehitatud  autonoomne ventilatsioonisüsteem. Söökla ja köögi ventilatsioon säilib olemasoleval kujul.

Peamiselt tiibhoonetes paiknevate klassiruumide ventileerimiseks on tiibhoonete pööningutele kavandatud eraldi ventilatsioonikambrid. Hoone keskosa teisel korrusel paiknevate õpperuumide ja saali ventileerimiseks on kavandatud  ventilatsioonikamber hoone keskosa kolmandale korrusele

Klassiruumide ventilatsiooni projekteerimisel võetakse aluseks  projekteeritud kohtade arv.

Keemia/füüsika klassi demonstratsioonilaua tõmbekapile on kavandatud sõltumatu väljatõmbe ventilatsioon. Kohtväljatõmme tuleb ettenäha ka ruumis nr.135 õppevahendite kapil ja ruumis nr.001 värvimislaua kohal.

Ventilatsiooniseadmed ja torustike paiknemine vt. täpsemalt ventilatsiooni projektist.

Tuletõkkesektsioonide piirdeid läbivad ventilatsioonitorustikud varustatakse tuletõkkeklappidega.

Ruumidesse kavandatud ventilatsiooniavad on püütud paigutada nii, et need võimalikult vähe kahjustaksid ajaloolisi interjööre.

Õpperuumide ventilatsiooniavad paigaldatakse valdavalt ruumide lagedesse.

Ka hoone edasise kasutamise seisukohalt on ventilatsiooniavade lagedesse paigaldamine üks parimaid võimalusi, kuna avad on võimalik rajada kahjustamata hoone kandekonstruktsioone (lõigatakse läbi vaid laelaudis).

Kuna hoone esimesel korrusel paikneva saali ventileerimine on väga komplitseeritud on saalile kavandatud sundventilatsioon arvestatud 100 inimesele st. 2/3 saali mahtuvusest. Saali kasutatavuse seisukohast ei ole maksimaalse täituvusega arvestamine olulisim, kuna suuri üritusi toimub saalis vaid paar- kolm korda aastas. Saali sundventilatsioon on projektis arvestatud 100-le inimesele. Suuremate ürituste puhul, mis reeglina ei ole pikaajalised (ca.1 h) võib lisaparameetrina arvestada ka saaliruumi suhteliselt suurt mahtu, mis võimaldaks ka täiesti ventileerimata saali kasutada ca. 15 minuti jooksul (arvestatud on süsihappegaasi sisaldust õhus vastavalt kehtivatele normidele).

Ventilatsioonisüsteem lahendatakse KV-osa projektiga

## VESIVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Hoonesse rajatakse tehnilistele tingimustele ja normidele vastav tsentraalne veevarustus ning kanalisatsioon. Köögiploki vesivarustus ja kanalisatsioon on hiljuti moderniseeritud.

Välisveetrass ehitatakse uus ja kanalisatsiooni trass rekonstrueeritakse

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteem lahendatakse VK. -osa projektiga

## ELEKTRIVARUSTUS

Hoonesse rajatakse vastavalt tehnilistele tingimustele normide kohane uus elektrisüsteem. Kogu hoone olemasolev kaabeldus vahetatakse välja.  Köögiploki ümberehituse käigus renoveeritud elektrisüsteem säilitatakse ja ühendatakse uue kogu maja hõlmava elektrisüsteemiga. Kõigisse ruumidesse kavandatakse uus kooli tervisekaitsenormidele vastav valgustus.

Valgustite valik ja paigutus lahendatakse sisekujundusprojekti ja EL- osa projektiga. Hoone esindusruumides (saalid) kasutatakse ajaloolistele eeskujudele põhinevaid valgusteid. Klassiruumide valgustus lahendatakse tänapäevaste tüüpsete valgustite baasil tagamaks õpperuumide nõuetekohast valgustatust (500 lux’i tööpinnal ja 500 lux’i tahvlil).

Välisvõrkude rajamine lahendatakse hoone ümbruse ja mõisapargi valgustuse projektiga, kus nähakse ette ka olemasoleva hoone lähistel elektripostil oleva liitumiskilbi uus asukoht krundi piiril.

Hoone elektrivarustus on lahendatud elektripaigaldise projektiga.

## TÖÖ JA TERVISEKAITSE  NÕUDED

a.   Kõik hoone renoveerimisel kasutatavad materjalid peavad omama tervisekaitsesertifikaati.

  - Klassiruumid, töö- ja õpperuumid peavad omama loomulikku valgustust.

  - Sanitaarsõlmed peavad vastama nii kohtade arvult, planeeringult kui ka viimistluselt kehtivatele     tervisekaitse nõuetele.

  - Klassiruumides ettenähtud valgustihedus 300lx (klassitahvlil 500lx), siseõhutemperatuur  +21 ja ventilatsiooni õhuvahetus 6 l/sm2.

  - Klassiruumides kasutatav mööbel peab vastama kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

  - Kõik klassiruumid on mitteläbikäidavad.

  - Uksed, välisseinad ja vaheseinad  peavad vastama mürasummutusnõuetele.

Vastavalt ET-1 0403-0199 normidele on koolihoonetel ettenähtud vaheseinte mürasummutus- 48 dB,  välispiiretel -30dB (välismüratase kuni 55dB) ja  ustel-akendel 27dB (soovituslikult 32dB).

  - Projekteeritud uute treppide piirete kõrgus peab olema 110 cm ja vertikaalpulkade vahe maksimaalselt 15 cm.

  - Peahoonesse on kavandatud koristaja ruum igale õppetööga seotud korrusele.

  - Peahoone soklikorruse koristaja ruum paikneb trepikoja ruumis esimesele korrusele viiva betoontrepi all.

  - Kõikidesse klassiruumidesse on projekteeritud valamud.

  - Füüsika-keemia klassiruumi on projekteeritud ventilatsiooni tõmbekapp.

  - Esimesele korrusele on kavandatud kolm koristusvahendite ruumi. Üks köögi kõrvale tuulekotta ja     teised kaks   vahegaleriide tuulekodadesse kapidena.

  - Sorteeritud lukustatav prügi konteinerid on paigutatud vasakpoolse tiibhoone idaotsa kõrval lammutatava garaaži hoone vundamendimüüride vahele.

n. Hoonesse pääs on võimaldatud ka ratastoolis liikujale teisaldatava panduse kaudu läbi veranda.

## TULEKAITSENÕUDED

13.1. ÜLDANDMED

Heimtali mõisa peahoone restaureerimise projekti koostamisel on arvestatud ehitisele esitatavate tuleohutusnõuetega Eesti Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004a. määruse nr.315 alusel

Projekteeritava hoone puhul on tegemist IV kasutusviisiga ehitisega (arvestuslik inimeste arv 120)

Heimtali mõisa peahoone  tulepüsivusklass on tuldtakistav (TP-2).

Põlemiskoormus hoones on alla 600MJ/m2

Peahoone on keskosas kolmekorruseline, vaheosades ühekorruseline katuslaega hoone. Vasakpoolne tiibhoone on kõrgel võlvitud soklikorrusel ühekorruseline madala viilkatusega hoone. Parempoolne tiibhoone on ilma soklikorruseta analoogilise kõrguse ja ehitusaluse pinnaga hoone.  Kogu  kiviseintega  hoone ehitusalune pind on 1228 m2 ja kubatuur 9151m3 katuseharja kõrgus 12,5m

Hoone kõik vahelaed on puidust, altpoolt krohvitud. Katuste puidust kandekonstruktsioon tiibhoonetes säilib vana.. Katusekatteks on ja jääb puitroovitisel sile valtsitud tsinkplekk.

Vasakpoolse tiibhoone soklikorruse ja esimese korruse vahele on ehitatud uus raudbetoontrepp. Esimese ja teise korruse vahele on kavandatud kaks uut raudbetoontreppi, mis kaetakse  puitviimistlusega.  Kolmandale korrusele pääsuks on projekteeritud uus puittrepp.

13.2. TULEPÜSIVUS. TULETUNDLIKUS

Hoone kandekunstruktsioonide tulepüsivusklass on R60 (tellisseinad)

Nõuded seinte ja lagede tuletundlikusele on B-sI, d0

Projekteeritud-olemasolev tsinkplekk-katus vastab B roof nõuetele.

Evakuatsiooni trepikodade põrand vastab D floor sI klassile

Hoone välisseinte pind vastab B.sI klassile (paekivisein)

13.3. EVAKUATSIOON

Soklikorruselt on üks evakuatsioonipääs maapinnatasandile.

Esimeselt korruselt on kaks evakuatsioonipääsu ühekorruselistest vaheosadest tuulekodade kaudu. Samuti on kavandatud otsepääs tagaterrassile saalist ja läbi uue ehitatava veranda esifassaadil maatasapinnale.

Peamisteks evakuatsiooni pääsudeks on vahegaleriide tuulekojad. Evakuatsiooni väljapääsude uksed avanevad evakuatsiooni suunas ja vastavad laiuselt ja kõrguselt normidele. Teiselt korruselt on kavandatud evakueerumiseks kaks uut raudbetoonist puitviimistlusega treppi laiusega 120cm

Kolmandale korrusele on kavandatud lühiajaline viibimine maksimaalselt 4-le inimesele. Sealt on evakueerumiseks kavandatud puittrepp laiusega 120cm. Trepp katta 3x kips plaadiga.

13.4. TULETÕKKESEKTSIOONID.

Peahoones moodustavad eraldi tuletõkkesektsioonid korrused ja trepikojad. Eraldi tuletõkkesektsioonid moodustavad nii kolmandal korrusel asuv ventilatsioonikamber kui ka tiibhoonete pööningul asuvad ventilatsioonikambrid ja gaasikatlaruum. Soklikorrusel moodustab eraldi tuletõkkesektsiooni trepikoda ja esik.

13.5. PÄÄSTETÖÖDE TAGAMINE

Välisustele on tagatud päästemeeskonna  ja tuletõrjetehnika vaba juurdepääs hoone kõikidest külgedest.

Hoone  3korruselise osa räästa kõrgus on 11.0m ja harja kõrgus 12,5m

Vajalik välistulekustutusvesi saadakse  200 m kauguselt mõisa ait-kuivati  juures paiknevast paistiigist.

13.6. SUITSUEEMALDUS

Kõikidel korrustel on suitsu eemalduseks ettenähtud avatavad või kergelt purustatavad 2x ühe klaasiga aknad.

13.7. TURVAVALGUSTUS

Hoonesse on ettenähtud paigaldada turvavalgustid (aku kestvusega 1h)

Väljapääsude uste kohale tuleb paigaldada väljapääsu tähisega pidevalt toimiv valgusti.

Turvavalgustite täpne lahendus on antud elektripaigaldise põhiprojektis

13.8. TULEOHUTUSE PAIGALDISED

Hoonesse on projekteeritud piksekaitse ja automaatne tulekahjusignalisatsioon.

Lahendus on antud elektripaigaldise põhiprojektis.

13.9. TEHNILISED NÕUDED

1.Tiibhoonete pööningutele viivad luugid ja soklikorrusele viiv uks peavad olema tulepüsivusklassiga EI30. Ventilatsioonikambrite, gaasikatlaruumi ja  koolihoone vahelised uksed EI60.

2. Trepikojad eraldatakse muudest ruumidest puitustega EI30.

3. Säilivate ahjude suitsulõõride välispinnad isoleeritakse puitkonstruktsioonidest  10 cm paksuse kivivillakihiga.

4. Tiibhoonete ja vahegaleriide katustele pääs on kavandatud  kahekorruselise osa akende kaudu Kahekorruselise osa katusele pääsuks kasutatakse olemasolevaid aknaid. kolme korruselises osas. Kolmekorruselise osa katusele pääsuks kasutatakse spetsiaalseid Velux katuse aknaid GHL 308 ja kohtkindlat metallredelit.

5.. Korstnapitside kõrgus üle katuseharja peab olema vähemalt 80 cm.

6. Tiibhoonete katustele pääsuks on ettenähtud metall redelid vahegaleriide katusteni ja metallist käiguteed harja läheduses   korstnate vahel.

7. Kõik püstikute läbiviigud tuletõkkesektsioonidest varustatakse tuletõkkeklappide ja mansettidega.

8. Katuste räästad varustada lumetõketega piirkondades kus liiguvad inimesed ja mis jäävad sissepääsude kohale.

## TÖÖDE ORGANISEERIMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Kuna Heimtali mõisa peahoone on arhitektuurimälestis (reg.nr.14736) ja hoone on kõrge väärtusastmega, siis on kavandatud lammutustööd minimaalse mahuga. Nii lammutustöid kui ka restaureerimistöid tohivad teostada ainult vastavat litsentsi omavad ehitusfirmad. Lammutustöödel tekkiv praht tuleb ladustada teisaldatavatesse konteineritesse võimalikult tolmuvabalt. Lammutusprahi ja õpilaste liikumisteed ei tohi ristuda. Jäätmete ja ehitusprahi vedu võib teostada vaid kehtivat jäätmekäitluse litsentsi omav ettevõte. Hoone vastuvõtudokumentide juurde tuleb lisada ka jäätmekäitluse aktid.

## TEHNILISED NÄITAJAD

1) HOONETE  EHITUSALUNE PIND                 1228 M2

sh 3 K KESKOSA                 343 M2

TIIBHOONED                   	593 M2

1K VAHEOSAD                	224 M2

EHIT. VERANDA              	75 M2

2) KOGUPIND                                                         	 1685.8 M2

SOKLIKORRUS             	188.4 M2

ESIMENE KORRUS           	888.1 M2

TEINE KORRUS                    509.0 M2

KOLMAS KORRUS             99.8 M2

3) KUBATUUR                                                         9151 M3

4) KORRUSELISUS                                                 3 K

5) TULEPÜSIVUSKLASS                                       TP - 2