VILJANDI VALD,

HEIMTALI PÕHIKOOLI

SPORDIVÄLJAKUD

TL, VK JA EL-osade seletuskiri

PÕHIPROJEKT

v02

KULTUURIMÄLESTISE ALA, MILLEST PROJEKTEERITUD JÕUVÄLJAKUGA PIIRNEVAD HEIMTALI MÕISA KÜÜNI VAREMED, 19. SAJ. (REG. 14742) JA HEIMTALI MÕISA PARK, 19. SAJ. (REG. 14737)

Tellija: 		Viljandi Vallavalitsus

Kauba 9

Viljandi 71020

Reg kood 75038606

Tel 435 0112

E-mail: viljandivald@viljandivald.ee

Töövõtja:		Klotoid OÜ

Rohu tn 5

Kuressaare 93819

Reg kood 10207096

GSM	508 4489

E-mail: klotoid@klotoid.ee

Projektijuht 		 	Indrek Himmist

Pädev isik			Andri Põrk

Koostasid			Rainer Rein

Jaan Sõmmer

SISUKORD

SELETUSKIRI	5

1.	Sissejuhatus	5

1.1	Tänane olukord	5

1.2	Ehitusgeoloogia projekteeritaval alal	6

1.3	Ehitusgeodeesia projekteeritaval alal	6

1.4	Muinsuskaitseline järelevalve	6

2.	TL OSA	7

2.1	Ehitustööde kohta kehtivad seadusandlus ja standardid	7

2.2	Üldised juhised ja nõuded ehitustööde teostamiseks	8

2.3	Plaanilahendus	9

2.4	Lähtenõuded	10

2.5	Käsipalliväljakud ja jalgpalliväljak	10

2.5.1	Jalgpalli kunstmuruväljakuga seotud inventar	11

2.6	Kergejõustik	12

2.7	Varikatus inventari hoidmiseks	14

2.8	Heimtali jõuväljaku inventar	14

2.9	Jooksuradade ja hüppealade hoovõturadade katendid	20

2.9.1	Üldist	20

2.9.2	Kahekihiline sünteetiline jooksuradade kattesüsteem	20

2.9.3	Nõuded katte konstruktsioonile	21

2.9.4	Katendite konstruktsioonid	21

2.9.5	Paigaldatavale kunstmurule esitatavad tehnilised nõuded:	23

2.9.6	Kunstmurukatte üldine hooldusjuhend	24

2.9.7	Külvimuru inventarihoone taguse ala, nõlvade ja kaevikute tagasitäite katmiseks	25

2.9.8	Lipumastid	25

2.9.9	Piirdeaia ja väravate ehitamine	25

2.9.10	Tugiseinad eri kõrgustega pindade vahele	25

3.	VK OSA	26

3.1.	Sissejuhatus	26

3.2.	Normid ning seadusandlus projekteerimisel	27

3.3.	Materjalid	27

3.4.	Projekteerimine	28

3.5.	Ehitustööd	29

3.5.1.	Üldjuhised ja nõuded tööde teostamiseks	29

4.	STAADIONI EL OSA	33

4.1	Sissejuhatus	33

4.2	Lähtedokumendid	33

4.3	Spordiväljakute elektripaigaldis	33

4.3.1	Liitumispunkt	33

4.3.2	Spordiväljaku jaotuskilp SJK	34

4.3.3	Spordiväljaku valgustus	34

4.4	Valgustusmastid	35

4.5	Üldised nõuded valgustitele	35

4.5.1	Kaabelliinid	36

4.6	Potentsiaaliühtlustus	36

4.7	Mehhaniseeritud kaevetööd	36

4.8	Kaablite paigaldamine kinnisel meetodil.	37

4.9	Kvaliteedi- ja kontrolli nõuded ehitajale	38

4.9.1	Projektdokumentatsioon, selle ulatus ja siduvus	38

4.9.2	Ülevaatused	38

4.9.3 Vastuvõtt	38

4.10	Dokumenteerimine	38

4.11 Töötervishoid ja tööohutusnõuded	39

4.10.1	Töömaa jooniste kasutamine	39

4.10.2	Üleandmiseks valmis lõplikud joonised	39

4.10.3	Objektikohased erinevaid süsteeme hõlmavad paigaldusjuhised	40

4.10.4	Seadmed ja materjalid	40

4.10.5	Tähistused	40

4.11	Järelevalve tööde teostamise üle	41

TL osa joonised:

Asukoha skeem							TL-4-01

Asendiplaan								TL-4-02

Tehnovõrkude koondplaan						TL-4-03

Vertikaalplaneerimine						TL-4-04

Lõige 1-1								TL-6-05

Lõiked 2-2, 3-3 ja 4-4						TL-6-06

Lõiked 5-5, 6-6 ja 7-7						TL-6-07

Tugiseinad								TL-6-08

Kuulitõukering							TL-6-09

Kaugushüppe maandumiskast					TL-6-10

Piirdeaia fragmendid						TL-6-11

Veeliitumise skeem							VK-6-12

Varikatuse põhiplaan ja lõiga A1					AR-6-13

Varikatuse vaated							AR-6-14

EL osa joonised

Asukoha skeem							EL-4-01

Elektripaigaldise põhiplaan						EL-4-02

Plokkskeem elektripaigaldis					EL-4-03

Spordiväljaku jaotus-lülituskilp SJK				EL-4-04

Valgustusmasti maandus ja potentsiaaliühtlustus		EL-4-05

Kaablikaeviste ristlõiked						EL-4-06

EL OSA Lisad

Lisa-1_Valgusarvutuse kokkuvõte					EL-9-01

Lisa-2 Valgustite-tehnilised nõuded Heimtali staadion		EL-9-02

# SELETUSKIRI

# Sissejuhatus

Käesolev seletuskiri käsitleb Viljandi vallas asuva Heimtali Põhikooli naabruses asuvate spordiväljakute projekti põhiprojekti tasemel, mille Tellijaks on Viljandi Vallavalitsus.

Katastriüksusele nr 62903:001:0128 (Kitsetare tee 7) on kavandatud kunstmurukattega pallimängude väljakud. Maha märgitakse jalgpalliväljak mõõtmetega 67x31,5 m ja kaks käsipalliväljakut mõõtmetega 40x20 m. Üks käsipalliväljak on ette nähtud lisaks käsipallile võimalusega mängida minijalgpalli ja võrkpalli. Samale katastriüksusele on ette nähtud 2 rajaga jooksuring pikkusega 250 m  ja jooksurajad (4 tk) 100m jooksu läbimiseks. Lisaks veel kaugushüppe hoovõturada koos hüppekastiga ja kõrgushüppeala. Kõik need on kavandatud sünteetilisest jooksuradade kattesüsteemist kattega, mis peab omama IAAF sertifikaati. Projekteeritud on ka graniitsõelmetest kattega kuulitõukesektor. Spordiväljaku ümber on kavandatud aed ning spordiväljaku äärde varikatus spordiväljakul vaja minevate vahendite hoidmiseks.

Katastriüksusele 62903:001:0159 (Pargi ring 1) on kavandatud rajada jõuväljak-turnimisala.

Spordiväljakute  põhiprojekti  koostamise  aluseks on:

- Heimtali spordiväljaku hanke tehniline kirjeldus (koostanud Viljandi Vallavalitsus);

- AS Viljandi EKE Projekt töö nr 05111 „Viljandi maakond, Pärsti vald, Heimtali küla, maa-ala osaline detailplaneering“ (august 2010).

## Tänane olukord

Kavandatavate spordiväljakute jaoks detailplaneeringuga määratud maa-ala asub katastriülsusel nr 62903:001:0128 (Kitsetare tee 7). See on haljasala, millele jääb 20 likvideeritavat olemasolevat puud ja olemasolev likvideeritav vundament pindalaga 122 m². Seda ala ümbritseb põhjaküljest Kitsetare tee, idaküljest Lasteaia tee, lääneküljest planeeringujärgne elamumaa ning lõunaküljest Ridaelamu tee ridaelamute kõrvalhooned, taamal Ridaelamu tee. Kinnistu ida- ja kaguküljes paikneb olemasolevatest torustikest isevoolne kanalisatsioon koos ühe kaevuga, kagunurgas paikneb veetoru.

Katastriüksusel 62903:001:0159 (Pargi ring 1), mille loodeossa on kavandatud rajada jõuväljak-turnimisala, asuvad 19. sajandist pärit Heimtali mõisa park, Heimtali mõisa peahoone (praegu kasutuses Heimtali põhikoolina) ja osaliselt ka Heimtali mõisa küüni varemed. Jõuväljaku piirkonda ümbritseb põhja poolt puudesalu, mille taga on Kitsetare tee. Läänekülg piirneb Lasteaia tee kinnistuga. Lõuna poole jäävad Heimtali mõisa küüni varemed. Idaküljele jääb Heimtali mõisa park. Kogu see ala on muinsuskaitselises tähenduses kultuurimälestise ala, mis hõlmab Heimtali mõisa omaaegseid maavaldusi.

Plaanitud jõuväljaku rajamise piirkonnas on maapind üsna tihedalt varustatud tehnovõrkudega. Maapinnas paiknevad isevoolne kanalisatsioon, veetoru ja mittetöötav sidekaabel. Jõuväljaku lähipiirkonnas paiknevad gaasitoru, madalpingekaabel ja ELA SA kaablikanalisatsioon ja side õhuliinid.

## Ehitusgeoloogia projekteeritaval alal

Ehitusgeoloogilise situatsiooni väljaselgitamiseks on kasutatud varasematest geoloogilistest uuringutest saadud informatsiooni.

Heimtali spordiväljakute ala kohta on koostatud :

- „Heimtali küla planeerimine ja hoonestamine“. Ehitusgeoloogilised uurimistööd. Koostanud Eesti Maaehitusprojekt, Tallinn, 1979. Töö nr 800212A.

Spordiväljakute alal langeb maapind kagust loode suunas. Alal on mullakiht  kagupoolses otsas (PA-5) kuni 40 cm ja loodepoolses otsas (PA-4) kuni 60 cm. Mullakihi all paikneb 10...25 % jämepurru sisaldusega plastne kuni kõva punakaspruun saviliivmoreen paksusega 110 cm. Pinnasevaa tase jäi kagupoolses (PA-5) otsas olemasolevast maapinnast 240 m sügavusele ja loodepoolses otsas (PA-4) olemasolevast maapinnast 110 cm sügavusele.

### Ehitusgeodeesia projekteeritaval alal

Heimtali spordiväljakute ala kohta on koostatud ehitusgeodeetiline uuring: „Viljandi maakond, Viljandi vald, Heimtali küla, Kitsetare tee 7 ja lähiala“. M1:500. Koostanud Klotoid OÜ, jaanuar 2019, töö nr: 03-19-G. Mõõdistus on teostatud riiklikus L-EST 97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis.

### Muinsuskaitseline järelevalve

Kavandatavatest Heimtali Põhikooli spordiväljakutest jääb kultuurimälestise alasse ainult kavandatav jõuväljak ning graniitkillustiku ja multši segust rajatav teelõik. See piirneb konkreetselt kahe kultuurimälestisega: Heimtali mõisa küüni varemetega 19. sajandist (kultuurimälestise reg nr 14742) ja Heimtali mõisa pargiga 19. sajandist (kultuurimälestise reg nr 14737).

Ehitustegevust muinsuskaitseala piirkonnas reguleerib muu hulgas ka Muinsuskaitseseadus, vastu võetud riigikogu poolt  27.02.2002. Vastava seaduse § 32 järgselt peab ehitaja olema valmis kaevetöödel võimalikeks kultuuriväärtusega leidudeks. Väljavõte Muinsuskaitseaseadusest:

§ 30. Kultuuriväärtusega leid

(1) Kultuuriväärtusega leid on maa seest või maa pinnalt, rajatisest, ehitisest, veest või veekogu põhjaladestustest leitud looduslik või ajaloolise, arheoloogilise, teadusliku, kunstilise või muu kultuuriväärtusega vallasasi, millel ei ole omanikku või mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha.

(2) Kultuuriväärtusega leid kuulub riigile. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asja leidja või valdaja peab lubama asja kultuuriväärtuse tuvastamist Muinsuskaitseameti poolt.

(3) Isik, kelle kinnisasjast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asi leitakse, on kohustatud lubama asja väljakaevamist, kui talle hüvitatakse sellega tekitatav kahju.

§ 30 kohaselt peab ehitaja arvestama asjaoluga, et seaduse § 30 lõikes 1 kirjeldatud asja leidja (kultuuriväärtusega leid) on ta kohustatud säilitama leiukoha muutumatul kujul ning leiust viivitamata teatama Muinsuskaitseametile või valla- või linnavalitsusele. Sama pararahvi lõike  (2) kohaselt tuleb leitud asi kuni Muinsuskaitseametile üleandmiseni jätta leiukohta. Leitud asja võib leiukohast eemaldada ainult juhul, kui tekib oht asja säilimisele ja seda ei tohi puhastamise, haljastamise, murdmise või muul teel rikkuda ega selle üksikuid osi üksteisest eemaldada.

Samuti on vajalik vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 44 kohaselt teada, et kui Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile ja Viljandi Vallavalitsusele.

Kaevetöödele eelnevalt on vajalik taotleda luba tööde alustamiseks Muinsuskaitseemeti kohalikult inspektorilt (Viljandi, Laidoneri plats 10).

# TL OSA

## Ehitustööde kohta kehtivad seadusandlus ja standardid

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Eesti ja kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil kehtivate normdokumentidega peavad kooskõlas olema ka ehitustööde tehnoloogiad ja materjalid ning. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel.

Arvestada järgmiste normide ja nõuetega:

- Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

- Majandus- ja taristuministri 2.07.2015 määrus nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded”;

- Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“

- Majandus- ja taristuministri 5.08.2015 määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid”;

- EVS 843:2016 Linnatänavad;

- EVS 814:2003 Normaalbetooni külmakindlus, määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid;

- EVS 901-1:2009 Tee-ehitus Osa 1:Asfaltsegude täitematerjalid;

- EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;

- EVS 901-3:2009 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;

- EVS 901-20:2013 Filtratsioonimooduli määramine;

- EVS-EN 1340:2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid;

- EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid;

- EVS-EN 13285:2018 „Sidumata segud“;

- EVS-EN 933-5:2007 ”Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 5: Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine jämetäitematerjalis”;

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a käskkiri nr 0088;

- Maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkiri nr 0001 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis";

- Maanteeameti peadirektori 29.12.2006 käskkiri nr 264 „Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“;

- Maanteeameti peadirektori 23.12.2015 käskkiri nr 0314 „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis";

- Maanteeameti peadirektori 06.12.2016 käskkirjale nr 0234 „Teetööde tehnilisele kirjeldus“;

- MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded;

- Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määrus nr 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”;

- „Ehitisele esitatavatele tuleohutusnõuetele ja nõuetele tuletõrje veevarustusele“ (vastu võetud siseministri määrusega nr 17 (30.03.2017);

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

- RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;

- Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded. Põllumajandusministri määrus nr35 13.03.2009;

- Maaparandussüsteemide projekteerimisnormid. Põllumajandusministri määrus nr18 17.02.2005;

- EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;

- EVS 848:2013/AC:2013 Väliskanalisatsioonivõrk;

- EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk.

Võimaluse piires võtta arvesse järgmistes dokumentides soovitatut:

- IAAF Track and Field Facilities Manual 2008;

- IAAF The Referee April 2016 14th edition;

- FIFA Laws of the Game 2015/2016;

- FIFA Football Stadiums Technical recommendations and requirements 5th edition 2011;3

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue;

Projekteerimis-, ehitustööde  kalkuleerimisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

## Üldised juhised ja nõuded ehitustööde teostamiseks

- Ettevalmistustööd ja abinõud tööde sujumiseks

- Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt vastavalt digitaalselt projektivariandilt saadud lähteandmetele. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida ehitatava rajatise asukoha ja kõrguse õigsust.

- Ehitustööde käigus tuleb tagada kõigi kinnistute piirimärkide säilimine. Juhul, kui see pole võimalik, siis kinnistu kokkuleppel omanikuga peab Ehitaja vahetult peale ehitustööde teostamist vastavas kohas taastama hävinud piirimärgid kooskõlas vastavas valdkonnas kehtiva seadusandlusega ja omal kulul.

- Ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teavitavad koheselt Tellijat ehituse käigus avastatud vigadest, puudustest, ebakõladest, mis võivad tööde käiku ja lõppkvaliteeti mõjutada ning pakuvad välja omapoolseid konstruktiivseid lahendusi, mis aitavad soovitud tulemusi saavutada väiksemate kuludega.

- Heakorra taastamine ehitustöödega mõjutataval alal

- Peale tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms. taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

- Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 25 g/m². Kasutatav muruseemne segu peab olema tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks.

- Teostusjooniste koostamine

- Käesoleva projektiga kavandatud ehitiste ja rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult).

- Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetrid (mõõtmed, materjal jms.).

Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad Viljandi vallas kehtivast korrast.

## Plaanilahendus

Kavandatavate spordiväljakute koosseis (Kitsetare tee 7 kinnistul):

- 40x20 m kunstmurukattega ja ratastega teisaldatavate väravatega käsipalliväljak (markeeritud ainult käsipalliväljaku jooned).

- 40x20 m kunstmurukattega ja ratastega teisaldatavate väravatega käsipalliväljak (markeeritud lisaks käsipalliväljaku joontele veel minijalgpalliväljaku ja võrkpalliväljaku jooned).

- Kaugushüppekast, hoovõturada sünteetilise jooksuradade kattesüsteemiga, mis peab omama IAAF-sertifikaati, seotud staadioniringiga kirdeküljel.

- Graniitsõelmetest kuulitõukesektor koos betoonist kuulitõukeringiga spordiväljakute ala idaküljes.

- Inventarihoidla, ümbritsetud tänavakivikattega, spordiväljakute ala kagunurgas.

- 67x31,5 m kunstmurukattega ja ratastega teisaldatavate väravatega jalgpalliväljak (markeeritud jalgpalliväljaku joonetega), mis asetseb suuremas osas eelnimetatud käsipalliväljakutega kattuval alal.

- Sünteetilise jooksuradade kattesüsteemiga (peab omama IAAF-sertifikaati) 2-rajaline staadioniring (pikkus 250 m).

- Sünteetilise jooksuradade kattesüsteemiga (peab omama IAAF-sertifikaati)  sirged 100 m jooksurajad (4 tk) koos stardi- ja finišialaga.

- Sünteetilise jooksuradade kattesüsteemiga (peab omama IAAF-sertifikaati) kõrgushüppesektor (raadius 16 m), kõrgushüppemati ala (3x5 m) kunstmurukattel.

Kitsetare tee 7 kinnistule on kavandatud 3 lipumasti, teisaldatavad pingid 40-le inimesele (näiteks PPB401, pesubetoonjalgadega „Kunda“ mõõdud 2000x400x430 mm või analoog, talvel ladustatakse inventari hoidmiseks mõeldud varikatuse all), prügikastid (2 tk), joogiveepüstak kahe joogiveekraaniga, välisvalgustuse mastid. Kinnistu piirneb jooksusirgete kohal 3 m ja kõverate kohal 6 m kõrguse keevispaneelidest piirdeaiaga. Spordiväljakutele sisenemiseks on ette nähtud nii Kitsetare tee loodeosast kui ka Kitsetare tee kaguosast 4 m laiune transpordivärav ja 1,3 m laiune jalgvärav.

Kitsetare tee kaguosas paiknevast jalgväravast on kavandatud maha märkida teevärviga jalakäijate ülekäigurada ühendamaks spordiväljakuid jõuväljakule viiva teerajaga. Ülekäiguraja tähistamiseks on vajalik paigaldada kaks kahepoolset 0-suurusgrupi liiklusmärki nr 543 ja 544 „Ülekäigurada“ koos liiklusmärgipostidega.

Kavandatav jõuväljak, 10-st erinevast elemendist koosneva inventariga, on ette nähtud rajada üle Lasteaia tee jäävale Pargi ring 1 kinnistule. Jõuväljak on jagatud kaheks erinevaks alaks, inventari paigutus on toodud asendiplaani joonisel.

## Lähtenõuded

Projekteeritud mänguväljakute rajamisel on püütud lähtuda võimaluse korral Rahvusvahelise Jalgpalliliitude Föderatsiooni FIFA Quality Programme standarditest ja soovitustest väljakule ja kunstmurule.

Kergejõustikualarajatiste projekteerimisel on lähtutud võimaluse korral rahvusvahelise kergejõustiku Föderatsiooni (IAAF – International  Association  Athletics  Federations)  nõuetest ja soovitustest, kergejõustikustaadioni jooksurada ning hüppealade hoovõtt projekteeritud vett läbilaskva kunstkattega kooskõlas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (International Association of Athletes Federations ehk IAAF) kergejõustikurajatiste käsiraamatus sätestatud nõuetega pinnakatete konstruktsioonile.

Võistluspaikade rajamisel ja markeerimisel järgida:

- IAAF Track and Field Facilities Manual 2008;

- IAAF The Referee April 2016 14th edition.

## Käsipalliväljakud ja jalgpalliväljak

Käsipalliväljakud

Jooksuringi keskele on kavandatud kunstmurukate. Sellele märgitakse maha kaks käsipalliväljakut mõõtmetega 40x20 m ja jalgpalliväljak mõõtmetega 67x31,5 m. Need kaks käsipalliväljakut märgitakse maha kõrvuti staadioniringi pikisuunas, asendiplaanil on need tätistatud positsioonidega 1 ja 2. Väravate mõõdud on 3,00 m (värava siselaius) x 2,00 m (sügavus). Positsiooniga nr 2 tähistatud käsipalliväljakule märgitakse maha lisaks käsipallialale jooned ka minijalgpalli ja võrkpalli jaoks. Väravajoonte laius väravapostide vahel on 8 cm, kõik ülejäänud jooned on 5 cm laiused.

Jalgpalliväljak

Jalgpalliväljaku (positsioon 6, mõõdud 67x31,5 m) jooned märgitakse maha jooksuringi keskele jäävale kunstmurukattele maksimaalse võimaliku suurusega väljakuna nii, et ka küljejoone kõrvale jääksid sisseviskealad. Jalgpalliväljak on kavandatud võimalikult suurena, seetõttu ühtivad väljakupiirid suuremas osas kahe eelnimetatud käsipalliväljaku piiridega. Sel juhul saab mängida korraga kas ainult jalgpalli või kasutada eelnimetatud käsipalliväljakuid kas eraldi või korraga. Väravate mõõdud on 5,00 m (värava siselaius) x 1,00...2,00 m (sügavus). Jalgpalliväljaku otsajoone ja tartaan katte servajoone vahele jääb 2,5 m laiune kunstmururiba. Jalgpalliväljaku küljejoone ja jooksuraja vahele jääb 3,84 m laiune kunstmururiba.

Jalgpalliväljaku tähistus

Jalgpalliväljak on tähistatud joontega, mis piiravad väljaku alasid. Kaks pikemat joont on küljejooned, otsmisi jooni nimetatakse väravajoonteks (otsajooned). Väljak on keskjoonega jagatud kaheks pooleks. Keskjoonele on märgitud väljaku keskpunkt, mille ümber on 9,15 m raadiusega keskring.

Väljakul tähistatakse:

Väravavahi ala – kaugus mõlemast väravapostist 5,5 m

Karistusala – kaugus väravapostist 7,5 m

Penaltikoht – väravapostide keskkohast 11 m kaugusele

Väljaku keskjoon ja keskring raadiusega 9,15 m

Nurgasektor – igas väljaku nurgas 1 m raadiusega neljandikkaar.

Väravavahi-ala

Väravavahi-ala on mõlema värava all määratud järgnevalt: 
Mõlema väravaposti siseküljest 5,5 m kauguselt tõmmatakse väravajoonega täisnurkne 5,5 m pikkune joon. Jooned ühendatakse väravajoonega paralleelse joonega. Nende joontega piiratud ala nimetatakse värava-alaks.

Karistusala

Karistusala määratakse mõlemas väljaku osas järgnevalt: mõlema väravaposti siseküljest 11,0 m kauguselt tõmmatakse väravajoonega täisnurkne 11,0 m pikkune joon. Jooned ühendatakse väravajoonega paralleelse joonega. Nende joontega piiratud ala nimetatakse karistusalaks.
Mõlema karistusala sees märgitakse väravapostide keskkohast 7,5 m kaugusele, kummastki postist ühekaugusele penaltikoht. Väljapoole karistusala joonistatakse penaltipunktist 9.15 m raadiusega kaar.

Väravad

Väravad peavad olema paigutatud väravajoone (otsajoone) keskele. Väravad koosnevad kahest vertikaalsest, nurgalippudest võrdsel kaugusel asuvast postist, mis on omavahel ühendatud horisontaalse põikpuuga.

Postide vahe on 5,00 m. Mõlemad väravapostid ja põikpuu peavad olema ühesuguse paksuse ja laiusega, mis ei ületa 12 cm.

Väravajoon on sama lai kui väravapostid ja põikpuu. Värava võrk peab olema kinnitatud värava ja väravataguse maapinna külge nii, et see ei takistaks väravavahi liikumist. Väravate sügavus peab olema 1...2 m. Väravad on kavandatud ratastega teisaldavatena. Väravad ja võrk kuuluvad projekti mahtu.

Spordiväljaku valgustamine

Spordiväljakule on kavandatud treeningvalgustus 75 lx.

### Jalgpalli kunstmuruväljakuga seotud inventar

Jalgpalliväravad

Teisaldatavad jalgpalliväravad (2 tk) on kavas tellida standardsete valmistoodetena, esimeste postide vahe on 5,00 m ja värava kõrgus põikpuu alumise servani on 2,00 m. Mõlemad väravapostid ja põikpuu peavad olema ühesuguse paksuse ja laiusega, mõõdud 8x8 cm. Väravate nurgad peavad olema keevitatud.

Väravavõrgud (2 tk) tellida samuti valmistoodetena, valmistatud polüetüleenist, paela diameetriga 4 mm, sügavus 100/200 cm, võrgusilm 12x12 cm. Võrk peab olema lihtsalt vahetatav.

Jalgpalli ratastel teisaldatavate põhiväravate komplekt (sh. ka väravavõrgud) on arvestatud käesoleva projekti mahtudesse. Samuti kuulub töömahu hulka kõigi piiride maha märkimine (piirid on 100 mm laiused, valget värvi).

## Kergejõustik

Heimtali Põhikooli spordiväljakute alale on kavandatud järgmised kergejõustikurajatised:

- Ühes suunas kasutatav kaugushüppe liivakast koos hoovõturajaga. Hoovõturada on ühildatud jooksuringi loodepoolse välimise sirgega. Hoovõturajas on kaks kaanega kaetud pakupesa. Pesad paiknevad 1 ja 3 m kaugusel hüppekasti servast. Kaks pakupesa kaant ja kaks hüppepakku kuuluvad objekti tarnemahtudesse. Hüppekast on ümbritsetud standardse kummikattega äärekiviga. Hüppekast on kaetud kaanega, millel on tartaankate.  Hüppekast on vasakust küljest piiratud standardse 50cm laiuse liivapüüdekastiga, mis on kaetud spetsiaalse kummirestiga. Liivapüüdekast ja hüppekast peavad olema dreenitud.

- Kõrgus- ja teivashüppe matt (3x5m), matikate, alusraam, latt, reguleeritavad latitoed kuuluvad objekti tarnemahtudesse.

- Kuulitõuke harjutusala (14,8 x 9,15 m) on äärekivide vahel paiknev graniitsõelmetest kattega ala. Ala lühemal küljel paikneb standardne metallääre ja tõukepakuga kuulitõukering.

Jooksurajad ja jooksuring

Staadioni jooksuring (2 rada, asendiplaanil pos. 7) koosneb kahest sirgest ja kahest kurvist ning selle pikkus on 250 m. Kurvide raadius sademeveerenni jooksuraja poolsel serval on 36,50 m. 250 m staadioniringi pikkuse joone raadius on 18,40m ehk 30 cm jooksuraja sisemisest servast jooksuraja poole.

Jooksusuund on vastupäeva. Jooksuraja peasirgeks on kagu suunas kulgev sirge, mille Lasteaia tee poolses otsas paikneb finišijoon. Samal pool paikneval 100 m sprindisirgel on 4 rada (asendiplaanil pos. 8).

Sünteetilise jooksuradade kattesüsteemi (peab omama IAAF-sertifikaati) sise- ja välisserv on tähistatud betoonist äärekiviga 1000x200x80 mm.

Jooksurajad tähistatakse 5 cm laiuste joontega. Raja laius joonte vahel on 1,17 m, koos jooksusuunas paremale jääva joonega 1,22m. Kõik rajad peavad olema rangelt ühelaiused. Siseraja pikkust mõõdetakse jooksuraja sisemisest servast 30 cm kauguselt, kõigi ülejäänud radade pikkusi jooksu suunas vasakule jääva joone siseservast 20 cm kauguselt.

MÄRKUS: Raja laiust mõõtes arvestatakse sellesse ainult iga raja välisserva tähistava (jooksu suunas paremale jääva) joone laius. (vt ka IAAF  Määrus 163.3 ja 4).

Raja lubatud maksimaalne külgkalle on 1:100, suurim lubatud piki kallete summa  jooksusuunas allapoole on 1:1000.

Raja ehitamisel on kavandatud külgkalle suunata raja siseserva poole.

Radade nummerdamisel tähistatakse numbriga 1 jooksu suunas vasakule jääv kõige sisemine rada jne.

Stardi- ja finišijooned on 5 cm laiad valged jooned, mis asuvad raja sirgetel lõikudel rajajoontega risti ning kurvides on samasuunalised kurvi raadiusega antud kurviosal. Distantsi pikkust mõõdetakse stardijoone finišist kaugemast äärest kuni finišijoone stardipoolse ääreni.

Finišijoon on kõigile distantsidele ühine. Finišijoon asub sprindisirge lõpuosas, nii et võimalikult pikem osa sellest sirgest oleks enne finišijoont.

Põhinõue kõikidele stardijoontele on, et nii eraldi kui ka ühiselt rajalt startimise korral oleks distantsi pikkus lühemat lubatud trajektoori pidi kõigil jooksjatel võrdne.

Kõrgushüpe

Kõrgushüppeala (asendiplaanil pos. 9) on staadioni lääneosas kuulitõukeringi läheduses. Kõrgushüppe hoovõturada on poolkaare kujuline ja raadiusega 16 m. Lati hoidmiseks mõeldud postid on terasest kõrgustega 0,7 - 2,6 m ja nende vahekaugus peab olema 3,02 m.Kõrgushüppe latt on fiibrist.  Maandumismati mõõdud on 3,0 x 5,0 x 0,7 m ning selle kate peab olema naelikutekindel. Matil on kuumtsingitud moodulitest alusraam ja matil on kaasas vihmakate. Matt ja lati postid peavad olema teisaldatavad.

Äratõuke kohas peab lati ees olema 10 m pikkune ja 1 m laiune horisontaalne ala. Äratõuke koht peab olema tasane.

Kaugushüpe

Staadioni Kitsetare tee poolses sektoris on kaugushüppeala. Kaugushüppealas on kaks, joonte vahel 1,22 m lai, hoovõturada, millede ühes otsas on üks kaugushüppekast (asendiplaanil pos. 3) välismõõtmetega 7,00 x 2,75 m. Hoovõturajad on tähistatud 5 cm laiuste valgete pidevate joontega. Valget värvi äratõukepaku asukoht kaugushüppe jaoks on liivakasti esiservast 1 ja 3 m, tagaseinast vastavalt 8 ja 10 m. Maksimaalne hoojooksu pikkus kaugushüppel, pakk 1m kasti servast, on 47 m. Kasutatakse äratõukepakku, mille ümber pööramisel on teisel pool rajakattematerjal või äratõukepakust eraldi olevaid kaasi. Tõukepaku pikkus peab ühtima hoovõturaja laiusega 1,22 m. Tõukepaku laius  peab olema 20 cm ja paksus ei tohi olla üle 10 cm.

Hoovõturaja suurim lubatud külgkalle on 1:100 ja maksimaalne pikikalle hoojooksu suunas 1:1000.

Kaugushüppekasti servad peavad olema ümbritseva tartaankattega samal tasapinnal. Liivakast peab olema täidetud sõelutud savivaba kvartsliivaga, mille terasuurus ei ületa 2 mm ja mille massist mitte rohkem kui 5% on väiksemad kui 0,2 mm. Liiva paksus peab olema miinimum 50cm. Liiva pind on samal kõrgusel äratõuke paku ja hoovõturaja pinnaga. Kaugushüppekastide äärekividena kasutada spetsiaalseid äärekive koos tartaankattega ühte tasapinda paigaldatavate ülemiste elastsete kummiosadega (laius 6 cm, kõrgus vähemalt 30 cm, pikkus 50 cm, betoonalusel betoonist C12/15) (näiteks MEA toodang ANRIN Sport sari).

Kaugushüppekasti vasakusse külge paigaldatakse 50 cm laiune kummiribidega moodulitest liivakogumiskast.

Kaugushüppekastile on ette nähtud kate (PVC-materjalist kate koos metallvarrastega kahel pool) 2,75x7,0 m kaugushüppekastile.

Kuulitõuge

Staadioni põhjapoolses sektoris on kuulitõuke mõõtesektor (asendiplaanil pos. 4) ja kuulitõukering. Ringi ääris valmistatakse rauast, terasest või muust sobivast materjalist (ka duuralumiinium) Äärise ülaserv peab olema ümbritseva kunstmuukattega ühel tasapinnal. Ringi põhi kaetakse betooniga. Ringi pind peab olema tasane, äärise ülaservast 14-26 mm madalamal.

Ringi läbimõõt kuulitõukes on 2,135 m (+5 mm)

Ringi ääristav metall peab olema vähemalt 6 mm paks. Ringi keskpunkti läbivale sirgele märgitakse äärisest väljapoole vähemalt 0,75 m pikad, 5 cm laiad valged jooned („vuntsid”) nii, et nende maandumissektorist kaugem äär ühtib tõukeringi keskpunki läbiva sirgega, mis ristub täisnurkselt maandumissektori teljega. „Vuntsid” õmmeldakse kunstmurukattesse valget värvi materjaliga.

Heitesektor on graniitsõelmetest kattega ja ümbritsetakse äärkiviga. Ringi serv on samas tasapinnas heitesektori pinnaga. Ringi maandumissektori poolses küljes peavad olema kinnituskohad tõukepaku paigaldamiseks. Pakkude kinnitamisviis on eri tootjatel erinev. Kuulitõukesektori pikkus mööda äärejoont on 15 m ning äärejoontevaheline nurk on 34,92°.

Kuulitõukering peab olema varustatud sademevee ärajuhtimise kanaliga. Sademevesi juhitakse ringialusesse killustikkukihti, mis dreenib sademevee edasi drenaažitorustikuni.

Tõukepakk tarnitakse valmistootena, mis peab olema vastav IAAF nõuetele ning peab  tugevalt kinnituma maapinnale. Tõukepaku siseserv on kaarekujuline ja ühtib tõukeringi äärise siseservaga.

Tõukepakk on 11,2 - 30 cm lai ning siseserva mööda 1,22 m (±1cm) pikk. Paku pealispinna kõrgus tõukeringi pinnast on 10 cm (± 8 mm).

## Varikatus inventari hoidmiseks

Varikatus inventari hoidmiseks (asendiplaanil pos. 5) on projekteeritud lihtsa puidust katusealusena, võttes arhitektuurselt arvesse ümbritsevat hoonestust. Rajatis on ristkülikukujuline, lihtsa viilkatusega. Seinad on kavandatud rohekaspruuniks (RAL 8000) Pinotexiga viimistletud vertikaalsest kaanetatud puitlaudisest (saelauad 2,5x15 cm). Sokkel on betoonäärekivist.

Varikatuse funktsioon on spordiväljakute inventari ladustamine.

Varikatusel on tuule kaitseks kolmpuitsõrestik. Katus on hallist eterniidist. Katusekate on tänapäevane eterniit (punane Eternit Baltic poolt pakutava värvuse järgi) ja rohekaspruun räästalaudis (RAL 8000).

Kahepoolne uks on kahele poole avanev lihtne lauduks, mis on kavandatud 20x120 mm hööveldatud sulundlaudadest. Tagant varustatud põõnadega ja diagonaaltoega. Höövelprussist ristlõikega 45x95 mm. Mõlemad tiivad kinnitatakse riividega põranda ja ülemise piida külge. Uks viimistletakse rohekaspruuni Pinotex’iga (RAL 8000). Pinotex kanda eelnevalt antiseptikuga töödeldud kihile vastavalt Pinotex’i kasutusjuhendile.

Põranda materjaliks on tänvakattekivi.

Varikatus on kolmest küljest piiratud ja kirdeküljest avatud. Roovitus ja sarikad toetuvad kirdeküljel 10x10 cm ristlõikega saematerlist puitpostidele.

Mõlema sissepääsu kohal on betoonist tänavakattekividega kaetud ala toodud soklialusest tasapinnast (-0.15) varikatuse põranda tasapinda (+/-0.00).

## Heimtali jõuväljaku inventar

- Üldandmed

Heimtali jõuväljak on kavandatud rajada kahele erinevale alale (vt asendiplaani joonis). Treeningseadmed kinnitatakse maasse paigaldatud betoonvundamentidele. Orienteeruv betoonvundamendi suurus on 0,6x0,6x0,8 meetrit, betooni mark C20/25. Betoonvundament rajatakse projekteeritud maapinnast 0,9 meetri sügavusele. Treeningseadme ümbrus täidetakse 10 cm sügavuselt graniitsõelmete ja okaspuu koore multši seguga. Multši materjali fraktsioon 0...15 mm, graniitsõelmete ja puukoore multši segu vahekord 1:1. Selline materjalikoostis võiks olla parim võimalus harjutusalal treeningseadmete lähedale jäävate puujuurte kaitsmiseks ja säilitamiseks, samuti on selline koostis tuulte ja sademete mõjule vastupidavam, kui ainult puhas puukooremultš. Graniitsõelmete ja okaspuu koore multši loomulik hallikaspruun värvus sulandub olemasoleva looduskekskonnaga.

Multši ja graniitsõelmete segu valmistamine toimub kohapeal seguris (näiteks segumasin) segamise teel  ja paigaldatakse käsitsi. Treeningseadme ümber projekteeritud graniitsõelmete ja okaspuukoore multši katendi servadesse paigaldatakse katendikihtide fikseerimiseks aiateede jaoks mõeldud pinnasesse mattuv plastikust piirdeserv, sobilikuks variandiks on tootja Hauraton  poolt valmistatud musta värvi piirdeserv - Linefix Standard. Teeraja piire on kergelt painduv igas suunas, suurema painduvuse vajadusel saab piirde siseservale kolmnurksete avadele teha sisselõiked, mis tagavad nii vertikaalse kui ka horisontaalse painduvuse üheaegselt.

Sellise piirdeserva kasutamine loodetavasti takistab rajatud katendimaterjali kandumist treeningseadme ekspluatatsiooni ja sademete mõjul ümbritsevasse murukattesse. Teeraja piire paigaldatakse pinnasesse vaiadega, nende paigaldamisel jälgida puujuurte paiknemist, et vältida puujuurte vigastamist.

Paigaldatavad treeningseadmed

- Sõudeergomeeter (145I)

Toote kirjeldus:
Tugevdab jala-, selja-, kõhu-, ja õlalihaseid. Parandab üldkehalist vastupidavust.

Kood:145 I
Mõõdud: 130x100x110 cm

- Elliptiline trenažöör (145G)

Toote kirjeldus: Tugevdab üla- ja alajäsemete ning kerelihaseid, tugevdab südant ja ergutab kopsude tööd ning parandab koordinatsiooni. Sobib õlaprobleemide, nimmelihaste ülepinge, funktsionaalsete liigeseprobleemide korral ja taastusraviks reumatoid-artriidi puhul.

Kood:145G
Mõõdud: 110x50x140 cm

- Kõndimisraam (148G)

Toote kirjeldus: Kõndimisraam tugevdab südant ja ergutab kopsude tööd, tugevdab jalgade ja vöökoha lihaseid, parandab alajäsemete koordinatsiooni. Sobib ülepinge alla kannatavate nimmepiirkonna lihaste ja puusaliigeste taastusraviks.

Kood: 148G
Mõõdud: 110x40x140 cm

- Uhke ratsanik (145H)

Toote kirjeldus: Tugevdab südant ja ergutab kopsude tööd, arendab üla- ja alajäsemete ning puusa- ja kõhu- ning seljalihaste tugevust, parandades samal ajal koordinatsiooni. On igati sobilik seljavalude leevendamiseks ja treenimiseks erinevate liigeshaiguste põdemise järel.

Kood:145H
Mõõdud: 100x50x100 cm

- Jalasirutaja (15147F)

Toote kirjeldus: Tugevdab alajäsemete lihaseid, parandab jalaliigeste stabiilsust ja liikuvust; hea vahend painduvuse taastamiseks ja sirutajalihaste treenimiseks; sobib alajäsemete liigeste kõhetumise, reumatoid-artriidi, taastusraviks hüppeliigese nihestuse ja ishiase puhul.

Kood:15147F
Mõõdud: 175x45x140 cm

- Lõuatõmbamisredel (152E)

Toote kirjeldus: Ülajäsemete ning selja- ja õlalihaste tugevdamiseks ja venituseks. Arendab õlgu, käsivarsi ja ülaselga. Igati sobilik õlaliigeseprobleemide ja jäikuse leevendamiseks.

Kood:152E
Mõõdud: 300x12x260 cm

- Lõuatõmbamispuu (162C)

Toote kirjeldus: Ülajäsemete ning selja- ja õlalihaste tugevdamiseks ja venituseks. Arendab õlgu, käsivarsi ja ülaselga. Igati sobilik õlaliigeseprobleemide ja jäikuse leevendamiseks.

Kood:162C
Mõõdud: 160x160x210 cm

- Välitrenažöör

Toote kirjeldus: Harjutused aitavad parandada üldkehalist liikuvust ja tõsta vastupidavust. Seadmed sobivad kasutamiseks nii täiskasvanutele kui lastele alates 14.eluaastast. Välitrenažööri raam on valmistatud ning viimistletud ilmastikukindlaks ja äärmiselt vastupidavaks. Seade on pulbertsingitud ja pulbervärvitud(keskkonnaklass C4). Kandekonstruktsioon on 140 mm läbimõõduga ümartoru. Materjali seinapaksus on vähemalt 3 mm. Seade on väga vastupidav ja mõeldud kasutamiseks suurtel koormustel.

Kood: TR06-A
Mõõdud: 105x65x175 cm

- Paralleelsed latid (147E)

Toote kirjeldus: Ülajäsemete, õla-,  rinna-, alakõhu- ning seljalihaste tugevdamiseks ja painduvuse arendamiseks. Suurendab ülajäsemete liigeste stabiilsust, parandab üldist koordinatsiooni ja tasakaalu.

Kood:147E
Mõõdud: 190x55x160 cm

- Rippredel

Toote kirjeldus: Seadmed sobivad kasutamiseks nii täiskasvanutele kui lastele alates 14.eluaastast, samuti ka seenioritele ja erivajadustega inimestele. Standardvärvid on must ja hall. Tooted on valmistatud väga vastupidavast tsingitud ja pulbervärvitud terasest – tugipostid on tsingitud ja pulbervärvitud, torud tsingitud terasest. Erilahendused on võimalikud. Seadmetel on 6- aastane garantii. Redeli kõrgus maast 240cm (võimalikud erinevad kõrgused).

Kood: T920M
Mõõdud: 300x250x80 cm

- Plaanilahendus

Heimtali välijõusaali jaoks on projekteeritud eelpool loetletud toodetest järgmised:

1. 145 I Sõudeergomeeter

2. 145 G Elliptiline trenažöör

3. 148 G Kõndimisraam

4. 145 H Uhke ratsanik

5. 15147 F Jalasirutaja

6. 152 E Lõuatõmbamisredel

7. 162 C Lõuatõmbamispuu

8. TR06-A Välitrenažöör

9. 147 E Paralleelsed latid

10. T920M Rippredel

Treeningseadmete asukoha projekteerimisel on jälgitud, et ükski seadme vundament ei ulatuks tehnovõrkude trasside kaitsevööndisse ja ei kahjustaks ümbritsevate puude juuri. Treeningseadmete vundamentide asukohad on näidatud asendiplaani joonisel.

## Jooksuradade ja hüppealade hoovõturadade katendid

### Üldist

Katendiks on kavandatud vett läbilaskev kahekihiline tartaankate dreenivast asfaltbetoonist alusel. Kuna tartaankatte üheks koostisosaks on teraline kummipuru, siis tema eeliseks on hea haardetegur, sademevee dreenimisvõime ja minimaalseks on viidud katendi jäikus, mis aitab hoida jalgu vigastuste ja põrutuste eest. Sademevee dreenimisvõime muudab katendi kasutamise sõltumatuks vihmast.

### Kahekihiline sünteetiline jooksuradade kattesüsteem

Erinevate katendite konstruktsioonid on toodud katendite lõigete joonistel.

Jooksuradade ja hüppealade hoovõturadade katend on projekteeritud järgmise konstruktsiooniga kergkatendina:

Kahekihiline sünteetiline jooksuradade kattesüsteem jooksuradadele (peab omama IAAF-sertifikaati)							 1,30 cm

Dreenasfaltbetoon PA 12			6,5 cm

killustikalus (fraktsioneeritud killustik

fr.16/32, kiilekiht fr. 4/16 kulunorm 15kg/m²) 20cm

dreenikiht k>=2m/ööp		keskm. 25 cm

Täitekiht (filtratsioonimoodul k>=0,5m/ööp) 0...130 cm

Olemasolev profileeritud aluspinnas

- Sünteetilisele jooksuradade kattesüsteemile esitatavad nõuded:

Rajakate peab olema mõeldud kergejõustikustaadionide katmiseks.

Kergejõustikustaadioni jooksurada ning viske- ja hüppesektorid peab ehitama vett läbilaskva kunstkattega kooskõlas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (International Association of Athletes Federations ehk IAAF) kergejõustikurajatiste käsiraamatus sätestatud nõuetega pinnakatete konstruktsioonile.

Rajakatte paigaldamine peab toimuma spetsiaalse laoturiga.

Kogu rajakate peab olema vett läbilaskev.

### Nõuded katte konstruktsioonile

Katendi minimaalseks vajalikuks üldiseks elastsusmooduliks tuleb võtta, arvestades ehitustehnika liikumist tööde teostamise alal ja hilisemat võimalikku staadioniteenindust, 140 MPa, kusjuures on lähtutud 100 kN teljekoormusest ja 0,6 MPa erisurvest kattele.

Katendi aluskiht peab olema dreeniv, filtratsioonimoodul vähemalt 2 m/ööp.

Katendi dreenkiht peab olema tihendatud vastavalt Muldkeha pinnaste tihendamise juhisele.

Katendikihtide ehitamisel ja vastuvõtmisel juhinduda järgmistest teedeehituses kehtivatest juhistest, nõuetest ja eeskirjadest:

1)	TEEHOIUTÖÖDE TEHNOLOOGILISED JUHISED; MULDKEHA PINNASTE TIHENDAMISE JA TIHEDUSE KONTROLLI JUHISED;

Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 29.12.2006 käskkirjaga nr 264

2)	TEEHOIUTÖÖDE TEHNOLOOGILISED JUHISED ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS;

Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 12.08.2005. a käskkirjaga nr 134

3)	Teehoiutööde tehnoloogianõuded (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2004. a. määrus nr. 132;

4)	Eesti Vabariigi Standard EVS 901 1-3.

Paekivikillustikukiht peab olema tihendatud kiilumiseni. INSPECTOR tüüpi kandevõimemäärajaga peab näitaja olema vähemalt 140 Mpa.

Ehitamise käigus võtta tihendatud killustikalus vastu eraldi kaetud tööde aktiga ja enne vastava akti koostamist mitte alustada asfaltbetoonikihi paigaldamist.

Asfaltkatte ehitamisel kasutatavad materjalid ja tööde tehnoloogiad peavad vastama  Eesti Vabariigi Standardile EVS 901 (1.-3. osa) ning materjalidele esitatud nõuetele.

Tulenevalt sünteetilise jooksuradade kattesüsteemi paigaldamise nõuetest on vajalik dreenasfaltbetoonist PA12 katendikihi paigaldamisel tagada paigaldatava kihi tasasus järgmiselt: suurim pilu 4 m tasasuslati all katendi pikisuunas on lubatud 5 mm, katendi põikisuunas on lubatud 3 mm.

Katendi sünteetilise jooksuradade kattesüsteemi paigaldamisel tuleb arvestada 10 päevase ootetsükliga PA 12 paigaldamise järel enne sünteetilise jooksuradade kattesüsteemi paigaldamist. Vastav tsükkel on vajalik bituumensideaine õlide aurustumiseks asfaltkatte pinnalt.

### Katendite konstruktsioonid

- Sünteetiline jooksuradade kattesüsteem, mis peab omama IAAF-sertifikaati:

- Kahekihiline sünteetiline jooksuradade kattesüsteem jooksuradadele 1,30 cm (alumine kiht 10 mm elastsuskiht ja pealmine kulumiskiht pritsekihina 3 mm);

- Dreeniv asfaltbetoon PA 12 (6,5 cm);

- killustikalus (fraktsioneeritud paekivikillustik fr.16/32, kiilekiht fr.4/16 kulunorm 25kg/m²)					20cm

- Dreenkiht k>=2m/ööp					25 cm

- Täitekiht k>=0,5m/ööp				keskm 25cm

- Ol.olev profileeritud aluspinnas

- Betoonkivikatend

- Betoonist punane tänavakattekivi (8 cm);

- Paigaldusliiva kiht (3…5 cm);

- killustikalus  (fraktsioneeritud kruuskillustik fr. 16/32, kiilekiht fr. 4/16, kulunorm 25 kg/m²)	20 cm;

- Dreenikiht (filtratsioonimoodul k>=2 m/ööp)   25 cm;

- Täitekiht (min K>=0,5m/ööp) 0...25 cm;

- Olemasolev aluspinnas.

- Kuulitõukesektori kate (230m²):

- Graniitsõelmed fr 0/6	10 cm;

- Geotekstiil II klass (NorGeoSpec);

- Killustikalus  (fraktsioneeritud kruuskillustik fr. 16/32, kiilekiht fr. 4/16, kulunorm 25 kg/m²)	15 cm;

- Dreenikiht (filtratsioonimoodul k>=2 m/ööp)  20...40 cm;

- Täitekiht (min k>=0,5m/ööp)   120...150 cm;

- Olemasolev aluspinnas.

- Murukate varikatuse taha, nõlvadele, kaevikute tagasitäitele ja jõuväljaku tee kõrvale:

- Murukülv (30gr/m²);

- Kasvupinnas  15 cm;

- Täitekiht (min K>=0,5m/ööp)  vastavalt profiilile;

- Olemasolev aluspinnas.

- Juurdepääsutee spordiväljakutele Kitsetare teelt (juurdepääsu pöörderaadiused 6,0 m):

- Kruuskate kruusillustikusegust 0/31,5   12 cm;

- Täitekiht (min K>=0,5m/ööp)  50...120 cm;

- Olemasolev aluspinnas.

- Kaugushüppe maandumiskasti kate:

- Peenliiv	50 cm;

- Eraldav filterkangas II klass (NorGeoSpec);

- Killustikalus  (fraktsioneeritud kruuskillustik fr. 16/32, kiilekiht fr. 4/16, kulunorm 25 kg/m²)	20 cm;

- Dreenikiht (filtratsioonimoodul k>=2 m/ööp)  10 cm;

- Täitekiht (min k>=0,5m/ööp)   40...50 cm;

- Olemasolev aluspinnas.

- Teerada jõulinnaku piirkonnas:

- Graniitsõelmete fr 0/6 ja multši segu (50:50)	10 cm;

- killustikalus  (fraktsioneeritud paekivikillustik fr. 16/32, kiilekiht fr. 4/16, kulunorm 25 kg/m²)	10 cm;

- Olemasolev aluspinnas.

- Jõulinnaku inventari elementide kohad:

- Graniitsõelmete fr 0/6 ja multši segu (50:50)	10 cm;

- Eraldav filterkangas (2. profiil, NorGeoSpec);

- Olemasolev aluspinnas.

- Kunstmurukatend palliväljakutele ja piirdeaia äärsetele aladele:

Katendiks paigaldatakse uus kunstmuru, mille valitud kattekonstruktsioon on järgmine:

- Monofilament - kiuga kunstmuru lõime pikkusega 40 mm, kummigraanuli 16 mm ja liiva 12 mm täitega;

- Dreenivast kummist valatud vetruv aluskiht (SBR kummigraanuli läbimõõt 3-8 mm), paksusega 2,2 cm;

- Graniitsõelmetest tasanduskiht paksusega kuni 4 cm;

- Killustikalus (fraktsioneeritud killustik fr.16/32, kiilekiht fr.4/16, kulunorm 25kg/m²)	20cm;

- Dreenikiht (filtratsioonimoodul k>=2 m/ööp.)  25 cm;

- Täitekiht (filtratsioonimoodul k>=0,5 m/ööp.)    0...150 mm;

- Olemasolev aluspinnas.

Graniitsõelmete tasanduskihi tasasust mõõtes ei tohi pilu 4 meetrise lati all olla üle 10 mm, mis vastab FIFA regulatsioonidele.

### Paigaldatavale kunstmurule esitatavad tehnilised nõuded:

- Kunstmuru peab omama FIFA Quality sertifikaati, sobima Eesti kliimasse ning olema toodetud Euroopa Liidus, Kunstmuru lible tüüp - monofilament

- Lible pikkus 40 mm (lible kogupikkus 86-87 mm)

- Lible tooraine – UV-stabiilne polüetüleen

- Lible kaal min 1100g/m²

- Lible paksus - min 290 mikronit

- Muru tihedus min 110 000 liblet/m²

- Mängujoonte laius – 100 mm.

Ehitustöödele kehtestatav eritingimus: Tööde kvaliteet peab vastama Quality kvaliteedinõuetele. Muru paigaldaja peab Tellija meeskonnale läbi viima juhendamise muru nõuetekohaseks hooldamiseks.

- Kunstmuru täiteliiv:

Liiva kogus: 12 mm kihina 18 kg/m2

Liiva kvaliteet: ümarateraline kuivatatud kvartsliiv, tera läbimõõt Ø 0,5-1,2 mm.

- Kummigraanulid (mustad, värvimata) kunstmuru täiteks:

Kummigraanulite kogus:  16 mm kiht 8 kg/m²

Täitekummi kvaliteet – SBR, päritolumaa EU, tera läbimõõt 0,3 – 1,5 mm.

- Elastne aluskiht

Elastsuskiht kunstmurukatendi all peab olema taaskasutatud kummist valatud vetruv aluskiht (SBR kummigraanuli läbimõõt 3-8 mm), paksusega 2 cm.

### Kunstmurukatte üldine hooldusjuhend

Jalgpalliväljaku kunstmuru hoolduse võib jagada ajaliselt kaheks etapiks:

1.Suvine hooldus (1. aprillist – 31. oktoobrini)

2.Talvine hooldus (1. novembrist – 31. märtsini)

- Suvise hoolduse alla kuuluvad järgmised tööd:

- külvimuru niitmine inventarihoidla tagusel haljasalal (kord nädalas või kord kahe nädala tagant)

- umbrohutõrje väljaku äärtelt ja nõlvadelt (kord kuus)

- prügikoristus (kord nädalas)

- kunstmurule puiste teostamine liiva või kummigraanulitega (kord aastas, vastavalt vajadusele)

- kunstmuru vigastuste parandamine (jooksvalt)

- kunstmuru harjamine (kord nädalas)

Loodusliku muru niitmine haljasalal teostatakse tavalise muruniidukiga.

Kunstmuru puistamine liiva ja kummigraanulitega teostatakse spetsiaalse laotaja abil. Murust välja uhutud liiv ja kummigraanulid korjatakse kokku ning puistatakse tagasi.

Umbrohutõrjet teostatakse keemiliste vahenditega või käsitsi.

Kunstmuru vigastuste puhul eraldatakse vigastatud kohast liiv ja kummipuru lõigatakse vigastatud koht välja, asendatakse uuega, liimitakse ja paigaldatakse liiv ja kummigraanulid.

Kunstmuru harjamist teostatakse spetsiaalse harjamisseadega, mis tasandab ebatasasused väljakul ja tõstab lamandunud muru.

- Talvise hoolduse alla kuuluvad järgmised tööd:

- lume lükkamine ja harjamine (vastavalt vajadusele)

- jää sulatamine väljaku äärtelt soolaga(vastavalt vajadusele)

- restkaevude ja rennkanalite ümbruse vabastamine lumest ja jääst (vastavalt vajadusele)

Lume lükkamine kunstmurult toimub väiketraktoriga, mille tehnilised näitajad võiksid olla näiteks järgnevad:

- Mootori võimsus: mitte üle 22,4kW (30hj).

- Rehvid: madalamustrilised ehk võimalikult siledad

- Jõuülekanne: hüdrostaatiline neljarattavedu, diferentsiaallukk.

- Lisaseadmed: muudetava nurgaga sahk puidust teraservaga, esilaadur ja soolapuistur

- Kaal: koos lisaseadmetega, mitte üle 1,5 t

Lume lükkamine peab toimuma mööda kunstmuru pikipaane, et ei vigastaks liimitud vuugikohti.

Kohevat lund lükatakse üks kord, kaks käiku ühel kohal, ”märga” lund kaks korda, neli käiku ühel kohal, teist korda soovituslikult õhtuti enne miinuskraadide teket. Kui lumi teistkordsel lükkamisel muru küljest ei eemaldu, tuleb ta lahti harjata. Harjamisel tuleb jälgida, et hari ei kontakteeruks muruga. Harja kõrgus murupinnast reguleerida tugirataste abil.

Temperatuuri olulisel kõikumisel “+” ja ”-“ kraadide vahel võib muru pinnale tekkida jää.

Jää eemaldamiseks puistata soola, kogus vastavalt vajadusele. Tekkiv vesi eemaldatakse killustiku dreeni tehtud avade kaudu.

### Külvimuru inventarihoone taguse ala, nõlvade ja kaevikute tagasitäite katmiseks

Külvimuru muruseemne kogus peab olema 30 g/m2 kohta.

Kasvupinnaseks külvimurule on vajalik paigutada profileeritud aluspinnasel või vajadusel profileeritud täitepinnasele looduslikku mulda keskmiselt 15 cm paksuse kihina.

### Lipumastid

Lipumastid paigaldada jooksuradade ja kõige kagupoolse kavandatava prožektorimasti kõrvale. Lipumastide kõrgus 8m. Plastist 8 m kõrguseid lipumaste on kavandatud paigaldada kokku 3 tk nende omavahelise vahekaugusega 2,5 m.

### Piirdeaia ja väravate ehitamine

Staadioni piirdeaed rajatakse 3D keevitatud paneelidest võrgusilma suurusega 50x200 mm. Horisontaalne traat 5 mm ja vertikaalne traat läbimõõduga 5 mm. Traat on kuumtsingitud ja kaetud rohelise PVC-kattega. Aia kõrguseks on kavandatud 6,0 meetrit spordiväljakute kagu- ja loodekülje piirkonnas ning 3,0 m kirde- ja edalakülje piirkonnas. Keevispaneelide aiapostide mõõdud on 100x40 mm. Maa sisse on kõik postid betoneeritud 0,8...1,0 meetri sügavusele. Aiapostid (kõrgus maapinnast 3,0 ja 6,0 m) paigaldatakse tavaolukorras iga 2,5 m tagant (ühe keevispaneeli laius). Koos keevispaneelaiaga rajatakse 4 uut väravat: kaks transpordiväravat  (laius 4 m, kõrgus 3,0 m, postid ristlõikega 100x100 mm), ja kaks jalgväravat (laius 1 m, kõrgus 2,0 m, postid 80x80 mm). Jalgvärava ava minimaalne kõrgus peab olema vähemalt 2100 mm vastavalt „Ehitisele esitatavatele tuleohutusnõuetele ja nõuetele tuletõrje veevarustusele“ (vastu võetud siseministri määrusega nr 17 (30.03.2017). Spordiväljakute kagunurka paigaldatavad väravad peavad kindlasti avanema sissepoole. Väravad valmistatakse keevispaneelidest. Väravatele ette näha lukud, lingid, hinged, fiksaatorid.

### Tugiseinad eri kõrgustega pindade vahele

Armeeritud betoonist tugiseinad on kavandatud rajada eri kõrgustega pindade vahele. Tugiseinu on käesolevas projektis kavandatud 4 erinevat tüüpi ja nende kõrgus on valitud sõltuvalt olemasoleva maapinna ja kavandatud spordiväljakute pinna kõrguste vahest. Tugiseinad valada 25 cm paksusele killustikalusele, mis laotatakse saviliivmoreenile. Killustiku fraktsioon 16/31 kiilumiskihiga 8/16 mm (kulunorm 25 kg/m²). Tugiseinad valada betoonist C30/37, keskkonnaklass XC4+XF1. Armatuuri betoonist kaitsekihi paksused on taldmiku allpinnas 50 mm, taldmiku ülapinnas 40 mm ja seinas 30 mm. Armatuurvarraste pos. 3 ja pos. 7 jätkamisel on ülekatte pikkus 400 mm. Pinnasesse jäävad lahtised terasdetailid kaitsta korrosioonikaitse värvisüsteemiga vastavalt keskkonna saasteklassile C3. Tugiseina viimistlusklass A. Tugiseina laius on 15 cm ja taldmiku paksus 20 cm.

Tugisein tüüp 1 on kavandatud kulgema spordiväljakute loode- ja edelaküljes, kokku 21,3 meetri pikkuselt kõrgusega 226 cm. Selles pikkuses on kõrgusevahed kõige suuremad (50...125 cm). Loodekülge jääb see tugiseinatüüp 5,9 m laiuselt, läheb edasi 92,5° nurga all ja ülejäänud 15,4 m pikkuselt spordiväljakute edelakülge. Selles vahemikus toimub veel üks pööre 168° nürinurgana.

Tugisein tüüp 2 on kavandatud kulgema spordiväljakute edelaküljes, kokku 21,3 meetri pikkuselt kõrgusega 150 cm. Selles pikkuses on kõrgusevahed eelmistest väiksemad (29...50 cm).

Tugisein tüüp 3 on kavandatud kulgema spordiväljakute edelaküljes, kokku 20,5 meetri pikkuselt kõrgusega 120 cm. Selles pikkuses on kõrgusevahed kõige väiksemad (0...29 cm). Tugiseina tüüp 2 ja tüüp 3 saavad omavahel kokku 168° nürinurga all.

Tugisein tüüp 4 on kavandatud kulgema kolmes kohas - mõlemal pool inventarihoone esiselt alalt jooksuradadele viivat treppi ning trepist edasi panduse ja naabaekinnistul asuva alajaama ümbruses. Tüüp 4 tugiseinte kogupikkus on 19,10 m, kõrgus 110 cm ja kõrgusevahed samuti suhteliselt väikesed (0...36 cm). Erinevus ülejäänud tugiseinatüüpidest on see, et kui ülejäänud tugiseinad on kavandatud spordiväljakute kattepinnast 15 cm kõrgemad, siis tüübi 4 puhul on tugiseina ülemine osa kõrgemal asuva pinna katendiga tasa.

Tugiseinte armatuur koosneb järgmistest varrastest:

Pos. 1: Ø10 B500B, pikkus varieerub vastavalt tugiseina tüübile, samm 200 mm;

Pos. 2: Ø10 B500B, pikkus varieerub vastavalt tugiseina tüübile, samm 200 mm;

Pos. 3: Ø6 B500B, arv ja pikkus varieeruvad vastavalt tugiseina tüübile;

Pos. 4: Ø8 B500B, pikkus varieerub vastavalt tugiseina tüübile, samm 200 mm;

Pos. 5: Ø8 B500B, L=300 m, samm 200 mm;

Pos. 6: Ø8 B500B, L=350 m, samm 200 mm;

Pos.7: Ø6 B500B, samm 300 mm + lisavarras; pikkus varieerub vastavalt tugiseina pikkusele;

Pos.8: Ø6 B500B, L=110 mm, samm 200 mm, 3 või 4 tk vastavalt tugiseina kõrgusele.

Pos.9: L=1250 mm, samm 200 mm.

Tugiseina tüübid, nende asetused, kõrgused, armatuurvardad ja deformatsioonivuugid on toodud tugiseinte joonisel TL-6-08.

# VK OSA

SELETUSKIRI

  - Sissejuhatus

Katastriüksusele nr 62903:001:0128 (Kitsetare tee 7) on kavandatud kunstmurukattega pallimängude väljakud. Samale katastriüksusele on ette nähtud tartaankattega 2 rajaga jooksuring pikkusega 250 m  ja jooksurajad (4 tk) 100m jooksu läbimiseks. Lisaks veel kaugushüppe hoovõturada koos hüppekastiga ja kõrgushüppeala ning graniitsõelmetest kattega kuulitõukesektor.

Pallimänguväljakute ja jooksuradade alla on kavandatud rajada drenaažitorustik koos vastavate kaevudega ja HeitkerBloc-imbsüsteemiga mahutavusega 1000 liitrit. Lisaks on kavandatud inventari hoidmise jaoks mõeldud varikatuse piirkonda veeliitumine koos veemõõdukaevuga, maakraaniga ja veevõtukraaniga.

Spordiväljakute  põhiprojekti  VK-osa koostamise  aluseks on:

- Heimtali spordiväljaku hanke tehniline kirjeldus (koostanud Viljandi Vallavalitsus);

- AS Viljandi EKE Projekt töö nr 05111 „Viljandi maakond, Pärsti vald, Heimtali küla, maa-ala osaline detailplaneering“ (august 2010);

- OÜ Ramsi VK poolt koostatud tehnilised tingimused ühisveevärgi ja kinnistu veevarustuse projekteerimiseks;

- OÜ Ramsi VK poolt koostatud veemõõdusõlme tehnilised tingimused.

  - Normid ning seadusandlus projekteerimisel

Aluseks võtta kehtivad EV projekteerimisnormid eeskirjad, seadused, määrused, standardid, juhendid jne:

- Eesti Vabariigi Ehitusseadus

- Standard  EVS 912:2014  Veevarustuse välisvõrk

- Standard  EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk

- Standard EVS 843-2016 Linnatänavad.

- 0102-0329 ET-2 Eesti kliima teatmik ehitajatele

- RIL 77 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.  Paigaldusjuhend.

  - Soome Ehitusinseneride Liidu eeskirjad LVI RYL2000

- Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Orissaare vallas

  - Vastu võetud 17.09.2015 nr 32

- EVS-EN 752:2008 Dreenid ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid

- EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel.

Kaevetööd tuleb kooskõlastada kõigi trassivaldajatega ja vajadusel kutsuda trassivaldaja esindaja objektile.

  - Materjalid

- Üldnõuded

Paigaldatavad materjalid peavad olema varustatud nende standardile vastavust tõendava dokumentatsiooniga. Materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt markeeritud.

Alternatiivina projektis näidatud toodetele võib kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse.

Materjalide tabelis ei ole näidatud materjale, mida kasutatakse ajutiselt (jalakäijate sillad, kaevikute toestus, ajutised liiklusmärgid jms.) või mille kogus sõltub ehitustehnoloogiast ja korraldusest (rõngastihendite arv, ühendusmuhvide arv, kaevikute tagasitäide jms.). Varem kasutusel olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

- Kaevud

- PE kanalisatsioonikaevud EVS EN 13598-2:2009;

- PE sademevee- ja drenaažikaevud on valmistatud polüetüleenist (PE) ja toodetud vastavalt standarditele EVS-EN13598-2;2009;

- Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN124 kandejõud 400 kN, väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi.

- Torud

- PE ehitusdrenaažitorud ja liitmikud on sertifitseeritud ja valmistatud vastavalt Rootsi standardile SFS 3520;

- STARK PP sademeveekanalisatsioonitorud ja liitmikud on sertifitseeritud ja valmistatud vastavalt standardile EN 13476-3;

- PVC NAL COMPACT orud on sertifitseeritud ja valmistatud vastavalt Euroopa standardile EN 1401;

- PRAGMA PP kanalisatsioonitorud ja liitmikud on sertifitseeritud ja valmistatud vastavalt Euroopa standardile EN 13476;

- ID PRAGMA PP torud on sertifitseeritud ja valmistatud vastavalt Euroopa standardile EN 13476.

  - Projekteerimine

Spordiväljakute drenaažisüsteem

Spordiväljakute, jooksuringide ja -radade drenaažitorustik ehitada PE jäigast drenaažitorust D110mm, mis paigaldatakse 10 m vahedega. Need torud suubuvad D110 mm torusse. Kogutud vesi juhtida kavandatavasse HeitkerBloc imbsüsteemi, mille mahutavus on 1000 liitrit. Imbsüsteem koosneb 1200x400x200 mm suurustest plastist kärgplokkidest, mida omavahel ühendades moodustatakse 600- või 1200-liitrised standardsed moodulid ning neist omakorda vajaliku suurusega maa-alune mahuti. Moodulid on ümbritsetud geotekstiiliga ning varustatud 110 mm sisse- ja väljavooluavaga. Drenaaži kalle on i=0,002...0,007. Drenaaž paigaldada ka kaugushüppe liivakasti ja kuulitõukesektori alla. Drenaaži liini- ja kontrollkaevudeks on plastikust drenaažikaevud D400/315mm (settepesaga 0,2 m).

Drenaažitorud paigaldatakse üldiselt dreenikihi põhja (k>=2m/ööp) või täitekihti (k>=0,5m/ööp). Dreenitorud on killustikuga ümbritsetud filterkangas.

Vee liitumistorustik inventari hoidmise jaoks mõeldud varikatuse juurde

Projekteritud on väljavõte olemasolevalt De90 PE torult. Väljavõte tehakse paigaldatava sadula abil DN20 PE toruga, sellega rajatakse ühendus veemõõdukaevuga, mis on plastikust veekindel kaev D1200 üldveekulu mõõtmiseks, soojustatud luugiga, toru sügavus maapinnast 1,5 m. Kaevu paigaldatakse kaks DN20 sulgsiibrit, tagasilöögiklapp ja DN15 veemõõtja. Edasi paigaldatakse elektrikeevismuhvidega maakraan DN25, spindlipikendus, fikseeritud kape 25 t. Edasi DN 20 joogipüstaku toru, toru külge kinnitada joogiveepüstak (Novatilu toode Tree, ref. UF8 või analoog).  Püstaku alla valada betoonplaat paksusega 20 cm püstaku kinnitamiseks, selle alla paigaldada killustikust 8/16 alus paksusega 30 cm.

Kokkuvõtteks. Vastavalt veeliitumise skeemi joonisele (VK-6-12) on veemõõdukaevu kõrvalt välja toodud veevõtu jaoks kahe joogikraaniga joogiveepüstak, mis on ühendatud veemõõdukaevuga läbi dreenklapiga varustatud maakraani.

Spordiväljakute alla jääva olemasoleva kanalisatsioonitorustiku ümberehitamine

Projekteritud on olemasoleva kanalisatsioonitorustiku ümberehitamine, mis jääb kavandatavate spordiväljakute alla. Geodeetilise alusplaani järgi on see kanalisatsioonitorustiku lõik, mis kulgeb kaevude vahemikus K2-K3-K4 ja langeb kaevu K4 suunas.

Likvideeritakse olemasolev kanalisatsioonitorustik D250 selles vahemikus ning olemasolevad kanalisatsioonikaevud K2 ja K3. Uus kanalisatsioonitorustik (D250, PE-toru) viiakse kavandatavate spordiväljakute alt ära. See ehitatakse välja kombinatsiooniga kahest torust (D250, PE) pikkustega vastavalt 37,3 ja 28,4 m. Paigaldatakse kaks uut 800 mm läbimõõduga PE-torust ja malmluugiga kanalisatsioonikaevu KK-1 ja KK-2 rõngasjäikusega SN8. Uuele kõrgusele (torupõhja abs. Kõrgus h=75.69) tõstetakse olemasolevast kaevust K1 väljuv olemasolev D200 toru (pikkus 3,3 m ja kalle i=0,006), mis ühendatakse olemasoleva kaevu K2 asemele projekteeritud kanalisatsioonikaevu KK-1. Kaevust KK-1 algav kavandatud kanalisatsioonitoru D250 paigutatakse torupõhja abs. kõrgusele h=75.64. See toru (pikkus 37,3 m, kalle i=0,008) ühendatakse kavandatava kanalisatsioonikaevuga KK-2 (kavandatud torupõhja abs. Kõrgus h=75.33) kinnisel meetodil ehk vasarpuurimisega. Ülejäänud osas (toru olemasoleva kaevu K1 ja kavandatava kaevu KK-1 vahel ning kavandatava kaevu KK-2 ja olemasoleva kaevu K4 vahel pikkusega 28,4 m ja kaldega i=0,004) paigaldatakse kanalisatsioonitorustik kaeviku kaevamisega ja selle tagasitäitmisega pärast torustiku paigaldamist. Olemasolevad murukatted taastatakse.

Kaevu KK-2 sisse- ja väljavoolu põhjakõrgused on abs h=75,33. See kaev ühendatakse lahtisel meetodil toru D250 abil olemasolevasse kanalisatsioonikaevu K4 olemasolevaga võrreldes samal kõrgusel (abs h=75.21), aga erineva nurga all. Kuna olemasolev likvideeritav toru suubub kaevu kirdest, siis kavandatav toru saab suubuma kaevu kagust. Olemasolevatest likvideeritavatest kanalisatsioonitorudest järele jääv auk kaevus K4 tamponeeritakse.

  - Ehitustööd

### Üldjuhised ja nõuded tööde teostamiseks

- Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

- Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

- Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt Viljandi vallas kehtivale korrale.

- Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,  ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. liikluse ümbersuunamise skeemide koostamine, olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale - Liikluskorralduse nõuded teetöödel (13.07.2015 nr 90).

- Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega

- Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs piirkonnast.

- Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamine krundile või mõnele muule objektile tuleb kirjalikult kooskõlastada selle valdajaga, vajaduse korral tuleb ette näha alternatiivne juurdepääs.

- Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

- Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

- Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.

- Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika (näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks). Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida ehitise või rajatise valdajat. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.

- Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevasse asukohta, kuid kindlasti projekteerijaga kooskõlastatult).

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööde teostamisel järgida trassivaldajate ettekirjutisi.

Kaevtööd tuleb kooskõlastada kõigi trassivaldajatega ja vajadusel kutsuda trassivaldaja esindaja objektile. Kõik projekti muudatused kooskõlastada Tellija järelevalve esindaja ja projekteerijaga.

- Ettevalmistustööd

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida ehitatava rajatise asukoha ja kõrguse õigsust.

- Kaevetööd

Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba.

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus laheduses kaevetoode teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.

On soovitav kasvupinnas ja kruus võimaluse korral eelnevalt välja kaevata ning paigutada eraldi reservi taaskasutamiseks. Samuti tuleb enne kaevetöid eemaldada ja taaskasutamiseks ladustada ääre- ja kõnniteekivid. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi kus suletakse olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise.

Enne kaevetööde alustamist tuleb informeerida kõiki vajalikke instantse.

Kaevikud tuleb toestada kohtades, kus see on nõutud või osutub vajalikuks vältimaks  kaeviku külgede sisselangemist või kaitsmaks olemasolevaid kommunikatsioone. Torustike, kaevude ja muude maa-aluste rajatiste kaevikute seinad on laiemad või võrdsed torude või kaevude välisläbimõõduga + 200 mm.

- Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestuse kavandamisel tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 juhistest.

- Veetõrje ehituskaevikust

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase omadusest. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool, võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada torustiku valdajaga. Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde teostaja.

- Pinnase vedu

Materjal, mida tagasitäiteks ei kasutata, tuleb ära vedada ja ladustada. Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine on välistatud. Äraveetav materjal kuulub Tellijale ja teisaldamise kalkuleerimisel tuleb juhinduda Tellija ja kohaliku omavalitsuse nõuetest.

Pinnase käitlemisel tuleb järgida keskkonnaministri määrust nr.21 21.04.2004.a. : “Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded.”

- Torude ja toruarmatuuri paigaldamine

Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus ja paigaldusjuhendist.

- Plasttorude paigaldamisel ja torustiku veetiheduse kontrollimisel tuleb lähtuda ET Infokeskuse AS ja EVKIS-e poolt välja antud juhendist: RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud.

- Minimaalne torustike paigaldamissügavus, lõikumis-, rööpkaugused valida vastavalt EVS 843-2016 Linnatänavad ja 0102-0329 ET-2 Eesti kliima teatmik ehitajatele.

- Olemasolevate teadmata kõrgusega kommunikatsioonid tuleb kaevata lahti käsitsi.

- Ühendamine olemasolevate torustikega

Projekteeritud plasttorude ühendamine olemasolevatesse ja projekteeritavatesse raudbetoonkaevudesse tuleb teha läbiviiguhülsside abil. Läbiviiguhülsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Läbiviigud peavad olema veetihedad. Vajaduse korral tuleb olemasolev voolurenn kaevu põhjas lammutada ja kujundada uus. Ühenduste ja renni tegemiseks kasutatava betooni klass peab olema vähemalt C12/15.

- Olemasolevate torustikega arvestamine

Töövõtja peab kaamerdama kõik rajatud isevoolsed torustikud ja kontrollima, et oleks tagatud nõutud kalded ja puuduksid vigastused.

- Ehituskaeviku tagasitäide ja tihendamine

Ehituskaevikus tuleb algtäide teha liivaga (toru De>160 min 30 cm, toru De<=160 min 15 cm). Lõpptäide (tagasitäide) tehakse sõidu ja jalakäijate teede all tee-ehituseks ette nähtud materjalidega, mujal kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Teede all tuleb täide tihendada püsikatendiga teel 98 % Proctortiheduseni, kergkatendiga teel 0,95 ja haljasalal 90%-ni.

- Heakorra taastamine ehitustöödega mõjutataval alal

- Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus jne.) enne ehitustööde alustamist olemas olnud mahus ning pindalal .

- Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms. taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

- Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada 30 g/m². Kasutatav muruseemne segu peab olema tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks.

- Puude kaitsmine

Puutüvede kaitsmine on kaevetöödel vajalik, kui tööd toimuvad puuvõra projektsioonialal.

- Teostusjooniste koostamine

Käesoleva projektiga kavandatud ehitiste ja rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult).

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetrid (mõõtmed, materjal jms.).

Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne) teostusjoonistele tulenevad Viljandi vallas kehtivast korrast.

- Torustiku kontrollimine

Isevoolse torustiku kontrollimine veetihedusele tuleb teha vastavalt standardile SFS 3113. Survetorustikud katsetatakse veega vastavalt standardile SFS 3115.

Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab tööde teostaja.

- Märkelint

Kommunikatsioonidele paigaldatakse märkelint. Märkelint asetatakse vastavalt juhenditele 0,3 m ülespoole toru pealmisest pinnast.

Koostasid:

Indrek Himmist

Rainer Rein

Klotoid OÜ

Tel 508 4489

# STAADIONI EL OSA

## Sissejuhatus

Käesolev seletuskirja osa käsitleb Viljandi vallas asuva Heimtali Põhikooli naabruses asuvate spordiväljakute projekti elektrivarustuse ja valgustuse osa põhiprojekti tasemel. Projekti Tellijaks on Viljandi Vallavalitsus.

Katastriüksusele nr 62903:001:0128 (Kitsetare tee 7) on kavandatud kunstmurukattega valgustusega pallimängude väljakud.

Katastriüksusele 62903:001:0159 (Pargi ring 1) on kavandatud rajada valgustusega jõuväljak-turnimisala.

## Lähtedokumendid

Käesoleva tööprojekti osa koostamise aluseks on võetud:

- Heimtali spordiväljaku hanke tehniline kirjeldus (koostanud Viljandi Vallavalitsus)

- AS Viljandi EKE Projekt töö nr 05111 „Viljandi maakond, Pärsti vald, Heimtali küla, maa-ala osaline detailplaneering“ (august 2010).

- Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad

- Eesti standard EVS-IEC 60364-4-41 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.

- Eesti Energia ASi ettevõttestandard EE 10421629-JV ST 5-6; 0,4 – 20kV võrgustandard

- Euronorm EN12193 „Spordivalgustus“

- Eesti Energia AS ametlik väljaanne “0,4 kV Võrgustandard” osa 6: “0,4 kV kaabelliinid”.

- Tehnovõrkude valdaja tehnilised tingimused

- Tellijapoolsed soovitused ja nõuded.

Elektipaigaldise ehitus-montaažtööd teostada vastavalt kehtivatele normdokumentidele ja juhendmaterjalidele ning maavaldajate, omavalitsuste ning teiste asjassepuutuvate ametkondade nõuetele, arvestada tuleb ka piirimärkide ja geodeetiliste võrgupunktide säilitamise nõudega.

Geodeetilise alusplaanina on kasutatud: „Viljandi maakond, Viljandi vald, Heimtali küla, Kitsetare tee 7 ja lähiala“. M1:500. Koostanud Klotoid OÜ, jaanuar 2019, töö nr: 03-19-G. Mõõdistus on teostatud riiklikus L-EST 97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis.

## Spordiväljakute elektripaigaldis

### Liitumispunkt

Heimtali kooli spordiväljakute elektrivarustuseks paigaldab Elektrilevi OÜ liitumistasu eest vastavalt projekt lahendusele liitumiskilbi kinnistu piirile. Spordiväljakute liitumiskilp saab elektritoite Heimtali II 10/0,4kV alajaamast.

Pingesüsteem Elektrilevi OÜ liitumispunktis	3 x 230/400V, 50 Hz

Juhistiku süsteem, sisend kaabel:					TN-C

Installeeritud võimsus peajaotuskeskuses:			10,9 kW

Arvutuslik vool faasis						15,2 A

Peakaitse LK-s:					3×25A

### Spordiväljaku jaotuskilp SJK

Spordiväljaku vundamendile paigaldatav jaotuskilp SJK on projekteeritud varikatuse juurde. Kilp SJK saab maakaabliga AXPK 4G16 elektritoite spordiväljaku liitumiskilbist.

Spordiväljaku kilbi SJK tehnilised näitajad:

Kaitseaste suletud uste korral 					IP34D

Kilbi vandaalikindlus 						IK10

Juhistiku süsteem, sisend kaabel:					TN-C

Kilbi maandussüsteem 						TN-C-S

Juhistiku süsteem, väljund kaablid:				TN-S

Pingesüsteem:						3 x 230/400V, 50 Hz

Peakaitse LK-s:							3×25A

Installeeritud võimsus JJS-is:					10,9 kW

Arvutuslik vool  faasis						15,2A

Võimsustegur, cosφ							0.95

Kilp SJK on kavandatud kahe osalisena. Esimeses kilbi osas paiknevad jaotusseadmed ja teises osas pistikupesad (üks 5P16A jõupistikupesa ja kolm 2-st 2*3P16A pistikupesa) ja juhtimisnupud spordiväljaku valgustuse lülitamiseks. Kilpi SJK on projekteeritud tüüp 1+2 liigpingepiirikud, võimalikest liigpingetest tekkiva kahju minimeerimiseks. Vältimaks kõrvaliste isikute juurdepääsu elektrikilpi peab kilp olema võtmega lukustatav. Spordiväljaku valgustuse juhtimisahelasse on projekteeritud programmkell, mis võimaldab piirata spordiväljaku valgustuse kasutusaega vastavalt eelseadistusele. Staadioni treeningvalgustust juhitakse kilbi SJK juhtimis poolelt juhtnuppudega. Jõulinnaku ja jalgtee valguse juhtimiseks on kilpi projekteeritud astronoomiline kell, mis lülitab nimetatud valgustuse pimetaks ajaks sisse. Inimeste kaitseks elektrilöögi eest ehitada kilbile SJK maanduskontuur koos potentsiaaliühtlustus ringiga, pistikupesade ja jaotuskilbist toite saava varikatuse valgustuse ahelatesse on projekteeritud 30mA-sed rikkevoolu kaitselülitid.

### Spordiväljaku valgustus

Spordiväljaku 75lx valgustus on projekteeritud kaasaegsete energiasäästlike LED prožektoritega TRILUX GmbH & Co. KG - LnFit 70-AM11L/58500-740 1G1L ETDD. Prožektorid on projekteeritud kuuele 15 meetrisele valgustusmastile, kaks prožektorit mastile. Kokku kaksteist 488W prožektorit koguvõimsusega 5,86kW.

Spordiväljaku teenindushoone valgustamiseks on projekteeritud inventari hoidmiseks mõeldud varikatuse alla kaks lihtlülitiga juhitavat 19W võimsusega LED valgustit TRILUX Aragon 1200 LED2300-840 ET. Lihtlüliti paigaldada teenindushoone seinale jaotuskilbi kõrvale.

Spordiväljaku kibi SJK toitele projekteeritud kolm 8 meetrist valgustusmasti LED valgustitega valgustavad projekteeritud jõuväljakut, jalgteed ja Lasteaia teele projekteeritud jalakäiate ülekäigurada.

Vastavalt tehtud arvutustele on jõuväljaku alade keskmine valgustustugevus on 11lx. Valgustuseks on projekteeritud kolm Trilux 53W LED valgustit (TRILUX LIQ 70-AB7L-LR/6800-740 8G1S) 8 meetrisel metallmastil. Jõulinnakute lähedale jalgtee äärde projekteeritud valgustid suunata jõulinnakualadele ja ülekäiguraja lähedal asuv valgusti suunata ülekäigukohale.

Vastavalt tehtud arvutustele on Lastaia tee ülekäiguraja keskmine valgustustugevus 30lx. Ülekäiguraja ja jõulinnaku valgustid peavad olema varustadud säästuseadmega automaatseks võimsuse vähendamisks 40%-ni alates kella 22:00 kuni 07:00 ni (näiteks astronoomiline kellvalgustis ja eelprogrammeeritud kasesüsteemne draiver).

## Valgustusmastid

Kergejõustiku- ja palliväljakute valgustuseks on kavandatud 6 valgustusmasti, H=15m. Igale valgustusmastile on projekteeritud kaks 500W prožektorit.

Valgustusmastid peavad olema kuumtsingitud terasest. Valgustusmastid ja jalandid peavad taluma lisaks paigaldatavate prožektorite kaalule ka tuuletugevust. 45m/s.

Valgustusmastidel kasutada valgustusmastide püsivust tagavaid vundamente, mis kindlustada täiendavalt valgustusmasti vundamendi auku paigaldatava tee ehituseks sobiva materjaliga tagamaks mastilt vundamendile ülekantavatel koormustel (moment Mxk, vertikaaljõud Fzk ja horisontaaljõud Fzk) survele ja tõmbele mastide püsimist.

## Üldised nõuded valgustitele

Valgustid peavad omama kehtivat CE-märgist ja ENEC märgist koos sertifitseerinud labori numbriga. Tellijal on õigus kahtluse korral nõuda nii CE- kui ENEC-märgisega seotud dokumente.

Kõik valgustid peavad sobima kasutamiseks kohalikes kliimatingimustes. Valgusti peab taluma keskkonnatemperatuuri -40…+40°C. Valgusti tunnustoimivusnäitajad peavad olema tagatud töökeskkonna temperatuuril -25…+25 C. Külmemas keskkonnas peavad valgustid talitlema, kuid kõrvalekalle toimivusnäitajatest on lubatud. (statistika esitatud ET-2 0102-0329 Eesti kliima teatmik ehitajale) ja Eestis tagatud pingekvaliteedil (EVS-EN 50160 Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused).

Valgusti korpus koos jahutuselemendiga peab olema valmistatud ilmastikule vastupidavast alumiiniumist või samaväärsest või paremate soojusvahetuslike omadustega metallist, tagamaks loomulikku soojusvahetust. Sundjahutamist (näit ventilaator, pumbad vms) kasutada ei ole lubatud.

Valgusti konsoolikinnitus peab tagama valgusti muutumatu asendi konsoolil ka tugevate tuulte korral. Valgusti kaal peab jääma masti taluvuspiiridesse. Valgustis kasutatavad erinevad omavahel kokku puutuvad materjalid ei tohi tekitada aktiivseid galvaanilisi paare.

Valgustile peavad olema teostatud IP ja IK katsetused tootjast sõltumatus laboris. Valgusti kaitseaste peab olema vähemalt IP66 ja löögikindlus vähemalt IK08. Valgusti konstruktsioon peab olema teostatud selliselt, et valgusti korpus, elektroonika ja leedmoodul on sama potentsiaali alla ühendatud ning tagama avatud valgusti korral nii elektroonikale kui ka leedmoodulile kaitse elektrostaatilise ülepinge eest (ESD).

Valgusti peab olema eraldi seadmega kaitstud min 6 kV liig- ja impulsspingete eest.

Valgustis peab olema termokaitse, mis tagab valgustite tõrgeteta tunnus-eluea hämardades valgustit leedmooduli erandliku ülekuumenemise korral kuni tunnustemperatuuri stabiliseerumiseni.

Valgusti valgusviljakus peab täisvõimsusel talitlemisel olema vähemalt 105 lm/W. Valgustite efektiivsuse omavahelisel võrdlusel on eelis väiksema tarbimisvõimsusega valgustil, mis täidab kõiki kehtivasb standardis EVS-EN 13201:2015 esitatud nõudeid ning on arvutuslikul teelõigul väiksema erivõimsusnäitajaga (power density indicator) ja energiatarbimisnäitajaga (annual energy consumption indicator).

- Valgusti toimivusnäitajad peavad olema vähemalt L80B10 100000h, +25ŗC juures. Tellijal on õigus küsida valgustis kasutatud leedmooduli ja valgusti

kohta testprotokolle kontrollimaks, et valgustikonstruktsioon tagab leedmoodulile piisava jahutuse.

Valgusti peab omama tootja firma poolt väljastatud korrektset eesti- ja/või inglisekeelset paigaldus- ja hooldusjuhendit. Hooldusjuhend peab andma selged juhised valgustile lubatud puhastusmeetmete kohta ning muud seadme kasutamisel vajalikku informatsiooni.

Valgustid peavad käivituma sujuvalt, nende tooteleht või kasutusjuhend peab sisaldama infot käivitusvoolude suuruse ja aja kohta. Samuti peavad olema välja toodud soovituslikud andmed kaitselülitite väärtuste ja rakenduste kohta sõltuvalt valgustite arvust paigaldises.

Kõik pakutavad valgustid peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastast garantiid valgustile tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema kättesaadavad 10 paigaldusajale järgneva aasta jooksul.

Pakutavatel valgustitel peavad olema valgusarvutuste teostamiseks eulumdata failid, mille kohta võib tellija küsida kahtluse korral mõõtelabori goniomeetrilist protokolli. Valgusarvutusfailid peavad olema saadaval tootja kodulehelt vabalt alla laetavad ilma registreerimise ja parooli taotluseta.

## Kaabelliinid

Metallmastidel paiknevate spordiväljaku valgustite elektritoiteks on projekteeritud maakaabelliinid AXPK 5G16 tüüpi makaablitega, jõuväljaku valgustuse maakaablina on kasutatud AXPK 5G35 tüüpi kaablit arvestusega, et tulevikus saaks vajadusel ühendada jõulinnaku valgustusega osa Heimtali küla valgustust. Valgustuse kaabelliinid saavad toite spordiväljaku kilbist SJK.

## Potentsiaaliühtlustus

Inimese kaitseks elektrilöögi eest peab tagama elektriseadme pingealtide osade puutepingeks alla 50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamisega 0,4 s jooksul, potentsiaaliühtlustuse ja kaitsemaanduse olemasoluga.

Potensiaaliühtlustuseks ja kaisemaanduseks on projekteeritud algustusmastide vahele kaablikraavi lairiba maandustaigaldis vaskköisjuhist Cu25. Maanduspaigaldis peab olema ühendatud ühtseks võrguks ja tagama puutepinge alla 50V. Tehnovõrgu kaabli või toru vähim kaugus (kuja) maandurist on 0,1m.

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määruse nr 17 (vastu võetud 30.03.2017) §39 lõik 3 nõudele ei pea staadionil piksekaitset olema, kuna pealvaatajate kohti on alla 200.

Spordiväljaku varikatuse juures paikneva kilbi SJK pistikupesad  ja varikatuse valgustus kaitstakse täiendavalt nimetatud kilbi SJK jaotuseadmete osas paiknevate 30mA rikkevoolukaitsetega kombineeritud liinikaitselülititega, mis rikkevoolu tekkimisel peavad rakenduma 0,3 sekundi jooksul.

## Mehhaniseeritud kaevetööd

Elektrikaabel paigaldada lahtisel kaevemeetodil – vt asendiplaani joonist EL 4-02. Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) Ettevõttestandardit ja valmistajatehase nõudeid.

Kaabel paigaldada kogupikkuses kaitsetorudesse 450N. Toru kohale kõrgusele 0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile („Elektrikaabel”).

Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus käsitsi kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Kaevetööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis teostada käsitsi. Samuti teostada kaevetööd käsitsi puudele ligemal kui 2,0 m.

Tabel 1. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalset vahekaugused teiste kommunikatsioonidega ristumisel, torus/ilma toruta.

| Nimetus | Paralleelkulgemisel | Ristumisel |
| --- | --- | --- |
| Vee- ja kanalisatsioonitoru | ≤ 1,0/ >1,0 | ≤ 0,25/ ≤0,5 |
| Sidekaabel | 0,25....0,5/ >0,5 | ≤ 0,15/ ≤0,5 |
| Gaasitoru | ≤ 1,0/ 1,0 | / ≤0,6 (kaabel terashülsis) |
| Kaugküttetorustik või kanali pealispind | ≤ 2,0/ - | ≤ 0,25/ ≤0,5 |
| Elektrikaabel | ≤ 0,07/ ≤0,1 | ≤0,1/≤0,25...0,5 |

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.

Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele.

Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.

Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega.

Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks.

## Kaablite paigaldamine kinnisel meetodil.

Vältimaks olemaoleva katendi lõhkumist paigaldada Kitsetare teega ristuv jõulinnakute ja jalgtee valgustuse maakaabel kinnisel meetodil. Kaabel ristub olemasolevate Elektrilevi OÜ maakaablitega ja projekteeritud reovee kanalisatsiooniga. Kaabel on kavandatud ristumiskohal nimetatud traasidega paigaldada ca 2 meetri sügavusele olemasolevast maapinnast ABS 77.00. olemasolev maapind on ristumiskohas ABS 79.12. Elektrikaablite täpne sügavus on teadmata. Tõenäoliselt paiknevad elektrikaablid sügavusel ABS 78:00. Kinnisel meetodil paigaldatav reoveekanalisatsioon on projekteeritud sügavusele ABS 75.67 toru peal.

Kõik torustiku kaevikuta paigaldamise tööd peavad vastama EVS-EN 12889-le. Puurimistööde tegemisel juhinduda Maanteeameti tehnilistest töökirjeldustest. https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_tookirjeldus_trykkimine?tookirjeldusId=13693&spetsId=15

Enne puurimistööde algust kutsuda kohale Elektrilevi kohalik varahoidja.

## Kvaliteedi- ja kontrolli nõuded ehitajale

### Projektdokumentatsioon, selle ulatus ja siduvus

Töövõtja on kohustatud kogu teostamisele kuuluva projektdokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et nendes esinevad võimalikud vastuolud saaks lahendada koostöös tellija ja projekteerijaga enne tööde teostamise algust. Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades elektriprojekti objekti. Juhul kui nimetatud dokumentides avastatakse ebaselgeid aspekte, mida ei õnnestu lahendada üldisi norme ja monteerimistraditsioone järgides, tuleb töövõtjal paluda täiendavaid selgitusi.

### Ülevaatused

Töövõttu kuuluvad seadustega ettenähtud ülevaatused.

Töövõtja esitab kasutuselevõtu kontrolli protokollid ehituse tellijale enne vastuvõtu kontrolli.

### 4.9.3 Vastuvõtt

Vastuvõtul kuuluvad esitamisele:

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid:

      - maandustakistuse mõõtmine;

    - PEN-, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusahelate kontroll;

    - isolatsioonitakistuse mõõtmine;

    - pingetaluvus;

    - kaitseseadmete rakendusaja kontroll;

- varjatud tööde aktid ja teostusjoonised:

    - maandusseadme kohta;

    - sisestuskaablite kohta;

    - siseinstallatsiooni kohta;

- käidukava.

- teostusjoonised, mis hõlmab:

    - objektiga seonduvad teostusjooniseid.

- Kasutusjoonised, mis hõlmab:

    - objektiga seonduvad kasutusjooniseid.

- Kõik paigalduskohad tuleb testida enne kui seadmed ühendatakse voolu alla. Pärast voolu sisselülitamist viiakse läbi edaspidi nimetatud ekspluatatsioonilised testimised, millele järgnevad proovikatsetused.

- Töövõtja peab koostama kõigi testimiste kohta protokollid,  mille allakirjutatud koopiad antakse üle elektritööde tõendamisasutusele ja ehitustööde tellijale.

- Peale määratud testimiste tuleb tellida:

- elektripaigaldise audit

- välialade valgustustiheduste mõõdistused;

## Dokumenteerimine

Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalve teostamisega. Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja.

Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkamata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest.

Ehitaja teostab kasutuselevõtukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud vormistatakse kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt. Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest.

Pärast ehitustööde teostamist ja montaaži teostada kontrolltoimingud ning koostada elektripaigaldise teostusdokumentatsioon ja käidujuhend. Garantiitingimused määratakse töövõtuprogrammiga

## 4.11 Töötervishoid ja tööohutusnõuded

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

### Töömaa jooniste kasutamine

Töövõtja hoiab objektil viimaste jooniste kontrolleksemplari. Kontrolleksemplari märkida töö ajal tehtud muudatused.

### Üleandmiseks valmis lõplikud joonised

- Kõik elektrijoonised täpsustatakse vastavalt lõplikule paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud.

- Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märgitakse pealdisega  TEOSTUSJOONIS ning varustatakse kuupäevaga.

- Töö eest vastutav isik kinnitab jooniste nimekirja oma allkirjaga.

- Ehitusplatsil teostatud muudatused viiakse sisse üleantavatesse joonistesse täpsustatud jooniste põhjal.

- Kõik joonised pealkirjastatakse ja nummerdatakse ühtemoodi, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud.

- Üleantavad joonised tarnitakse alljärgnevalt:

- digitaalvormis (CAD-joonised) üleandmiseks mõeldud joonised tarnitakse CD-l sobivas formaadis kopeerituna ehitustööde tellija tarvis.

- Lisaks kasutusjoonistele  tarnitakse teostusjoonistest 3 eks. paberkandjal A4 formaati köidetuna.

- Elektrikilpidesse paigaldada kilbi kohta koostatud skeemid spetsiaalses kileümbrikus.

- Töövõtja alltöövõtjate poolt koostatud joonised varustatakse pealdisega ning nummerdatakse kõik ühtemoodi ja lisatakse üleandmiseks valmis dokumentatsioonile.

- Kasutus- ja hooldusjuhised.

Pärast montaažtööde lõppu tuleb koostada kasutus-hooldusjuhendid, mis peavad hõlmama kõiki tarnitud süsteeme.

- Elektritööde töövõtja koostab kasutusjuhendi. Tuleb koostada kõiki elektri süsteeme hõlmavad dokumendid:

- kasutusjuhendi ülesehitus ja sisukord;

- süsteemide lühikirjeldus;

- hooldusgraafikud;

- süsteemide hoolduseks vajalik info.

Töövõtja tarnib koos teostusjoonistega 2 eks.-i süsteemidele ja seadmetele vastavaid hooldusjuhiseid. Need peavad hõlmama kõiki tarnitud süsteeme.

Tuleb anda vähemalt järgmised andmed:

- tehnilised andmed;

- valmistaja nimi;

- esindaja nimi;

- kasutusjuhised;

- reguleerimis- ja seadearvud;

- sisemised ühendusjoonised;

- hooldusjuhised;

- garantiitunnistused.

- Ekspluatatsiooni- ja valmisjooniste kopeerimis- ja tarnimiskulud kuuluvad töövõtu hulka.

Kasutus- ja hooldusjuhendid antakse tellijale üle paberkandjal A4 formaati köidetuna 3 eksemplaris. Töövõtja peab tarnima seadmete hooldustöödeks vajalikud eritööriistad (erivõtmed ja muud tööriistad).

## Objektikohased erinevaid süsteeme hõlmavad paigaldusjuhised

### Seadmed ja materjalid

Tüübiga mainitud seadmeid võib asendada vähemalt samaväärse või parema tootega.

Asendusvalgusti kohta peab Pakkuja esitama:

- analoogse valgustite tehniliste näitajate tabeli, kui projektis olevate valgustite kohta koostatud, et projekteerija saaks valgusteid võrdsetel alustel võrrelda.

- ENEC sertifikaadi,

- Fotobioloogilise ohutuse sertifikaadi,

- Varuosade 10-aasta jooksul saadavuse garantii dokumendi,

- 5-aastase garantiidokumendi,

Punktid 4 ja 5 peavad olema allkirjastatud valgustitootja esindaja allkirjaga ning nendes viidatakse konkreetsele kõnealusele objektile ja valgustite tüüpidele ja kogustele.

Töövõtja peab ka hankima asendusele peaehitaja nõusoleku. Vastavuse tõestamine, kui ka vastutus jääb siiski selle esitajale. Vahetuse esitaja peab edastama vahetuse omadusi iseloomustavad andmed ka vahetatava materjali kohta. Tõendamisega seotud kulub kannab nende esitaja. Seadmete paigutusel võtta arvesse hoolduse ja tööturvalisuse nõuded. Elektrivarustuse seadmetes ja kilpides arvestada laienduste ja reserveerimistega. Koheselt arvestada arvutuslikuks  ja kilpide reservrühmade varuks 20%.

### Tähistused

Jaotuskeskuse uksel peavad olema iga seadme kohta vajalikud  tähistussildid identifitseerimiseks. Tähistussildid peavad olema graveeritavast kolmekihilisest lamineeritud plastikust, mustad tähed valgel põhjal. Tähistussiltide tähtede minimaalne kõrgus peab olema 10 mm jaotuskeskuste jaoks ja 5 mm seadmetele.

Kõik väljuvad kaablid  peavad identifitseerimiseks olema tähistatud. Pistikupesad tähistada kleeptähisega, kus on näidatud jaotuskeskuse ja grupi number ning toite liik.

Varjatult paiknevad seadmed varustatakse nähtavalt paigaldatud täiendavate siltidega, millele kantakse seadme nimetus ja otstarve.

## Järelevalve tööde teostamise üle

Objekti tööde üle teostab järelevalvet Tellija poolt volitatud isik.

Erinevatele trassivaldajatele kuuluvate tehnovõrkude kaitsevööndis teostatavad kaevetööde üle järelvalvet vastava trassivaldaja poolt volitaud järelvalvetöötajad.

Koostas: J. Sõmmer

Klotoid OÜ

Tel 5660 3288