## TOPO-GEODEETILISE UURINGU ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000287

Asukoht:	Viljandi vald, Jämejala küla, Õuna tee 2 (62901:003:0054)

Tellija: 	Proff Praktik OÜ

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi vallas Jämejala külas Õuna tee 2 kinnistu geodeetilise alusplaani koostamine projekteerimistööde tarbeks. Geodeetiliste uuringute tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusest nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Viljandi valla kohaliku polügonomeetria võrgu punkti PP842, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Varasemad tööd: 	Ricabell OÜ töö nr ATJ-45

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Geodeetiliste tööde käigus tehnovõrkude uuringuid ei teostatud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisevaatluse põhjal.

- Geodeetiline alusplaan on esitatud üle vaatamiseks tehnovõrgu valdajatele. Kooskõlastused säilitatakse uuringute kaustas.

7.1. Elektrikaablite asukohad kooskõlastatakse Elektrileviga projekteerimistööde käigus vastavalt vajadusele.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Viljandi vallale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud juuli 2018 M Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: K. Laos		02.07.2018. a