SISUKORD

ARHITEKTUUR-EHITUSLIK OSA

I	SELETUSKIRI

1	ÜLDOSA

1.1       Sissejuhatus

1.2       Üldandmed

1.3       Projekteerimisel aluseks võetud normdokumendid ja eeskirjad

2	ASENDIPLAAN

2.1      Paiknemine ja olemasolev olukord

2.2      Vertikaalplaneering, sademevee käitlemine

2.3      Teed ja platsid

  - Haljastus ja heakorrastus

  - Plaanilahendus- hoonete ja rajatiste paigutus

  - Tuleohutus

3.    ARHITEKTUURNE-EHITUSLIK  LAHENDUS

  - Ehitise üldandmed ja plaaniline lahendus

  - Põhilised konstruktsioonid

  - Hoonesse kavandatud tehnoloogiast tulenevad nõuded

  - Kasutatud arvutiprogrammide loetelu

4.  INSENERTEHNILISED VÕRGUD

4.1    Veevarustus

  - Kanalisatsioon

  - Küte

4.4    Ventilatsioon

4.5    Elektrivarustus

5.   TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

6.    KESKKONNAKAITSE

- TERVISEKAITSE

- ENERGIATARBIMISEST

II   Ehitise olulised tehnilised andmed

III  Koordinaadid L-Est koordinaatsüsteemis

IV  Energiaarvutusel põhinev energiamärgis

III	JOONISED

1.  Situatsiooni skeem

2.  Asendiplaan							GP-1

3.  Vaated lõunast ja läänest						AE-1

4.  Vaates põhjast ja idast	               				AE-2

5.  Põhiplaan								AE-3

6.  Vundamentide plaan						AE-4

7.  Katuse plaan							AE-5

8.  Lõiked A-A, B-B							AE-6

9.  Välisseina, põranda, vundamendi ühendussõlm „A“		AE-7

10. Avatäited	välisseintes						AE-8

SELETUSKIRI

1	ÜLDOSA

1.1	Projekti kirjeldus

Käesolevaga on koostatud ühepereelamu ehitusprojekt eelprojekti mahus.

Ühepereelamu on ainus hoone kinnistul.

Projekt sisaldab asendiplaani ning arhitektuur-ehitusliku osa jooniseid.

Ühepereelamu on puitkonstruktsioonis, üldmõõtmetega 23,20x8,50x7,50m.

Projekt on koostatud vastavuses Eesti standardiga EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“.

Projekteerimise aluseks on:

- Projekteerimistingimused: Viiratsi Vallavalitsuse korraldus 13. august 2013 nr.234.

b)   Omaniku tellimus.

Hoone eluiga – 50 aastat.

  - Üldandmed

1.2.1	Ehitise nimetus			Ühepereelamu

1.2.2	Tellija					Siim Soovere

1.2.3	Kinnistu

Aadress	Viljandi m/k, Viljandi vald, Jõeküla,   Väike-Maiaru

Katastritunnus					89202:001:0029

Krundi kasutamise sihtotstarve		Elamumaa 100%

Pindala						20126 m2

Omanik					Siim Soovere

1.2.4    Naabrid

Saarma

Katastritunnus					89202:001:0112

Krundi kasutamise sihtotstarve		Maatulundusmaa 100%

Pindala						12,55ha

Jõesilla

Katastritunnus					89202:001:0016

Krundi kasutamise sihtotstarve		Maatulundusmaa 100%

Pindala						5,04ha

Tänassilma-Rebasteoja tee

Katastritunnus 				89201:006:0188

Krundi kasutamise sihtotstarve		Transpordimaa 100%

Pindala						3,98ha

1.2.5	Projekteerijad				Arnold Kuslap, tehnik-arhitekt

71003 Oru 5A-3, Viljandi,

Telefon 552 7967

E-post arnoldkuslap@gmail.com

FIE registrikood 11843606

:						Hans Priks, ehitusinsener									HKP Ehituskonsultatsioonid OÜ

Reg.nr.MTREEP00159

1.3 Projekteerimisel aluseks võetud normdokumendid ja eeskirjad

Majandus- ja kommunikatsiooniminisri 25.09.2010 määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“

- Eesti Standardikeskuse „ Hoone ehitusprojekt“ EVS 811: 2012.

- Viljandi valla ehitusmäärus.

- Viljandi valla jäätmehoolduseeskiri.

- Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315  27.10.2004  “Ehitisele ja selle osale   	esitatavad tuleohutusnõuded”

- EVS 812-3:2013 Ehitise tuleohutus Osa 3: „Küttesüsteemid“

- Eesti Standard EVS 812-3:2013 „Ehitise tuleohutus: „Ehitisele esitatava põhinõude,     tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“

- ASENDIPLAAN

  - Paiknemine ja olemasolev olukord

Ühepereelamu on kavandatud Väike-Maiaru talumaa läänepoolsesse serva Tänassilma-Rebasteoja tee äärde. Ümbruses paiknevad naabertalude maad ja põllud.

Elamu õuemaa on suhteliseklt tasase reljeefiga, kõrguste vahe on ca 0,5m.

Elamu ehitatusel kasutatakse endise hoone vundamente, endisest hoonest on järel osaline vare. Muust hoonestusest maa-alal ei ole nähtavaid märke, varasemad kõrvalhooned pole säilinud.

  - Vertikaalplaneering, sademevee käitlemine

Vertikaalplaneeringuga tuleb välistada sademevee  sattumist hoonesse. Selleks tõstetakse pinnast hoone nurkades. Hoone +/-0,00=+50,50.

Sademeveed juhitakse vertikaalplaneerimisega hoonest eemale ning hajutatakse krundi  haljasaladel.

  - Teed ja platsid

Krundile viib kruusakattega tee, õuealale on kavandatud täiendavad plaatkattega teed ja platsid. Transpordivahendid pargitakse krundil.

  - Haljastus ja heakorrastus

Krundil kasvavad puud ja põõsad, õuemaa heakorrastada. Käesoleva tööga kavandatakse üksikud ilupõõsad ja hekk, teedest ning hoonetest jääv ala kaetakse muruga. Täiendava kõrghaljastuse (ka viljapuu-põõsa aia) asukoht määratakse pärast ehitust.

Prügikonteiner paigutatakse perspektiivsete kõtvalhoonete seina äärde.

Krunt piiratakse 1,0m kõrguse võrkaiaga.

  - Plaanilahendus- hoonete ja rajatiste paigutus

Projekteeritud elamu ehitatakse varisenud hoone vundamendile. Olemasoleva tiigi äärde kavandatakse tulevikus kuur ja saun.

  - Tuleohutus

2.6.1   Kasutatud normide loetelu:

EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid

EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus

EVS 812-7:2008 Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad põhinõuded.

Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus (siseministri määrus nr.19/30)

2.6.2 Tuleohutus hoones

Kasutusviis			                      			I

Tulepüsivusklass				       		TP-3

Korruste arv				         			1

Seinte ja lagede pinnakihi, õhutuspilude välispindade

süttivustundlikkuse klass			       		D-s2,d21)

Välisseinte välispinna süttivustundlikkuse klass	 	D-s2,d2

Katusekate		                                                           BROOF

Põrandad                                                             	            nõudeid ei esitata

Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide tulepüsivusklass

Omaette tuletõkkesektsiooni moodustab tehniline ruum (katlaruum). Seinad ehitatakse puitkonstruktsioonis, tehnilise ruumi lagi ja seinad kaetakse 2x kipsplaadiga.

Tuletõkkeseinte tulepüsivusklass EI-30, siseuks EI15.

- Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril

Väline tulekustutusvesi saadakse õuemaal asuva tiigi purdelt ning ca300m kauguselt Tänassilma jõe looduslikust veevõtukohast.

Hoonele on võimalik päästetranspordi juurdepääs igast küljest.

Katusele pääseb õuelt redeliga, katusel on käiguteed, korstnatel teenindusplatvormid.

Korstnapitside üleulatus teha vastavalt tuleohutusnormidele 800mm.

- Tuleohutusabinõud hoones

Pööningule pääseb  õuelt redeliga, pööningul on käigutee.

Elamul on  kolm moodulkorstnat (tehasetoode). Korstnate alaosas on tüüpsed puhastusluugid, puhastamiseks vaba ruum 60cm. Korstnate  läbiviigud katusest teostatakse viisil, kus põlevad katuse tarindiosad jäävad korstna välispinnast vähemalt 100 mm kaugusele. Korstna ja põleva tarindi vaheline osa täidetakse mittepõleva soojaisolatsioonimaterjaliga, näiteks kivivillaga, mille mahukaal on vähemalt 100 kg/m3 ja paakumistemperatuur vähemalt 600 °C.

Ruumides tagada korstnate ohutuskaugused 100mm  põlevatest seinakonstruktsioonidest, (näiteks sauna seina laudvooder). Korstna välispind peab olema kahest küljest jälgitav.

Laed kaetakse mittepõleva soojustustusega.

Hoonesse  paigaldatakse autonoomsed tulekaitsesignalisatsiooni andurid ja esmased tulekustutusvahendid (ET-10109-0246).

Elamusse on kavandatud 4 tahkel kütusel küttekeha: elutoas kamin, kööginurgas pliit, saunas keris, keskküttekatel üle 25kw, paiskpinnaks avatav aken. Puitpõrandal asuva kamina ette paigaldada normidele vastav plekk- või keraamiline kate: 10cm külgedele ja 40cm ette.

Küttesüsteemide- korstnad, kamin, keris, pliit paigaldamisel lähtuda tootja nõuetest, kaasaarvatud ohutuskujad.

### 3	ARHITEKTUUR-EHITUSLIK LAHENDUS

3.1. Ehitise üldandmed ja plaaniline lahendus

Hoone mõõtmed on: pikkus 23.20m; laius 8,50m; kõrgus 7,50m.

Elamu ühekorruseline, keldrita, nelja toa, kööginurga,  wc, saunaruumide, tehnilise ruumiga (katlaruum) kõrge viilkatusega hoone. Elamul on kolm väljapääsu.

3.2. Põhilised konstruktsioonid.

Konstruktsioonide projekteerimisel on arvestatud, et ehitustöödel juhindutakse MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000 ja Viimistlus RYL 2000 nõuetest. Valdkondades, kus Eesti ehitusnormid puuduvad, on aluseks võetud Soome ehitusnormid ning juhised. Kõik ehitusmaterjalid ja tooted tuleb paigaldada tootja juhiste järgi.

Vundamendid-

Kasutatakse olevaid vundamente, millele valada peale r/b vöö ning soojustatakse

välisküljelt 100mm ning sokliosas krohvitakse - täpsemalt joonistel.

Välis- ja siseseinad- puitkonstruktsioon.

Pööningu vahelagi- puittaladel kivivill soojustus 400mm, alumine pind- kipsplaat, tehnilise ruumi laes 2x.

Katus-  puitkonstruktsioon, kaetud valtsplekiga.

Põrandad – monoliitsel C25/30 armeeritud betoonist, altpoolt soojustatud plaadil.

Tubade põrandatel laud- või laminaatkate, tehnilise, sauna ja tualettruumides keraamiline plaat.

- 3.2.1 Välispiirete soojapidavus

Köetava hoone piirdetarindite konstrueerimisel ja lisasoojustamisel juhindutakse EPN 11.1 (ET-1 0113-0108, Piirdetarindid) soovituslikest välispiirete maksimaalsetest soojajuhtivusest, samuti EVS 837-1:2003 nõuetest.

Välisseinad            - 0,21W/m2K

Lagi                       - 0,24 W/ m2K

Põrand pinnasel     -0,34 W/ m2K

- 3.2.2 Heliisolatsioon

Hoone tarindite konstrueerimisel juhindutakse EPN 16.1 (ET-1 0403-0277, Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest) nõuetest, vajadusel Soome ehitusmääruste Rak MK C1 ja C 5 nõuetest.

Lubatud müratasemed:

  - Elutuba               30 db (A)

  - Köök, esik, wc    35 db (A)

  - Pesuruum            40 db (A)

  - Muud ruumid      40 db (A)

3.2.3 Avatäited

###### Aknad ja uksed- soovitavalt puidust. Aknad 3x klaaspakett, avanemine omaniku valikul. Uste vasaku- või paremakäelisus omaniku valikul, joonistel on näidatud soovitavad suunad.

3.2.4 Välisviimistlus

Välisviimistluseks on laudis, katusekatteks valtsplekk. Täpsem kirjeldus vaadetel.

3.2.5 Siseviimistlus

Põrandad kaetakse olenevalt ruumist laudise, laminaadi või keraamilise kattega. Seinad pahteldatakse. Laed kaetakse kipsplaadiga (tehnilises ruumis 2x) ning värvitakse.

  - Hoonesse kavandatud tehnoloogiast tulenevad nõuded

Käesoleva ehitusprojektiga nõudeid ei seata.

  - Kasutatud arvutiprogrammide loetelu

•	Autocad LT

•	Microsoft World

•	BV2

4.   INSENERTEHNILISED VÕRGUD

4.1 Veevarustus

- Lähteandmed.

Olemasolev geodeetiline (detailplaneeringu) alusplaan.

- Üldist.

- Käesoleva projektiga on lahendatud elamu veevarustus. Ruumide veevarustus õuemaale rajatavast kaevust (endine on amortiseerunud).

- Vooluhulgad.

Vee vooluhulgad on arvestatud vastavalt veetarbimisnormidele:

-arvutuslik külma vee vooluhulk      Qa=0,58l/s

-max ööpäevane vooluhulk               Qd=0,68m³/d

4.2 Kanalisatsioon

- Lähteandmed.

Olemasolev geodeetiline (detailplaneeringu) alusplaan

- Üldist.

- Käesoleva projektiga on lahendatud elamu kanalisatsioon.

- Välisvõrk.

Elamust tulevad olme-reoveed juhitakse septikuga imbsüsteemi.

Sadevesi elamu katuselt juhitakse vertikaalplaneerimisega eemale ning hajutatakse kinnistul.

- Arvutuslik vooluhulk.

-arvutuslik vooluhulk Qa=0,58l/s

-ööpäevane vooluhulk Qd= 0,68m³/d

-sadevesi katuselt - 8,3l/sek.

- Sisevõrgud.

Kanalisatsiooni sisevõrk monteeritakse Uponal HT Plus plasttorudest dn.32-110mm.

Kogumistorustik paigaldatakse põranda alla kaldega i=0,03 väljaviigu suunas. Sisevõrk varustatakse puhastustükkidega ja katusest väljaulatuvate tuulutuspüstikutega. Tuulutuspüstikud peavad ulatuma üle katusepinna vähemalt 0,5m.

Vee vooluhulgad on arvestatud vastavalt veetarbimisnormidele:

-arvutuslik külma vee vooluhulk      Qa=0,58l/s

-max ööpäevane vooluhulk               Qd=0,68m³/d

4.3 Küte

-EVS 812-3:2013 „Ehitise tuleohutus. Osa 3 Küttesüsteemid“

- Üldist.

Käesoleva projektiga on lahendatud elamu soojaga varustamine.

Arvutuslikuks talviseks välistemperatuuriks on võetud -22º C, sisetemperatuuriks +20ºC.

Arvutuslikuks välispiirete soojajuhtivuse U-teguriks on võetud:

Välisseinad    - 0,21 W/m²K

Katus             - 0,24 W/m²K

Põrand           - 0,32 W/m²K

- Soojuskoormused:

-Radiaator/põrandaküte  -8,0 kw

-Soe tarbevesi   -2,4 kw

Arvutuslikud ruumide sisetemperatuurid on vastavalt EVS 844:2004.

Soe vesi saadakse elektrilisest veesoojendusboilerist ja keskküttest.

Korstnad

Kolm moodulkorstnat.

- Küttesüsteem.

Hoonele on kavandatud tahkeküttel keskküte ning sauna keris ja kamin.

Ruumide küttekehadena kasutatakse terasplaatradiaatoreid, põrandakütet ning kaminat.

Küttekehad vastavalt EVS 812-3:2007.

4.4 Ventilatsioon

Köögis väljatõmme pliidi kohalt ventilatsioonilõõri, saunas kohtventilaatoriga korstna vent.lõõri, muus osas loomulikul teel läbi avatavate uste ja akende ning ventsüsteemi.

4.5 Elektrivarustus

Elektrivarustuseks koostatakse eraldi projekt.

Montaažtööde teostamisel lähtuda EV elektriohutusseadusest.

Elektripaigaldise tööd tuleb teostada vastavat pädevustunnistust omaval spetsialistil.

Kõik kasutatavad elektrimaterjalid ja aparatuur peavad omama Euroliidu majandustsoonis kehtivaid sertifikaate. Peale tööde lõpetamist teostada kontrollmõõtmised vastavalt standardile EVS-HD 384.6.61  2007. Paigaldise pingestamisel juhinduda Eesti Vabariigi Elektriohutusseadusega kehtestatud korrast.

5.     TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

Ehitustööde käigus juhinduda kogumikus Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded RYL 2000 toodud nõuetest materjalide ja toodete paigaldusjuhitsest, üldistest tuletõrje ja tarvisekaitse nõuetest.

Ehitustöödel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse 08.12.1999.a. Määrusest nr. 37 (RT 1999, 94. 838).

Ehitustöövõtja peab tagama, et enne ehituse alustamist koostatakse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama:

*abinõusid, mida sellel objektil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks;

*töötajate olmelist teenindamist;

*abinõusid vältimaks müra ja õhusaastet;

*erimeetmeid ohtlike tööde kohta

6.   Keskkonnakaitse

Ehitusettevõtja vastutab ehitutööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja selle ümbruses kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja määrustega.

Hoone rajamisega ja ekspluateerimisega ei kaasne ohtlikke keskkonnajäätmeid. Hoone

konstruktsioonid on keskkonnasõbralikud. Ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlemisel tuleb juhinduda Jäätmeseadusest ja kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast.  Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse  ja ladustada konteineritesse. Prügi regulaarseks äraveoks sõlmitakse vastavat litsentsi omava firmaga leping.

7.  Tervisekaitse

Kõik ehituses kasutatavad tooted ja materjalid peavad olema Tervisekaitseinspektsiooni

kasutusohutuse nõuetele ja vastavad. Vabariigi Valitsuse  1996.a. määrusega 230 ( RT I

1996,70,1209 1997   61, 1209 ) kinnitatud „Ehitusmaterjalide ja –toodete nõuetele  vastavuse tõendamine“ nõuetele. Tööde teostamisel tuleb juhinduda Töötervishoiu ja

tööohutuse seadusest ( ET1 0111-0685).

8. Energiatarbimisest

Energiatõhususe arvutamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a. määrusest nr.258 “Energiatõhususe miinimumnõuded”.

Energiamärgis näitab elamu energiatarbimist kütmisele, jahutusele, vee soojendamisele, ventilatsioonile ja valgustusele.

Mida kõrgem on energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on energiaarved.

Energiaarvutusel põhinev energiamärgis on lisatud kausta.

Koostas: Arnold Kuslap