GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

Töövõtja: 	OÜ REAALPROJEKT

Registrikood:	10765904

Litsentsid: 	EG10765904-0001, 457 MA

Töö nr.: VG28-10

ÜLDOSA.

Objekti asukoht: Mäeltküla küla, Viiratsi vald, Viljandi maakond

Tellija: MTÜ Viiratsi Jahiselts

Vastutav täitja: Jaanus Puks

Välitööde tegemise aeg: aprill 2010.a.

Kameraaltööde tegemise aeg: aprill 2010.a.

MÕÕDISTAMISE LÄHTEPUNKT.

RGTV2913    X=6469329,881 Y=596657,134 H=76,958

Koordinaadid L Est 97 süsteemis.

Kõrgused Balti 1977.a. süsteemis.

TÖÖ KIRJELDUS.

Teostati GPS mõõdistamine kahe TRIMBLE RTK GPS R6 kahesagedusliku reaalaja vastuvõtjaga riikliku võrgu punktilt RGTV2913 . Punktilt RGTV2913 on teostatud kogu maa-ala mõõdistamine 1,17 ha ulatuses M 1:500 detailsusega.

Geodeetilise alusplaani koostamine,kooskõlastamine. Plaanid väljastatakse graafiliselt ja digitaalselt.

MUUD SELGITUSED.

Töö väljastatakse tellijale ja kohalikule omavalitusele digitaalselt ja paberkandjal.

KASUTATUD MÕÕDISTUSSEADMED JA TARKVARA.

1. 2 TRIMBLE RTK GPS R6, horisontaalse täpsusega reaalajas mõõdistamisel +- 10mm +- 1ppm, vertikaalse täpsusega reaalajas mõõdistamisel +- 20mm +- 1ppm;

2. TOPCON GTS603 elektrontahhümeeter, nurgamõõdu täpsusega 3”, joonemõõdu täpsusega +- (2mm +- 2ppm).

Plaan koostati arvutiprogrammiga AutoCad 2008.

Koostas:  Age Uisk

26.04.2010.a.