MÕÕDISTAMISE KÄIGU ARVUTUS

Programm KÄIK

Mōōdistusobjekt: Viljandi sordikatsekeskus käik.

----------------------------------------------------------------------------

Punkti   Sise-    Dir.        S        dx       dy         x         y

nr     nurk     nurk        m        m        m          m         m

----------------------------------------------------------------------------

33                                               6466320.07 591207.63

249  0   213.04    -76.34  -198.89

35  276 39                                       6466243.73 591008.74

152 21    83.22    -73.72    38.62

3  191 18                                       6466170.01 591047.36

141  3    70.31    -54.68    44.20

4  351 25                                       6466115.33 591091.56

329 38   136.06    117.39   -68.78

5   84 56                                       6466232.72 591022.78

64 42   204.45     87.35   184.85

33  355 42                                       6466320.07 591207.63

----------------------------------------------------------------------------

ß(pr)=1260.00            707.07     0.00      0.00      P=  2649.58 m²

ß(t) =540.00                                              =0.26 ha

suhteline viga = 1/31625

Koostas: Heino Sadam

Kuupäev: 14.04.2011