## GEODEETILISE TÖÖ SELETUSKIRI

ÜLDOSA

Töö nimi: 			geodeetiline alusplaan

Objekti asukoht:			Viljandi vald, Matapera küla, Andruse tee 9 (62904:001:0075)

Tellija:				Baumer Ehitus OÜ

Töö sisu:			Geodeetilise alusplaani koostamine

Ettevõtte nimi:			OÜ W VARA

Äriregistri kood:			14229120

MTR nr:				EEG000458

Kutsetunnistuse nr:		Kutsetunnistus 164605, Geodeet tase 6

Mõõdistustööd			M. Sepp

Vastutav isik			M. Sepp

GEODEETILINE ALUS

Lähtepunktide andmed: 		OÜ Geosoft VRS-NOW GPS püsijaamade võrk

Koordinaatsüsteem: 		L-EST97

Kõrgussüsteem: 			EH2000

Geodeetiliste kõrguste ümber arvutamiseks EH2000 normaalkõrgusteks on kasutatud Eesti geoidi mudelit EST-GEOID 2017 (Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.)

VÄLITÖÖD

Kasutatud mõõdistusmetoodika	Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil.

ja seadmed:			Trimble S6 Robotic DR300, seadme nr 92712780,

täpsusklass: nurk 3“, kaugus 3mm+2ppm.

Trimble R8 Model 2 GPS/GNSS, seadme nr 4706128137

Tehnovõrgud on looduses tuvastatud kaablilokaatori ja välisevaatluse põhjal.

Maa-aluste tehnovõrkude olemasolu ja asendeid on võrreldud Maa-ameti tehnovõrkude kitsenduste mõjuala kaardiga „KITSENDUS_tehno.shp“

KAMERAALTÖÖD

Kasutatud tarkvara: 		MicroStation Power Draft V8i (Select Series 3)

Andmemudel:			Vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusele nr 34

“Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

VARASEMAD MÕÕDISTUSED

- Puuduvad

MUUD SELGITAVAD MÄRKUSED:

Maa-aluste tehnovõrkude olemasolu ja asendid on kontrollitud ning täpsustatud vastavate kommunikatsioonide valdajate juures selleks volitatud isikutega.

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud 16.01.2021 seisuga.

Materjalid esitatakse tellijale ja kohalikule omavalitsusele digitaalselt.

Koostas: K. Laos		17.01.2021. a