KÖITE SISUKORD

I	KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

II	SELETUSKIRI	1

1	ÜLDOSA	1

2	SAJUVETE KANALISATSIOON	1

2.1	PROJEKTEERITUD SAJUVETE KANALISATSIOON	1

2.2	TORUD JA ÜHENDUSOSAD	1

2.3	TORUSTIKU PAIGALDUS	1

3	DRENAAŽ	2

3.1	PIIRDEDRENAAŽ	2

3.2	KUIVENDUSDRENAAŽ	2

3.3	TORUSTIKU PAIGALDUS	2

4	TORUSTIKE PAIGALDAMISE KONTROLL JA ÜLEANDMINE	2

5	KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU HOOLDAMINE	2

6	PÕHILISED EHITUSTÖÖDE MAHUD	2

6.1	SAJUVETE KANALISATSIOON	2

6.2	DRENAAŽ	3

III	LISAD

- Veemajanduse OÜ tehnilised tingimused (teatis), 28.11.2007

- Pärnu Teedevalitsus, Lisa 1 hankedokumentidele Riigimaantee nr 52 Viljandi-Rõugu Mustla asula lõigu 8 km 22,12-25.00) ehituse tehnilise projekti koostamine

IV	JOONISED

- Asukoha skeem								1

- Tingmärgid								VK-1

- Sademevee kanalisatsiooni asendiplaan				VK-1/1 – VK-1/8

- Sademevee kanalisatsioon K2 pikiprofiil, Eelvool 2 ja Eelvool 3	VK-4/1 – VK-4/3

- Sademevee kanalisatsioon K2 pikiprofiil, Eelvool 3			VK-4/4 – VK-4/5

- Sademevee kanalisatsioon K2 pikiprofiil, Eelvool 3 ja Eelvool 4	VK-4/6 – VK-4/9

- Sademevee kanalisatsioon K2 pikiprofiil, Eelvool 5			VK-4/10 – VK-4/11

- Sademevee kanalisatsioon K2 pikiprofiil, Eelvool 6 ja Eelvool 7	VK-4/12

- Piirdedreeni torustik D1 pikiprofiil, Eelvool 5				VK-5/1

- Dreenitorustik D1 pikiprofiil, kaevud D1-8 kuni D1-13		VK-5/2

- Dreenitorustik D1 pikiprofiil, kaevud D1-16 kuni D1-21		VK-5/3

- Dreenitorustik D1 pikiprofiil, kaevud D1-22 kuni D1-26		VK-5/4

- Dreenitorustik D1 pikiprofiil, kaevud D1-27 kuni D1-30		VK-5/5

- Seotud joonis, kraavikaev						VK-11

# SELETUSKIRI

## ÜLDOSA

Käesolev T-52 Viljandi-Rõngu maantee km 22,12-25,00 Mustla asula lõigu tehniline projekt on koostatud K-Projekt AS poolt Lääne Teedekeskuse tellimusel.

Geodeetiline alusplaan on koostatud EOMAP Maamõõdukeskus OÜ poolt 2008 aasta mais (töö nr 28P154).

Projekti koostamisel on arvestatud olemasoleva situatsiooniga.

Kommunikatsioonivaldajate nõudmised kajastuvad tehnilistes tingimustes. Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega.

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega:

- Ühiskanalisatsioonivõrk EVS 848:2003.

- Ühisveevärk  EVS 847:2003.

- Kinnistu veevärgi projekteerimine EVS 835:2003.

- Kinnistu kanalisatsioon EVS 846:2003

- Linnatänavad. Osa 11. Tehnovõrgud ja – rajatised. EVS 843:2003

- Veekogusse ja pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded. ET-1, 1001-0228.

- RIL77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

- Teealade kuivenduse projekteerimise juhend. Koostanud FIE Ants Vaimel mai 2002. a.

## SAJUVETE KANALISATSIOON

### PROJEKTEERITUD SAJUVETE KANALISATSIOON

Käesoleval ajal on antud piirkonnas osaliselt lahtised kraavid. Planeeritava ala sajuvee eelvooluks on olemasolevad Posti tänavaga ristuvad kraavid. Olemasiolevate kraavide truupide asendamine vt. teede osa.

Planeeritud teed ehitatakse osaliselt ilma äärekivideta. Sajuvee kogumine projekteeritud tee alalt toimub lahtiste kraavide abil, piirdedrenaaži abil ja osaliselt immutatakse haljasalal.

Suurem osa teedest on projekteeritud äärekividega. Sajuvee kogumine projekteeritud tee alalt toimub restkaevude abil. Kogutud sajuveed suunatakse olemasolevatesse kraavidesse ja/või projekteeritud kraavidesse.

Sademevee reostustaseme ennetavaks vähendamiseks teostatakse tänavate kuivpuhastust.

Arvutuslik sajuvee vooluhulk restkaevudega kogumise ala (kõnnitee ja sõidutee) ulatuses:

Qarv=150 l/sek

Arvutuste aluseks on võetud valingvihma korduvuse tõenäosus 2 a.

Olemasolevad amortiseerunud truubid vahetatakse, vt teede projekteerimise osa. Teede osas on lahendatud truupide ja sajuveetorustiku äravoolu kindlustus, kraavisüvendi kindlustus, vajadusel tugisein.

Projekteeritud torustiku ristumisel olemasoleva side ja elektrikaabliga olemasolevad trassid kaitsta/toestada.

Kui trassid jäävad projekteeritud torustiku alla tuleb olemasolevad trassid kaitsta, paigalda hülsid.

Kui trassid jäävad projekteeritud torustiku peale tuleb olemasolevad trassid toestada.

### TORUD JA ÜHENDUSOSAD

Plastmassist isevoolsed kanalisatsioonitorud peavad vastama RIL77 p.2 „Torud ja toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud“ nõuetele.

Sajuvee kanalisatsiooni torustikud monteerida PP või PE topeltseinaga sadevete torustikest

(nt MABO STARK või analoog UPOREN PLUS jne) Ø200 mm ÷ 315 mm, tugevusaste vastavalt SN 8.

Kontrollkaevudena kasutada plastkaevusid 560/500 mm, imbkaevudena Ø2000/600 mm ilma põhjata r/b kaevusid.

Restkaevudena kasutada plastkaevusid 560/500 mm, liivakott V=300 liitrit.

Kraavikaevudena kasutada plast- või betoonkaevusid 1000/700 mm, liivakott H=0.5m.

Kontrollkaevud katta asfaldiga kaetud aladel ujuvat tüüpi malmluukidega (40 t), restkaevud katta malmist restluukidega 40 t.

### TORUSTIKU PAIGALDUS

Ehitustehnilised tööd teostada vastavalt RIL77 p.4.4, 4.5 ja 4.6 nõuetele.

Kaeviku minimaalne laius toestamata põhja korral – min 0,7 m. Toestatud kaeviku min põhjalaius vastavalt 1 m (RIL77 p.4.2). Ehitatavate torude maandamissügavus 1.0÷1.50 m.

Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja tehnilisi tingimusi.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele.

Kaevikus torustike aluskihina kasutada peenkillustikku fraktsiooniga 5÷15 mm, aluskihi paksus min 150 mm. Tasanduskihi tihedus peab olema vähemalt 95%. Algtäite tihedus liikluspiirkonnas on vähemalt 98%.

Liikluspiirkonnas peab lõpptäide olema tihendatav, kasutatav pinnas ei tohi sisaldada orgaanilisi aineid, kive, betooni tükke. Lõpptäide tihendatakse mehaaniliselt 98% tiheduseni.

Toru alus peab olema vähemalt 300 mm laiem kui toru välisläbimõõt.

Toetuskiht surutakse torude alla ja kõrvale poole toru kõrguseni.

Esimene tagasitäide peab ulatuma vähemalt 200 mm ülemise torulae peale. Kiht tihendatakse nii, et torud ei nihku ega aluspõhja struktuuri ei rikuta.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele.

Peale tööde teostamist haljastus ja teekatted taastatakse.

## DRENAAŽ

### PIIRDEDRENAAŽ

Sajuvee kogumiseks on projekteeritud piirdedrenaaž.

Projekteeritud drenaažitorustikud katta geotekstiiliga, ülekate peab olema 20 cm toru ümber. Kaeviku täitepinnas on filtermaterjal - kruus fraktsiooniga 5-15 mm.

### KUIVENDUSDRENAAŽ

Teekatte kaitseks on projekteeritud  kuivendusdrenaaž.

Projekteeritud drenaažitorustikud katta geotekstiiliga, ülekate peab olema 20 cm toru ümber. Kaeviku täitepinnas vt. teedeosa, lõige.

Enne liivapüüdja ühendamist sadeveesüsteemiga kasutada settekotiga kaevu Ø560/500 mm, liivakott 0.5 m.

### TORUSTIKU PAIGALDUS

Ehitustehnilised tööd teostada vastavalt RIL77 p.4.4, 4.5 ja 4.6 nõuetele.

Kaeviku minimaalne laius toestamata põhja korral – min 0,7 m. Toestatud kaeviku min põhjalaius vastavalt 1 m (RIL77 p.4.2). Ehitatavate torude maandamissügavus 1.2÷1.80 m.

Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja tehnilisi tingimusi.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele.

Kaevikus kasutada torustike aluskihina peenkillustikku fraktsiooniga 5÷15 mm, aluskihi paksus min 150 mm. Tasanduskihi tihedus peab olema vähemalt 95%. Algtäite tihedus liikluspiirkonnas on vähemalt 98%.

Trasside tagasitäiteks kasutatakse pinnased filtratsiooni mooduliga min 0.5 m ööpäevas.

Liikluspiirkonnas peab lõpptäide olema tihendatav, kasutatav pinnas ei tohi sisaldada orgaanilisi aineid, kive, betooni tükke. Lõpptäide tihendatakse mehaaniliselt 98% tiheduseni.

Toru alus peab olema vähemalt 300 mm laiem kui toru välisläbimõõt.

Toetuskiht surutakse torude alla ja kõrvale poole toru kõrguseni.

Esimene tagasitäide peab ulatuma vähemalt 200 mm ülemise torulae peale. Kiht tihendatakse nii, et torud ei nihku ega aluspõhja struktuuri ei rikuta.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik tööohutus ja heakord oleks tagatud. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele.

Peale tööde teostamist haljastus ja teekatted taastatakse.

## TORUSTIKE PAIGALDAMISE KONTROLL JA ÜLEANDMINE

Plastmasstorude ja -kaevude kontroll teha RIL77-1990 p.8 nõuetele vastavalt. Enne torustike katmist kontrollida torude, kaevude kõrgusi. Kontrolli kohta koostada protokoll.

Torustikele koostada teostusjoonised ja anda üle tellijale. Tellijale anda üle torustike ja kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid.

## KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU HOOLDAMINE

Kanalisatsiooni välisvõrgu normaalse töö tagavad:

- Kaevutarindite regulaarne tehniline järelevaatus- mitte vähem kui kord kolme aasta tagant. Avastatud vead parandatakse

- Võrgu profülaktiline läbipesemine ja puhastamine –mitte harvemini kui üks kord aastas (restkaevud, kraavid, torustikud)

- Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine

- Võrgu õigeaegne jooksev- ja kapitaalremont

- Avariide kiire likvideerimine.

Ühiskanalisatsiooni välisvõrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule linnavalitsuse vastava ametkonnaga vee-ettevõtja või muu hooldusorganisatsioon.

Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab reovee kogumisalade teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett ära juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama (Vabariigi valitsuse määrus nr 269, 31 juuli 2001).

## PÕHILISED EHITUSTÖÖDE MAHUD

### SAJUVETE KANALISATSIOON

- topeltseinaga sadevete toru 630 mm SN8				6 jm

- topeltseinaga sadevete toru 500 mm SN8				9 jm

- topeltseinaga sadevete toru 315 mm SN8				512 jm

- topeltseinaga sadevete toru 250 mm SN8				1164 jm

- topeltseinaga sadevete toru 200 mm SN8				257 jm

- plastm. kontrollkaevud Ø400/315 mm, liivakottiga 0.6m		9 tk

- plastm. kontrollkaevud Ø560/500 mm				52 tk

- plastm. kontrollkaevud Ø1000/700 mm				1 tk

-plastm.  restkaevud Ø560/500 mm (kandiline luuk)			41 tk

kotiosa h=0,60 m, l=300l

- bet. KRAAVIKAEV Ø1000/700, liivakottiga 0.5m		3 tk

- bet. kaev Ø1000/700 (K2-56)					1 tk

-rekonstrueeritav betoonkaev	DN1000 (SK-1)			1 tk

- likvideeritav torustik	 DN750, väljakaevamine, utiliseerimine	16 m

- likvideeritav truup						vt. teede maht

-soojustusplaat torule DN200						10 m

-külmumiskaitse kaevudele						2 tk

### DRENAAŽ

- ehitusdreenitoru 110 mm SN8					868 jm

- ehitusdreenitoru 160 mm SN8					157 jm

- ülaltmulgustatud dreenitoru 250 mm SN8			130 jm

-plastm. drenaažikaevud Ø560/500 mm, liivakott 0.2		21 tk

Märkused:

- Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.

- Seletuskirja ja asendiplaanilise lahenduse erinevuste ilmnemisel lugeda õigeks asendiplaan.