KÖITE SISUKORD

I	KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

II	SELETUSKIRI	1

1	SIDEKANALISATSIOON	1

1.1	SPETSIFIKATSIOON	1

2	SIDEKAABLIVÕRK	1

2.1	SPETSIFIKATSIOON	2

III	LISAD

- Pärnu Teedevalitsus, Lisa 1 hankedokumentidele Riigimaantee nr 52 Viljandi-Rõugu Mustla asula lõigu 8 km 22,12-25.00) ehituse tehnilise projekti koostamine

- Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused nr. 9094336, 10.12.2008 a.

IV	JOONISED

- Asukoha skeem							1

- Tingmärgid								SD-1 – SD-3

- Sidekanalisatsiooni plaan						SD-1/1 – SD-1/12

- Sidekaablivõrgu plaan 						SD-2/1 – SD-2/13

- Sidekaablivõrgu skeem 						SD-3/1 – SD-3/8

- Sidekanalisatsiooni torude paigutus				SD-4

# SELETUSKIRI

## SIDEKANALISATSIOON

Mustla aleviku sidekanalisatsiooni projekteerimisel on kasutatud:

AS Eesti Telefon Televõrkude tehnilised tingimused nr. 9094336, 10.12.2008 a.

Käesoleva projektiga on ette nähtud ehitada sidekanalisatsioon lõigus  Viljandi –Rõngu T-52 maantee ja  T-24163 Mustla-Mõnnaste maantee ristmikust  kuni Viljandi –Rõngu T-52 maantee ja Mustla aleviku Kevade tn. ristmikuni.

Sidekanalisatsiooni trassi pikkus käesolevas lõigus on umbes 2600 m.

Sidekanalisatsioon ehitatakse 2-avalisena D100 mm ( B-kat) plasttorudest, kasutades sidekanalisatsiooni kaeve KKS-2 ja KKS-3 tüüpi. Ristumisel sõiduteega sidekanalisatsioon ehitatakse D100 mm ( A-kat) plasttorudest. Vt. sidekanalisatsiooni plaanid joonistel SD-1/1 – SD-1/12.

Perspektiivsele optikakaablile paigaldada kiikertoru D32 mm projekteeritud kaevust SK-30 kuni sidekapini MTLK142.

Kliendi krundini on sidekanalisatsioon projekteeritud D50 mm plasttoruga.

Perspektiivse kliendi või perspektiivse sidevõrgu kaablile monteerida plasttorude lõpus pallmarker.

Kliendi krundil D50 mm plasttorude pikkus vt. kaablivõrgu projektist.

Sõidutee all on sidekanalisatsiooni paigaldussügavus toru pealispinnani 1.0 m, kõnniteede all

0.7 m.

Sideõhuliinid demonteeritakse koos mastidega. Õhuliinid võib demonteerida alles pärast kõikide side majasisestuste asendamist kaabelliinidega ja side taastamist vastavalt endisele olukorrale. Õhuliinidega majasisestused asendatakse kaabelliinidega sidekanalisatsioonis.

Sidekaablivõrgu projekt on lahendatud käesoleva projekti mahus eraldi kaustana.

NB! Olemasolev sidekanalisatsioon , sideõhuliinid, sidekaabelliinid ning sidemastid demonteeritakse pärast käesoleva sidekaablivõrgu projekti realiseerimist ja abonentide ümberlülitamist.

### SPETSIFIKATSIOON

| Pos nr. | Nimetus | Tüüp, mark | Tehnil. andmed | Ühik | Hulk | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC-toru | UPOTEL TEL A UPOTEL TEL B | Æ100 mm L=6 m Æ100 mm L=6 m | tk tk | 150 750 |  |
| 2. | Sidekaev koos luugiga „Elion“ | KKS-3 |  | tk | 3 |  |
| 3. | Sidekaev koos luugiga „Elion“ | KKS-2 |  | tk | 27 |  |
| 4 | Kaablikaevu kronstein 600 mm |  |  | tk | 120 |  |
| 5 | Kaablikaevu konsool 2-kohaline | KKA-2 |  | tk | 120 |  |
| 6 | 2-avaline sidekanalisatsioon |  |  | m | 2600 |  |
| 7 | 4-avaline sidekanalisatsioon |  |  | m | 26 |  |
| 8 | PVC-toru | UPOTEL | Æ50 mm | m | 2500 |  |
| 9 | Läbistushülss | LH 100 |  | tk | 150 |  |
| 10 | Läbistushülss | LH 50 |  | tk | 120 |  |
| 11 | Kaartoru |  | Æ100 mm | tk | 2 |  |
| 12 | Sadulharu | UPONOR 100/50x45 |  | tk | 15 |  |
| 13 | Sidetoru pallmarker |  |  | tk | 31 |  |
| 14 | Kiikertoru | D32 mm |  | m | 760 |  |

## SIDEKAABLIVÕRK

Mustla aleviku sidekaablivõrgu projekteerimisel on aluseks võetud:

Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused nr. 9094336, 10.12.2008 a.

Käesoleva projekti töömahtude piires asendatakse õhuliinidega majasisestused kaabelliinidega sidekanalisatsioonis.

Vt. sidekanalisatsiooni plaanid joonistel SD-2/1 – SD-1/13 ning skeemid joonistel SD-3/1 – SD-3/8.

Kliendi krundini on sidekanalisatsioon projekteeritud D50 mm plasttoruga ja spetsifitseeritud sidekanalisatsiooni projekti mahus. Kliendi krundist D50 mm plasttoru pikendatakse kuni kliendi hooneni ja spetsifitseeritakse käesoleva projekti osas.

Projekteeritud side maakaabelliinide paigaldussügavus sõidutee alla on 1.0 m D100 mm kaitsetorus, kõnniteede all 0.7 m.

Sideõhuliinid demonteeritakse koos mastidega. Õhuliinid võib demonteerida alles pärast kõikide sidemajasisestuste asendamist kaabelliinidega ja side taastamist vastavalt endisele olukorrale.

Käesolev sidekaablivõrgu rekonstrueerimise projekt hõlmab allnimetatud sidejaotuskapi piirkonda:

- Sidejaotuskapp MTLK105

- Sidejaotuskapp MTLK104

- Sidejaotuskapp MTLK101

- Sidejaotuskapid MTLK102 ja MLTK103

- Sidejaotuskapp MTLK113

- Sidejaotuskapp MTLK106

- Sidejaotuskapp MTLK142

NB! Olemasolev sidekanalisatsioon , sideõhuliinid, sidekaabelliinid ning sidemastid demonteeritakse pärast käesoleva sidekaablivõrgu projekti realiseerimist ja abonentide ümberlülitamist.

### SPETSIFIKATSIOON

| Pos nr. | Nimetus | Tüüp, mark | Tehnil. andmed | Ühik | Hulk | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sidejaotuskapi MTLK105 piirkond |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jaotuskapp | VK0-600 |  | tk | 1 | MTLK105 |
| 2 | Alusraam jaotuskapile | LSA „Eltek“ |  | tk | 6 |  |
| 3 | Eralduslatt jaotuskapile | Krone 2/10 |  | tk | 30 |  |
| 4 | Tolmukaitsekaas jaotuskapile | 100 p. |  | tk | 3 |  |
| 5 | Märgistuslatt 2/10, kitsas, puhas |  |  | tk | 1 |  |
| 6 | Maandusvarras ECU 12100 |  |  | tk | 1 |  |
| 7 | Maandustraat 16 mm² (CU) |  |  | m | 25 |  |
| 8 | Fibo-kergkruus jaotuskapile |  |  | kott | 1 |  |
| 9 | Plasttoru | D50 mm |  | m | 200 | Omaniku krundil |
| 10 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 100x2x0,5 | m | 1300 |  |
| 11 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 50x2x0,5 | m | 350 |  |
| 12 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 30x2x0,5 | m | 150 |  |
| 13 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 20x2x0,5 | m | 300 |  |
| 14 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 10x2x0,5 | m | 1000 |  |
| 15 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 3x2x0,5 | m | 350 |  |
| 16 | Jätkumuhv 100x2 sidekaablile | Raychem |  | tk | 1 |  |
| 17 | Jätkumuhv 50x2 sidekaablile | Raychem |  | tk | 1 |  |
| 18 | Jätkumuhv 10x2 kuni 30x2 sidekaablitele | Gelsnap |  | tk | 5 |  |
| 19 | Üleviigujuhe jätkusisene | L=420 mm |  | tk | 9 |  |
| 20 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 10 |  |
| 21 | Abonentkarp AK-3 (ELTEK) |  |  | tk | 6 |  |
| 22 | Abonentkaabli kaitse hoone peale | Plasttoru TAM-16 (PVC) |  | m | 20 |  |
| 23 | Postikapp | PK-20-20 |  | tk | 5 |  |
| 24 | Tõmmits olemas-olevale puitpostile |  |  | tk | 1 |  |
| 25 | Immutatud puitpost üldpikkusega 8m ladva läbimõõduga 17 cm ( tugi) |  |  | tk | 1 |  |
| 2. Sidejaotuskapi MTLK104 piirkond |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Eralduslatt jaotuskapile | Krone 2/10 |  | tk | 43 |  |
| 2 | Märgistuslatt 2/10, kitsas, puhas |  |  | tk | 2 |  |
| 3 | Plasttoru | D50 mm |  | m | 200 | Omaniku krundil |
| 4 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 200x2x0,5 | m | 600 |  |
| 5 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 50x2x0,5 | m | 100 |  |
| 6 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 20x2x0,5 | m | 150 |  |
| 7 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 10x2x0,5 | m | 800 |  |
| 8 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 5x2x0,5 | m | 250 |  |
| 9 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 3x2x0,5 | m | 1500 |  |
| 10 | Sidekaabel | MU | 2x1x1,0 | m | 60 |  |
| 11 | Sidekaabel | MU | 1x4x0,8 | m | 350 |  |
| 12 | Jätkumuhv 50x2 sidekaablile | Raychem |  | tk | 1 |  |
| 13 | Jätkumuhv 10x2 kuni 30x2 sidekaablitele | Gelsnap |  | tk | 7 |  |
| 14 | Üleviigujuhe jätkusisene | L=420 mm |  | tk | 9 |  |
| 15 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 20 |  |
| 16 | Abonentkarp AK-3 (ELTEK) |  |  | tk | 20 |  |
| 17 | Jaotuskapp SK-0-10 (ELTEK) |  |  | tk | 5 |  |
| 18 | Abonentkaabli kaitse hoone peale | Plasttoru TAM-16 (PVC) |  | m | 100 |  |
| 19 | Postikapp | PK-20-20 |  | tk | 1 |  |
| 3. Sidejaotuskapi MTLK101 piirkond |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Eralduslatt jaotuskapile | Krone 2/10 |  | tk | 40 |  |
| 2 | Tolmukaitsekaas jaotuskapile | 100 p. |  | tk | 4 |  |
| 3 | Märgistuslatt 2/10, kitsas, puhas |  |  | tk | 2 |  |
| 4 | Plasttoru | D50 mm |  | m | 150 | Omaniku krundil |
| 5 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 200x2x0,5 | m | 150 |  |
| 6 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 50x2x0,5 | m | 60 |  |
| 7 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 20x2x0,5 | m | 750 |  |
| 8 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 10x2x0,5 | m | 600 |  |
| 9 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 5x2x0,5 | m | 200 |  |
| 10 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 3x2x0,5 | m | 1300 |  |
| 11 | Jätkumuhv 50x2 sidekaablile | Raychem |  | tk | 1 |  |
| 12 | Jätkumuhv 10x2 kuni 30x2 sidekaablitele | Gelsnap |  | tk | 11 |  |
| 13 | Üleviigujuhe jätkusisene | L=420 mm |  | tk | 12 |  |
| 14 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 13 |  |
| 15 | Abonentkarp AK-3 (ELTEK) |  |  | tk | 17 |  |
| 16 | Jaotuskapp SK-0-10 (ELTEK) |  |  | tk | 2 |  |
| 17 | Abonentkaabli kaitse hoone peale | Plasttoru TAM-16 (PVC) |  | m | 100 |  |
| 18 | Postikapp | PK-20-20 |  | tk | 2 |  |
| 4. Sidejaotuskappide MTLK102 ja MLTK103piirkonnad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A. MLTK102 |  |  |  |  |
| 1 | Eralduslatt jaotuskapile | Krone 2/10 |  | tk | 30 |  |
| 2 | Tolmukaitsekaas jaotuskapile | 100 p. |  | tk | 3 |  |
| 3 | Märgistuslatt 2/10, kitsas, puhas |  |  | tk | 2 |  |
| 4 | Plasttoru | D50 mm |  | m | 50 | Omaniku krundil |
| 5 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 100x2x0,5 | m | 900 |  |
| 6 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 50x2x0,5 | m | 100 |  |
| 7 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 30x2x0,5 | m | 250 |  |
| 8 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 10x2x0,5 | m | 300 |  |
| 9 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 3x2x0,5 | m | 500 |  |
| 10 | Jätkumuhv 50x2 sidekaablile | Raychem |  | tk | 1 |  |
| 11 | Jätkumuhv 10x2 sidekaablile | Gelsnap |  | tk | 1 |  |
| 12 | Üleviigujuhe jätkusisene | L=420 mm |  | tk | 3 |  |
| 13 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 10 |  |
| 14 | Abonentkarp AK-3 (ELTEK) |  |  | tk | 4 |  |
| 15 | Abonentkaabli kaitse hoone peale | Plasttoru TAM-16 (PVC) |  | m | 20 |  |
| 16 | Postikapp | PK-20-20 |  | tk | 1 |  |
|  |  | B. MLTK103 |  |  |  |  |
| 1 | Eralduslatt jaotuskapile | Krone 2/10 |  | tk | 25 |  |
| 2 | Tolmukaitsekaas jaotuskapile | 100 p. |  | tk | 3 |  |
| 3 | Märgistuslatt 2/10, kitsas, puhas |  |  | tk | 2 |  |
| 4 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 200x2x0,5 | m | 1000 |  |
| 5 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 50x2x0,5 | m | 20 |  |
| 6 | Jätkumuhv 200x2 sidekaablile | Raychem |  | tk | 1 |  |
| 7 | Jätkumuhv 50x2 sidekaablile | Raychem |  | tk | 1 |  |
| 8 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 4 |  |
| 5. Sidejaotuskapi MTLK113 piirkond |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jaotuskapp | VK-200 |  | tk | 1 | MTLK113 |
| 2 | Alusraam jaotuskapile | LSA „Eltek“ |  | tk | 2 |  |
| 3 | Eralduslatt jaotuskapile | Krone 2/10 |  | tk | 20 |  |
| 4 | Tolmukaitsekaas jaotuskapile | 100 p. |  | tk | 2 |  |
| 5 | Märgistuslatt 2/10, kitsas, puhas |  |  | tk | 1 |  |
| 6 | Maandusvarras ECU 12100 |  |  | tk | 1 |  |
| 7 | Maandustraat 16mm² (CU) |  |  | m | 25 |  |
| 8 | Fibo-kergkruus jaotuskapile |  |  | kott | 0,5 |  |
| 9 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 20x2x0,5 | m | 250 |  |
| 10 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 1 |  |
| 6. Sidejaotuskapi MTLK106 piirkond |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jaotuskapp | VK-100 |  | tk | 1 | MTLK106 |
| 2 | Alusraam jaotuskapile | LSA „Eltek“ |  | tk | 1 |  |
| 3 | Eralduslatt jaotuskapile | Krone 2/10 |  | tk | 10 |  |
| 4 | Tolmukaitsekaas jaotuskapile | 100 p. |  | tk | 1 |  |
| 5 | Märgistuslatt 2/10, kitsas, puhas |  |  | tk | 1 |  |
| 6 | Maandusvarras ECU 12100 |  |  | tk | 1 |  |
| 7 | Maandustraat 16mm² (CU) |  |  | m | 25 |  |
| 8 | Fibo-kergkruus jaotuskapile |  |  | kott | 0,5 |  |
| 9 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 10x2x0,5 | m | 100 |  |
| 10 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 1 |  |
| 7. Sidejaotuskapi MTLK142 piirkond |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 20x2x0,8 | m | 2300 |  |
| 2 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 5x2x0,8 | m | 20 |  |
| 3 | Sidekaabel | VMOHBU-TL | 3x2x0,8 | m | 10 |  |
| 4 | Sidekaabel | MU | 1x4x0,8 | m | 100 |  |
| 5 | Jätkumuhv 20x2 sidekaablile | Gelsnap |  | tk | 2 |  |
| 6 | Üleviigujuhe jaotuskapile | L=420 mm |  | tk | 1 |  |
| 7 | Üleviigujuhe jätkumuhvile | L=420 mm |  | tk | 2 |  |
| 8 | Postikapp | PK-20-20 |  | tk | 2 |  |
| 9 | Immutatud puitpost üldpikkusega 8 m, ladva läbimõõduga 17 cm ( tugi) |  |  | tk | 1 |  |