GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED

Töö nr.: GEO3716

Objekti asukoht: Viljandi maakond, Tarvastu vald, Mustla alevik ja Tinnikuru küla

Objekt: Mustla tee geodeetiline alusplaan

Tellija: Tarvastu Varad OÜ

Töö täitja: Maainsener OÜ (Litsents: 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185)

Töö sisu: Maa-ala mõõdistamine, M 1:500 plaani koostamine

2. VÄLITÖÖD

Kõrgussüsteem: Balti ‘77

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Kasutatud lähtepunktid: Mustla kohaliku geodeetilise võrgu punktid

Töö teostasid geodeedid I. Esula ja K. Milsaar 2011. a augusti kuus.

Geodeetilise võrgu punktide seisukord oli rahuldav. Geodeetilise võrgu punktide koordinaadid on saadud Maa-ameti infosüsteemist.

Situatsiooni mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble 5603, mõõdistusviis tahhümeetriline.

3. KAMERAALTÖÖD

Geodeetilise alusplaani on koostanud joonestaja M.Kaljuvee, kasutades CAD paketti MicroStation PowerDraft.

Katastriüksuste piirid on  Maa-ameti andmetel seisuga  09.2011.a.

Elion Ettevõtted AS-le kuuluvad sideliinid on plaanile kantud Eltel Networks AS poolt looduses ettenäidatud asukoha alusel. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kuuluvad kaabelliinid on plaanile kantud Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ poolt väljastatud materjalide alusel.

Plaani koostamiseks on kasutatud järgmisi arhiivimaterjale:

- Maainsener OÜ töö nr 3668

Käesolevas aruandes on *.dgn faili väljatrükk paberil:

M 1: 500  geodeetiline alusplaan 2 lehel

Aruanne on koostatud 2 eksemplaris.

Originaalmaterjalid säilitatakse Maainsener OÜ geodeesiabüroo arhiivis

Koostas:…………………………../I.Esula/