TEOSTUSMÕÕDISTAMISTÖÖDE SELETUSKIRI

Töö nr: 215/01-19

Tellija: Stroicom OÜ

Teostaja: Georam OÜ

Objekti asukoht: Viljandimaa, Mustla alevik

Objekti nimetus: Mustla aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimine

Töö sisu: teostusmõõdistamine

Töö täitjad: Rain Varul, Anti Altküla

Töö teostamise aeg: august-oktoober 2019

Alljärgnevad kõik polügonaalpunktid ja reeperid on L-Est`97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis:

VRS mõõdistusvõrk

Mõõdistusel kasutati instrumenti: Leica TCRP 1202

Täpsusklass: nurk 2`` ja kaugus 3mm+2ppm

Plaani mõõtkava: 1:500

Koordinaatide süsteem: L-Est`97

Kõrguslik süsteem: EH2000

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Jaani tänav:

Küttetoru:

- Uponor Ecoflex Thermo DN90/200:			L=919.16m

Mõõdistatud trasside kogupikkus: L=919.16 m

Harju tänav:

Küttetoru:

- DN80/180:						L=66.05m

- DN100/225:						L=125.53m

- DN125/250:						L=34.12m

- Uponor Ecoflex Thermo DN90/200:			L=127.11m

Mõõdistatud trasside kogupikkus: L=352.81 m

Maakraanid:

- DN80:			6tk

04.oktoober 2019.a.	.......................................................………../A.Altküla/