# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Pärsti kapptelefonijaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pärsti küla, Viljandi vald, Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | LL1031 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljadi 110/35/15/6 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Vastemõisa |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Pärsti II |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F5 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Elektritsentrum AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | E14129 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | September 2014 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=229,73 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | PVC110 L=200,00 kinniselt |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=229,73 s.h kinniselt L=200.00 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. 43489 algus |  | Kaabl nr. 43489 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | AJ | 41 | 43519JK |  | 229,73 | AXPK4G120 |

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: E14129 |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Madalpinge ehitatud |  | EE |  |  | Punane |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Madalpinge tarbija |  | EE_Tarbija |  |  | Oranz |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Madalpinge olemasolev |  | EE_ol.olev |  |  | Roheline |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Situatsioon |  | Alus |  |  | Hall |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Sidemed |  | Sidemed |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kinnistupiirid |  | Piir |  |  | Pruun |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Võrgurist |  | Võrk |  |  | Tume pruun |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Põhja-lõuna suund |  | Vormistus |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kaabli nr. 43489 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6476751,343 | 589674,637 |  | 96.15 |  | 0.17 |  | 2 |  | 6476751,292 |  |  | 589673,156 |
| 2 | 6476751,292 | 589673,156 |  | 95.31 |  | 0.77 |  | 3 |  | 6476751,130 |  |  | 589672,903 |
| 3 | 6476751,130 | 589672,903 |  | 95.32 |  | 0.79 |  | 4 |  | 6476749,857 |  |  | 589667,105 |
| 4 | 6476749,857 | 589667,105 |  | 95.74 |  | 0.97 |  | 5 |  | 6476747,861 |  |  | 589658,911 |
| 5 | 6476747,861 | 589658,911 |  | 96.11 |  | 1.2 |  | 6 |  | 6476747,440 |  |  | 589656,984 |
| 6 | 6476747,440 | 589656,984 |  | 96.37 |  | 1.1 |  | 7 |  | 6476745,853 |  |  | 589655,776 |
| 7 | 6476745,853 | 589655,776 |  | 96.63 |  | 1 |  | 8 |  | 6476740,685 |  |  | 589653,321 |
| 8 | 6476740,685 | 589653,321 |  | 97.01 |  | 0.87 |  | 9 |  | 6476736,764 |  |  | 589650,464 |
| 9 | 6476736,764 | 589650,464 |  | 97.15 |  | 0.7 |  | 10 |  | 6476734,489 |  |  | 589649,995 |
| 10 | 6476734,489 | 589649,995 |  | 96.84 |  | 0.89 |  | 11 |  | 6476728,397 |  |  | 589647,846 |
| 11 | 6476728,397 | 589647,846 |  | 96.69 |  | 0.9 |  | 12 |  | 6476721,443 |  |  | 589645,180 |
| 12 | 6476721,443 | 589645,180 |  | 95.9 |  | 1.2 |  | 13 |  | 6476714,784 |  |  | 589642,073 |
| 13 | 6476714,784 | 589642,073 |  | 94.71 |  | 2 |  | 14 |  | 6476710,103 |  |  | 589640,246 |
| 14 | 6476710,103 | 589640,246 |  | 94.45 |  | 2.27 |  | 15 |  | 6476701,933 |  |  | 589636,408 |
| 15 | 6476701,933 | 589636,408 |  | 92.66 |  | 2.5 |  | 16 |  | 6476697,564 |  |  | 589633,013 |
| 16 | 6476697,564 | 589633,013 |  | 93.47 |  | 1.7 |  | 17 |  | 6476689,905 |  |  | 589628,678 |
| 17 | 6476689,905 | 589628,678 |  | 93.74 |  | 1.45 |  | 18 |  | 6476686,975 |  |  | 589625,653 |
| 18 | 6476686,975 | 589625,653 |  | 92.38 |  | 3 |  | 19 |  | 6476683,622 |  |  | 589622,643 |
| 19 | 6476683,622 | 589622,643 |  | 91.18 |  | 2.6 |  | 20 |  | 6476682,201 |  |  | 589620,868 |
| 20 | 6476682,201 | 589620,868 |  | 91.73 |  | 2 |  | 21 |  | 6476678,990 |  |  | 589618,071 |
| 21 | 6476678,990 | 589618,071 |  | 92.36 |  | 2.7 |  | 22 |  | 6476675,962 |  |  | 589614,332 |
| 22 | 6476675,962 | 589614,332 |  | 92.19 |  | 3.17 |  | 23 |  | 6476672,218 |  |  | 589611,581 |
| 23 | 6476672,218 | 589611,581 |  | 92.23 |  | 3.2 |  | 24 |  | 6476667,017 |  |  | 589606,510 |
| 24 | 6476667,017 | 589606,510 |  | 92.49 |  | 3.7 |  | 25 |  | 6476661,325 |  |  | 589600,263 |
| 25 | 6476661,325 | 589600,263 |  | 93.13 |  | 4.1 |  | 26 |  | 6476653,485 |  |  | 589592,048 |
| 26 | 6476653,485 | 589592,048 |  | 95.24 |  | 2.8 |  | 27 |  | 6476646,717 |  |  | 589584,838 |
| 27 | 6476646,717 | 589584,838 |  | 97.74 |  | 0.65 |  | 28 |  | 6476642,768 |  |  | 589580,403 |
| 28 | 6476642,768 | 589580,403 |  | 96.37 |  | 2.2 |  | 29 |  | 6476636,595 |  |  | 589574,723 |
| 29 | 6476636,595 | 589574,723 |  | 96 |  | 2.37 |  | 30 |  | 6476630,431 |  |  | 589568,745 |
| 30 | 6476630,431 | 589568,745 |  | 95.79 |  | 2.6 |  | 31 |  | 6476623,467 |  |  | 589561,307 |
| 31 | 6476623,467 | 589561,307 |  | 95.83 |  | 2.6 |  | 32 |  | 6476619,550 |  |  | 589557,230 |
| 32 | 6476619,550 | 589557,230 |  | 95.98 |  | 2.4 |  | 33 |  | 6476615,093 |  |  | 589553,561 |
| 33 | 6476615,093 | 589553,561 |  | 96.17 |  | 2.1 |  | 34 |  | 6476608,029 |  |  | 589546,348 |
| 34 | 6476608,029 | 589546,348 |  | 96.46 |  | 1.7 |  | 35 |  | 6476602,755 |  |  | 589538,372 |
| 35 | 6476602,755 | 589538,372 |  | 96.75 |  | 1.5 |  | 36 |  | 6476601,914 |  |  | 589532,396 |
| 36 | 6476601,914 | 589532,396 |  | 97.33 |  | 1.5 |  | 37 |  | 6476600,923 |  |  | 589527,137 |
| 37 | 6476600,923 | 589527,137 |  | 97.19 |  | 1.8 |  | 38 |  | 6476600,268 |  |  | 589522,219 |
| 38 | 6476600,268 | 589522,219 |  | 97.2 |  | 1.7 |  | 39 |  | 6476599,771 |  |  | 589520,246 |
| 39 | 6476599,771 | 589520,246 |  | 96.85 |  | 1.72 |  | 40 |  | 6476599,579 |  |  | 589519,164 |
| 40 | 6476599,579 | 589519,164 |  | 96.67 |  | 1.68 |  | 41 |  | 6476600,330 |  |  | 589517,597 |
| 41 | 6476600,330 | 589517,597 |  | 98.28 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: