- MATERJALIDE  SPETSIFIKATSIOON

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

1	Rippkeerdkaabel, 1×16+25mm2		AMKA	     m	      63

2	Kaabel 4G25mm2				AXPK		     m	    465

3	Sama, 3G2,5mm2				PPJ		     m	      84

4	Otsamuhv, 1kV, 4-sooneline plast-				  kompl.     20

kaabel 4÷35mm2

5	Kooniline kuumtsingitud teraspost,		8PJ60HL1	     tk	        8	     Petitjean

h=8,0m

6	P-adapter teraspostile, l=1,0m		P1060		     tk	        8	     Petitjean

# 7	Masti jaland koos kinnitusdetailidega				     tk	        8

8	Postiarmatuur 4-soonelisele kaablile		SV 15.11	     tk	        8	     Ensto

9	Sulavkaitse (keermega), In=6A				     tk	        8

10	Välisvalgusti City, 230V, 100W, IP54	GW 86006	     tk	        8	     GEWISS

## 11	Kõrgsurve Na-lamp 100W, E40, 9,5klm			     tk	        8

12	Hargnemisklemm				KE66		     tk	        3	     Ensto

13	Liigpingepiirik koos ühendusmooduliga	LVA-440-FL	     tk	        4	     Raychem

14	Sama						LVA-440-BL	     tk	        1	     Raychem

15	Lõpukinnitusklamber				SO 3.25	     tk	        4

16	Kandeklamber					SO 214	     tk	        1

17	Lindiga kinnitatav konks			SOT 29	     tk	        5

18	Teraslint					COT 37	     tk	      10

19	Teraslindi klamber				COT 36	     tk	      10

20	Isolatsiooni läbistav klemm			SL 11.11	     tk	        6

21	Hargnemisklemm				SL 2.11	     tk	        2

22	Maandusklemm				SE 15		     tk	        4

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

### 23	Kaabli kinnituskomplekt rb. mastile		nr.0042	     tk	        3	      Elektro-

skandia

24	Metallist kaitserenn						     tk	        4

25	Maandusjuhi kaitse mastil					     tk	        4

26	Vaskjuhe, 25mm2						     m	    140

27	Vasetatud elektrood, l=2,4m					     tk	      28

28	Karpteras, 50×32×4,4mm					     m	      15

29	PVC toru, ø50×2,0mm, l=6m, klass B			     tk	       20

30	Toru käänak, ø50×90°						     tk	         4

31	Sama, ø50×45°						     tk	         2

32	Lainerenn, D=75mm, l=3m, klass C		XYS1090×3	     tk	       87

33	Hoiatuslint 							     m	     420

34	DIN liist							     m	       0,2

35	Liiv								     m3	     26,1

Tagastub demontaažist

1	Raudbetoonpost						     tk	         3

2	Välisvalgusti							     tk	         4

3	Metallkonstruktsioonid					     kg	       10