## EHITUSGEODEETILISTE UURINGUTE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

litsents: 723-MA 05.10.2010

MTR EEG000287

Asukoht:	Viljandi linn, Roo tn

Tellija:                  Andrus Tikka

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi vallas, Peetrimõisa külas, Kevade vkt2 geodeetilise alusplaani koostamine projekteerimis tööde tarbeks. Geodeetiliste uuringute tegemisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” soovituslikest nõuetest.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Eesti Vabariigi põhivõrgupunktidega mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Lähtepunktid on GPS1 ja GPS2.Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd:puuduvad.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Tehnovõrkude uuringuid ei tellitud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisvaatluste põhjal.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Viljandi vallale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud aprill 2016 M Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		12.04.2016. a