#### GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

##### Töö nr 054-2011

- ÜLDOSA

Objekti asukoht: Ramsi alevik Pärsti vald Viljandimaa

Objekti nimetus: Keskuse tee 3 (62903:003:0940) osaline topo-geodeetiline mõõdistamine.

Töö tegija: VMB Grupp OÜ

Töö tellija: Proff Projekt  OÜ

Mõõdistamistööd on tehtud kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14.aprill 1994.a. määrusega nr. 138 kinnitatud “Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise kord”, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 1995.a. määrusega nr 303 kinnitatud “Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise kord”  ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007 määrusega nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

- LÄHTEANDMED

Käesoleva töö mõõdistamiskäik tugineb RGTV punktidele 3425 ja 3426

3425	X = 6463525.189		Y = 590726.242		H =  56.28

3426	X =6463934.688		Y = 590070.491		H =  64.40

Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, BK77 süsteemis.

- MÕÕDISTAMINE

Teostati tahhümeetriline  mõõdistamine mõõtkavas 1:500,  u  0,4 ha.

Mõõdistusandmeid säilitatakse digitaalselt VMB Grupp OÜ arhiivis.

- MUUD SELGITUSED

Piiriandmed on saadud Riigi Maa-ameti Maaregistri kaardilt ja katastriüksuste plaanidelt. Töö on väljastatud tellijale aruandesse köidetuna ja CD-l.

- KASUTATUD INSTRUMENDID

Mõõdistamistöödel kasutati elektrontahhümeetrit Zeiss 55R.

24.10.2011                                                   Koostas:                                       H.Sadam