GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI

- ÜLDANDMED

Töö nr.: GEO 23-3575

Objekti asukoht: Viljandimaa, Viljandi vald, Sinialliku küla

Objekt: Riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia sidetrassi teostusmõõdistus

Tellija: Kagu Elekter OÜ

Töö täitja: Geopartner OÜ (Litsents: 721 MA; MTR EEG000226)

Töö sisu: M 1:500 teostusmõõdistuse koostamine

2. VÄLITÖÖD

Kõrgussüsteem: EH2000

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Töö teostasid geodeedid: J. Elisson 2023 a. mai-august.

Situatsiooni mõõdistamisel kasutati RTK GPS-seadet Trimble R8 ja elektrontahhümeetrit STS700.

Mõõdistuse aluspunktide ellipsoid kõrgused on EH2000 kõrgussüsteemi arvutatud geoidi mudeliga „EST_GEOID2017“.

GPS mõõdistatud punktide täpsus geodeetilise põhivõrgu suhte mahtus vahemikku 0.03m-0.05m.

3. KAMERAALTÖÖD

Teostusmõõdistus on koostatud  kasutades CAD paketti MicroStation PowerDraft.

Katastriüksuste piirid on tellitud Maa-ametist.

.

Aruanne on koostatud 1 eksemplaris.

Originaalmaterjalid säilitatakse Geopartner OÜ arhiivis.

Koostas:…………………………../M.Schoppe/