GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

Töövõtja: 	OÜ REAALPROJEKT

Registrikood:	10765904

Litsentsid: 	EG10765904-0001, 457 MA

Töö nr.: VG154-08

ÜLDOSA.

Objekti asukoht: Sinialliku küla, Pärsti vald, Viljandi maakond

Tellija: Meimer Margus

Vastutav täitja: Jaanus Puks

Välitööde tegemise aeg: november 2008.a.

Kameraaltööde tegemise aeg: november 2008.a.

MÕÕDISTAMISE LÄHTEPUNKT.

RGTV 2939	X=6464475.6045	Y=590926.6112	 H=55.428

Koordinaadid L Est 97 süsteemis.

Kõrgused Balti 1977.a. süsteemis.

TÖÖ KIRJELDUS.

Teostati GPS mõõdistamine kahe TRIMBLE RTK GPS R6 kahesagedusliku reaalaja vastuvõtjaga riikliku võrgu punktilt RGTV 2939, mille käigus määrati kaks armatuurvarrastega tähistatud punkti P10 ja P11. Mõõdistamisel kasutati reaalaja mõõdistamise “Fixed reziimi”, mis lubab salvestada määratava punkti koordinaate mitte vähem kui +- 10mm+1ppm täpsusega. Salvestatud koordinaadid on arvutatud vähemalt 30 mõõtmise keskmisena.

Punktidelt P10 ja P11 on teostatud kogu maa-ala mõõdistamine 0,30 ha ulatuses M 1:500 detailsusega.

Geodeetilise alusplaani koostamine. Kooskõlastamine kommunikatsioonide valdajatega. Plaanid väljastatakse graafiliselt ja digitaalselt.

TEHNOVÕRGUD.

Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste ja teostusjooniste alusel. Kõigi maa-aluste kommunikatsioonide plaanilised asukohad on kooskõlastatud neid valdavates asutustes ja ettevõtetes (vt. kooskõlastuste koopiaid).

MUUD SELGITUSED.

Piiriandmed on tellitud Riigi Maa-ametist digitaalselt ja lisatud geoalusele seisuga 12.11.2008.a.

Töö väljastatakse tellijale ja kohalikule omavalitusele digitaalselt ja paberkandjal.

KASUTATUD MÕÕDISTUSSEADMED JA TARKVARA.

1. 2 TRIMBLE RTK GPS R6, horisontaalse täpsusega reaalajas mõõdistamisel +- 10mm +- 1ppm, vertikaalse täpsusega reaalajas mõõdistamisel +- 20mm +- 1ppm;

2. TOPCON GTS603 elektrontahhümeeter, nurgamõõdu täpsusega 3”, joonemõõdu täpsusega +- (2mm +- 2ppm).

Plaan koostati arvutiprogrammiga AutoCad 2004.

Koostas:  Age Uisk

13. november 2008.a.