## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

723-MA 05.10.2010

Asukoht:	Viljandi maakond Pärsti vald Sinialliku küla Ojaperve 8

Katastriüksus:  	62906:001:0060

Tellija: Sigrid Jeedas

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi maakonnas, Pärsti vallas, Sinialliku külas, Ojaperve 8 geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud GPS punktidega Geodeetiliste lähtepunktidena on kasutatud GPS punkte GPS 1 ja GPS 2. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd: puuduvad

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble 5600 tahhümmeetriga, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft baasil.

- Tehnovõrkude uuringuid ei tellitud

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale  paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud mai 2013.a  M. Sepp  poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

- Asukoha skeem

  - Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M.Sepp			22.05.2013. a