SELETUSKIRI

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Viljandi vald, Soe küla, Roni-Remi (79703:003:1500)

Objekti nimetus	madalpingekaablite teostusmõõdistus

Tellija:

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi vallas, Soe külas, Roni-Remi (79703:003:1500) kinnistu madalpingekaablite teostusmõõdistamine. Geodeetiliste tööde tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a. nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded” määrusest.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Eesti Vabariigi riigivõrgu punktidega mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

- Teostatud objektide mahud ja mõõdud on esitatud joonisel ja tabelis.

| Nimetus | Kogus | Pikkus (M) | Mark | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| madalpingekaabel | 2 | 282,52 | AXPK 4G240 |  |
| madalpingekaabel | 2 | 286,45 | AXPK 4G240 |  |
| kaitsetoru | 1 | 548 | 750 N De110PVC |  |

Materjalid esitatakse Viljandi vallale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud september 2019 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Teostusmõõdistus M 1:500

Koostas: K. Laos		01.09.2019. a