TEOSTUSMÕÕDISTAMISTÖÖDE SELETUSKIRI

Töö nr: 204/11-18

Tellija: Iffel Energia OÜ

Teostaja: Georam OÜ

Objekti asukoht: Viljandimaa, Viljandi vald, Tänassilma küla

Objekti nimetus: Riigitee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 57,3-58,77 välisvalgustus

Töö sisu: teostusmõõdistamine

Töö täitjad: Rain Varul, Anti Altküla

Töö teostamise aeg: november-detsember 2018

Alljärgnevad kõik polügonaalpunktid ja reeperid on L-Est`97 koordinaatsüsteemis ja Balti`77 kõrgussüsteemis:

VRS mõõdistusvõrk

Mõõdistusel kasutati instrumenti: Leica TCRP 1202

Täpsusklass: nurk 2`` ja kaugus 3mm+2ppm

Plaani mõõtkava: 1:500

Koordinaatide süsteem: L-Est`97

Kõrguslik süsteem: EH2000

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Kaabel:

- AXPK 4G16:			L=195.30 m

- AXPK 4G35:			L=1042.28 m

- 1xXPK2x1,5:			L=2.83 m

Mõõdistatud trasside kogupikkus: L=1240.41 m

Kaitsetoru:

- Ø75PVC N450:			L=1151.75 m

- Ø75PE N1250:			L=88.66 m

Valgustid:

- Metallmast 5m:			30tk

- Metallmast 8m:			2tk

31.detsember 2018.a.	.......................................................………../A.Altküla/