SISUKORD.

SELETUSKIRI

I ÜLDOSA

1.1    LÄHTEANDMED

1.2    OLEMASOLEV OLUKORD

II EHITUSLIK OSA

1.    ETTEVALMISTUSTÖÖD

2.    TRUUBID

3.    MULLATÖÖD

4.    KATE

5.    LIIKLUSMÄRGID

6.    TEE MAAALA PUHASTAMINE JA PLANEERIMINE

7.    PÕHILISTE TEE_EHITUSLIKE TÖÖDE KULULOEND

8.    KASUTATUD NORMDOKUMENDID JA JUHENDID

JOONISED

| Jrk.nr. | Joonise nimi | Mõõtkava | Joonise nr | Faili nimi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asukoht kaardil |  |  | pdf |
| 2 | Geoalus | 1:500 |  | dwg |
| 3 | Mõõdud | 1:500 | 1-11 | Dwg/pdf |
| 4 | Pikiprofiil | 1:1000;1:100 | 12-16 | Dwg/pdf |
| 5 | Vertikaalplaneerimine | 1:500 | 17-27 | Dwg/pdf |
| 6 | Ristprofiilid. | 1:50 | 28-30 | Dwg/pdf |
| 7 | Väljakaeved | 1:500 | 31-41 | Dwg/pdf |
| 8 | Tee maaalade puhastamine ja planeerimine | 1:500 | 42-51 | Dwg/pdf |

Seletuskiri.

I Üldosa

1.1 LÄHTEANDMED

Raasilla – Panni tee nr 7970516 asub Tarvastu vallas.Remonditava lõigu asukoht on märgitud ära juurdelisatud kaardil. Remonditööde kirjeldus on koostatud Tarvastu Varad OÜ tellimisel.

Aluseks on võetud Tarvastu Varad OÜ poolt tellitud geodeetiline alusplaan.

Teehoiutööde kirjeldus sisaldab järgmiseid töid:

1) Teelõigu PK 0+00,00-PK 13+37,75 remont (Pikkus 1337,75m,laius 7,0 m, põikkalded 3% ja viraažidel 4% ) koos mahasõitudega.

1.2 OLEMASOLEV OLUKORD

Raasilla – Panni tee nr 7970516 remondilõik  algab Viljandi - Rõngu riigimaanteelt T-52 . Maapinna absoluutkõrgused jäävad ehituspiirkonnas 76,17 ja 82,94 vahele. Remonditav teelõik on kruuskattega . Laius varieerub 4,5- 6 meetrini.Külmakerkeid ei esine antud teelõigul.

II EHITUSLIK

1. ETTEVALMISTUSTÖÖD

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtjal olema kaevamisluba.

Enne ehitustööde algust on vajalik teostada objekti mahamärkimine.

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama Tellijat ja omanikujärelevalve teostajat (vähemalt 2 päeva enne).

Tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja nendega koos täpsustada tehnovõrkude  asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid.

Ristuvatest kommunikatsioonidest kuni ca 2 m kauguseni tuleb kaevetööd teostada käsitsi, järgides ohutustehnilisi nõudeid.

Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab ehitajal olema kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Ehitustööde lõppedes tuleb planeerida ja murustada ehitustööde käigus kahjustada saanud haljasalad.Vajadusel kasvumulla lisamisega.

Teetööde teostaja ülesanded ja vastutus

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a määruses nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli, töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd

ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Töövõtja peab järgima „Tee ja teetööde kvaliteedinõudeid“, standardeid, norme, juhiseid ja keskkonnaalaseid õigusakte.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Ohtlike jäätmete leidumisel peab neid käitlema vastavalt ohtlike jäätmete käitlemise korrale. Reostunud pinnase leidumisel tuleb see täielikult eemaldada ja ladestada selleks ettenähtud ladestuspaika.

Tööde teostamisel tohib kasutada ainult niisuguseid materjale ja tooteid, mille vastavus on tõestatud „Teetööde tehnilistes kirjeldustes“ määratud protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama „Teetööde tehnilistele kirjeldustele“ ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Ehitajal lasub vastutus tööde kvaliteedi eest. Garantiiajal ilmnenud vead ja puudused likvideeritakse jooksvalt töövõtja poolt,kandes tehtavate töödega seotud kulutused.

Keskkonnakaitse

Ehitusperioodil vastutab töövõtja keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja sellega piirneval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

Ehitusaegne liikluskorraldus

Ajutise liikluskorralduse objektil peab Töövõtja teostama vastavalt MKM ministri 16. aprillil 2003. a määrusele nr. 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“

2.TRUUBID

Ehitatavale parempoolsele mahasõidule PK 6+20,77 paigaldada plasttruup D=300mm pikkusega 5m.

Truubi ümber kasutatakse täitematerjalina kergelt tihendatavat kivimaterjali, mis sobib kasutamiseks aluses. plasttoru puhul lubatav suurim terasuurus on 65 mm, soovitav maksimaalne terasuurus on 35mm.

Tasanduskiht ehitatakse kruusliivast. Plasttruupide all ei tohi olla tera suurus üle 10% truubi toru siseläbimõõdust. Alus peab tagama ühtlase ja pideva toe kogu toru ulatuses. Tagasitäide tihendatakse kihi kaupa selliselt, et truubi toru ei tõuse üles

ega nihku paigast. Täitematerjali ei tohi valada toru ümbrusesse otse kallurilt.  Tagasitäite esimese kihi paksus tihendatuna ei tohi ületada poolt truubi läbimõõdust.

Mahasõidu truupide kivimaterjalist alus tihendatakse vähemalt keskmise

tihendustegurini 0,95 loadman või inspector seadmega mõõtes minimaalselt 130 MPa.

| Makseartikli nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht |
| --- | --- | --- | --- |
| 51001 | Plastikust mahasõidutruubi ehitus PK 6+20,77PP D = 300mm L = 5,0m | Jm | 5 |
| 50501 | Ehitatavale truubile otste maakivist kindlustuste ehitamine koos sisse ja väljavoolupõhjade kindlustamisega. | tk | 2 |

Maantee all olevate truubitorude minimaalne nõutav rõngasjäikus on SN8,

PK 5+22 asub rb teetruup,mis tuleb puhastada setetest.Samuti peab puhastama nii sisse kui ka väljavoolul setetest kraavi põhjad.

3. MULLATÖÖD

Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas.

Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsuse ja maaomanikega.Ladustamiskohad tööde lõppedes planeeritakse.

Kõik mullatööd tuleb teostada  täpses vastavuses antud teehoiutööde kirjeldusele ja  omanikujärelevalvet teostava isiku juhistele.

Teelõigu mullatööd

Sobimatu materjali väljakaevamise ja äraveo asukohad on antud joonistel (k.a pikiprofiilil).Teemaaalal peab tulemuseks olema planeeritud maapind,mille kõrgus ei tohi olla suurem kui ehitatava teepeenra kõrgused antud kohas.Uue tee laienditealuse ja mahasõitude väljakaevamise keskmine sügavus on 0,4m.olemasolevast maapinnast.

| Makseartikli nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht |
| --- | --- | --- | --- |
| 30103 | Sobimatu pinnase kaevandamine äraveoga | m3 | 1563 |
| 30107 | Nõvade kaevamine koos väljakaevatud materjali äraveo ja laialiplaneerimisega. Keskmine ristlõike maht 0,86 m3/jm | m3 | 238 |

Nõvade asukohad.

| Vasak pool PK - PK | Parem pool PK - PK | Laius m | Lõigu pikkus m | Keskmine sügavus m | Maht m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5+87,21-6+79,95 | 2 | 93 | 0,3 | 28 |
| 11+77,24-13+0464 |  | 3 | 128 | 0,7 | 134 |
|  | 11+87,70-12+59,47 | 3 | 72 | 0,7 | 76 |

Kokku                                          293 m                                 238 m3

Muldkeha

Kasutatava kruusliiva filtratsioonitegur peab olema 2m/24t.

Kõikide aluste kihtide tihendusteguri mõõtmisel töövõtja poolt,peab ta omanikujärelevalve teostajale ette teatama üks ööpäev.Omanikupoolset järelevalvet teostav isik peab ülalnimetatud mõõtmiste juures viibima.

4. KATEND

Katendi konstruktsioon teelõigule ja mahasõitudele.

Korras ja omanikujärelvalve poolt kontrollitud  alusele teostada eelpuistega kahekordne pindamine laiusega 6m.

Kahekordne pindamine eelpuistega sisaldab:

1.Eelpuiste paekillustikuga fr.12-16mm

2.kiht – emulsioon C67B4-2,8 l/m2 + graniitkillustik fr.8-12mm

3.kiht – emulsioon C67B4-2,4 l/m2 + graniitkillustik fr.4-8mm

Pindamisel kasutatakse vähemalt 2. klassi graniitkillustiku, mille tolmusisaldus

EVS-EN 933-1meetodil ei ületa 1,0%. Paekillustik peab vastama purunemiskindluse iseloomustava Los Angeles’e teguri järgi vähemalt III klassile, mille tolmusisaldus ei ületa 2%.

Pindamisel kasutatava bituumanemulsiooni nake tardkiviga (EVS-EN 13614järgi) peab olema vähemalt 90% ja paekillustikuga 75%.

Pindamiskihid rullitakse kombineeritud rulliga.Eelpuiste paekillustiku ei rullita.

Purustatud kruusast kate teele vahemikus PK 0+00,00+13+37,75 koos mahasõitudega.H=10cm fr.pos.6segu 0/31,5Nõutav kahepoolne põikkalle 3% viraažidel 4%

| Makseartikli nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht |
| --- | --- | --- | --- |

| 40511 | Purustatud kruusast katte ehitus fr.pos.6 segu 0/31,5 h=10cm. | m2 | 10003 |
| --- | --- | --- | --- |

Purustatud kruusa geomeetriline maht on  1041 m3,mille sisse on arvestatud ka eelpuistega katte äärsed peenrad.Lisatud on ka mahasõitudele täiendav maht.

Mahasõidud

Mahasõitudele purustatud kruusa täiendavad kogused:Hkeskmine=10cm

| Vasak pool PK | Parem pool PK | Pur.kruus m2 |
| --- | --- | --- |
| 3+06,46 |  | 15 |
| 4+02,27 |  | 15 |
|  | 4+74,11 | 13 |
| 5,07,29 |  | 12 |
| 6+83,24 |  | 50 |
| 7+23,10 |  | 15 |
| 9+48,97 |  | 8 |
|  | 9+66,54 | 12 |

KOKKU                                  140 m2

Mahasõitudel purustatud kruusa ja pindamise mahud

| Vasak pool PK | Parem pool PK | Pur.kruus m2 | Pindamine m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+82,09 |  | 46,3 | 45,6 |
|  | 1+45,31 | 21,6 | 23,2 |
|  | 1+65,55 | 17,8 | 19 |
| 3+06,46 |  | 23,6 | 21,7 |
| 4+02,27 |  | 30,3 | 28,3 |
|  | 4+74,11 | 62,8 | 59,8 |
| 5+07,29 |  | 23,5 | 21,5 |
| 6+21,18 |  | 11,4 | 10,9 |
| 6+83,24 |  | 87,3 | 81 |
| 7+23,10 |  | 24,2 | 22,4 |
| 9+30,76 |  | 6,2 | 6 |
| 9+48,97 |  | 19,6 | 17,5 |
| 9+66,54 |  | 27,6 | 26,2 |

KOKKU                                  402 m2            383m2

Teekatte ehitus eelpuistega kahekordse pindamise meetodil

| Makseartikli nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht |
| --- | --- | --- | --- |
| 44005 | Teekatte ehitus eelpuistega kahekordse pindamise meetodil. | m2 | 8501 |

5. LIIKLUSMÄRGID

Liiklusmärkide postid ja tarvikud.

Kõigi liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud terasprofiilist ENV 1993-1-1:1992 (Eurocode. Teraskonstruktsioonid).

Kõik teraspostid peavad olema tsingitud, tsinkkattega terastorud, mille minimaalne väline läbimõõt on 60 mm ja minimaalne seinapaksus 2 mm.

Kõik avatud otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist otsikuga, mis suunab vee postist eemale ning on kinnitatud vastavate vahenditega posti külge.

Liiklusmärkide materjal.

Liiklusmärkide materjal peab vastama järgmistele tingimustele:  Alumiiniumsulamist plekk peab vastama EC9 (Eurocode.Alumiiniumkonstruktsioon) või muule sarnasele standardile,minimaalne paksus on 1,8 mm.

Märkide esiküljed.

Märkidele tuleb paigaldada sellise värvi ja kujundusega valgustpeegeldav kate nagu

Liiklusmärkide Tabelis näidatud.

Kõigi liiklusmärkide esikülg peab olema I suurusgrupiga  2. klassi valgustpeegeldavast materjalist vastavalt Eesti  Standardile EVS 613:2001.

Kõik plastikkatted tuleb kinnitada vastavalt katte tootja juhistele.

Töövõtja vastutab nõutava posti pikkuse kindlaksmääramise eest, mis annab märkide õige vertikaalse vahe.

Postid tuleb välitingimustes lõigata saega ning lõikeotsad katta

korrosioonivastase värviga.

Märkide postide külge kinnitamiseks kasutatavad mutrid, poldid, seibid, klambrid ja needid peavad olema märgi materjaliga sobivast materjalist

, et vältida märgi kahjustumist või seisukorra halvenemist elektrolüüsi või

erineva soojuspaisumise tagajärjel.

Ühe posti küljes olevad märgid peavad olema selliselt paigaldatud, et post on märkide keskjoonel.

Paigaldatavad märgid peavad vastama standardite EVS 613:2001 and EVS 615:2001 nõuetele.

Märgipostid paigaldada koos betoonjalanditega.

| Makseartikli nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht |
| --- | --- | --- | --- |
| 70101 | Liiklusmärkide, nr 221, paigaldamine | TK | 3 |
| 70101 | Liiklusmärkide, nr 351, paigaldamine | TK | 2 |
| 70101 | Liiklusmärkide, nr 371, paigaldamine | TK | 2 |
| 70101 | Liiklusmärgi nr 811 paigaldamine | TK | 1 |

6.Teemaaala puhastamine ja planeerimine

Joonisel näidatud pinnad tuleb korrastada ja planeerida.

7.PÕHILISTE TEE-EHITUSLIKE TÖÖDE KULULOEND

| Tarvastu Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama hinnapakkumist,Tarvastu vallas asuva Raasilla-Panni tee nr 7970516 ,remondiks järgmiste tööde mahtude alusel : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Makse- artikli Nr. | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind |  | Summa |  |
|  | 10211 | Märkimistööd | Summa |  |  |  |  |  |
|  | 30103 | Sobimatu pinnase kaevandamine äraveoga | m3 | 1563 |  |  |  |  |
|  | 30107 | Nõvade kaevamine koos väljakaevatud materjali äraveo ja laialiplaneerimisega. h keskm= 0,86 m3/ jm | m3 | 238 |  |  |  |  |
|  | 30201 | Kraavi puhastamine | m | 30 |  |  |  |  |
|  | 30301 | Teetruubi puhastamine | m | 18 |  |  |  |  |
|  | 51001 | Plastiktruubi ehitus d = 300 mm, PK 6+20,77 | m | 5 |  |  |  |  |
|  | 50501 | Ehitatava truubi otstele maakivist kindlustuste ehitamine koos sisse ja väljavoolupõhjade kindlustamisega. | tk | 2 |  |  |  |  |
|  | 30106 30402 | Kaevamine karjäärist Muldkeha tugevdusehitus kruusliivast | m3 | 2040 |  |  |  |  |
|  | 40511 | Purustatud kruusast katte ehitus Fr.pos.6 segu 0/31,5 h=10cm. | m2 | 10003 |  |  |  |  |
|  | 44005 | Teekatte ehitus eelpuistega kahekordse pindamise meetodil. | m2 | 8501 |  |  |  |  |
|  | 70101 | Liiklusmärkide, nr 221, paigaldamine | TK | 3 |  |  |  |  |
|  | 70101 | Liiklusmärkide, nr 351, paigaldamine | TK | 2 |  |  |  |  |
|  | 70101 | Liiklusmärkide, nr 371, paigaldamine | TK | 2 |  |  |  |  |
|  | 70101 | Liiklusmärgi nr 811 paigaldamine | TK | 1 |  |  |  |  |
|  | 20212 | Teemaaala puhastamine ja planeerimine | m2 | 2129 |  |  |  |  |
|  |  | Ettenähtamatud tööd | % | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kokku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Käibemaks 20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kokku käibemaksuga |  |  |  |  |  |

Märkus: Töömahtude tabelis esitatud mahud on konstruktiivsed (geomeetrilised) ning ei sisalda ehitaja töövõtetest või tehnilistest vajadustest  tulenevaid tehnoloogilisi kulusid, mis kuuluvad töövõtja riskide hulka.

Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 60 päeva.

Hinnapakkumises näidata kõikide tegevuste hinnad käibemaksuta, käibemaks ja kokku.

Pakkumine saata postiga aadressile Tarvastu vallavalitsus, Mustla,Posti 52e, Viljandimaa 69701 hiljemalt ………………………...... a. märgusõnaga ümbrikul:Raasilla-Panni tee nr 7970516 hinnapakkumine 2017 mitte avada enne ………………………...... a.

Tarvastu vallal on õigus muuta ühepoolselt töömahtusi.

Küsimuste  korral helistada telefonil 43 51816 Rein Anton või saata e-kiri aadressile rein.anton@tarvastu.ee Lugupidamisega : Tarvastu vallavanem Alar Karu .

8.KASUTATUD NORMDOKUMENDID JA JUHENDID

Teehoiutööde kirjelduse koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest:

- Teetööde tehnilised kirjeldused http://www.eesti.ee/portaal/this.index

- Teede projekteerimise normid ja nõuded TSM 28.09.1999 määrus nr 55, muudetud MKM13.05.2004 määrusega nr 132;

- Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded TSM 28.09.1999 määrus nr 54 (RTL 1999.153,2156);

- Maanteede projekteerimisnormid (RTL 2000, 23,303);

- EVS 843:2003 Linnatänavad;

- EVS 613:2001/AI:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;

- Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (MA peadirektori 29.12.2006.a.käskkiri nr 264);

- „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52“ (Maanteeameti tellimusel (A.Vaimel) ja selle muutmine (06.11.2006 käskkiri nr 222 Maanteamet)2003 a;

- Pindamisjuhis (MA peadirektori 12.08.2005.a.käskkiri nr 134;

- Kergkatete ehitamise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a.käskkiri nr 255);

Tööde tegemisel jälgida lisaks eeltoodud dokumentidele alljärgnevaid:

- Riirimaanteede ehitus-ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (MA peadirektori 17.04.2006.a.käskkiri nr 95, muudetud MA peadirektori 21.11.2007.a.käskkirjaga nr 237)

- Teehoiutööde tehnoloogianõuded (MKM 21.04.a.määrus nr 132)

- „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, kinnitatud 16.04.2003 a. MKM määrusega nr 69.

- Jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse nõuded ehituses

- Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101

„Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10