- MATERJALIDE  SPETSIFIKATSIOON

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

Alajaam

1	Komplektalajaam keskpingeseadmega,     HEKA1VM 250-1  kompl.       1	     Harju Elekter

12/0,4kV, 250kVA, korpus hall, IP23D					     Annab tellija

2	Jõutrafo, 6,3/0,41/0,235kV, 100kVA,				     tk	         1	    Annab tellija

Y-Z-o

3	Vaskjuhe, 25mm2						     m.          45

4	Vasetatud elektrood, l=5m					     tk	       10

5	Betoonist kõnnitee plaat, 300×300×30mm			     m2         5,7

6	Killustik või purustatud kruus					     m3	    10,0

7	Liiv								     m3	      0,3

8	Täitepinnas							     m3	       40

6kV liinid

1	Terasalumiiniumjuhe, 35mm2			AS		     m	     725

2	Isoleeritud kõrgepingejuhe, 12/20kV,		SAX		     m	         6

50mm2

3	Kaabel 10kV, 3×120Al+35Cu mm2		AHXAMK-W	     m	     258

4	Kaabli välisotsamuhv, 10kV,			POLT 12D/	  kompl.        1	     Raychem

50÷150mm2					1X0-L12A

5	Kaabli siseotsamuhv, 10kV,			POLT 12D/	  kompl.        1	     Raychem

50÷150mm2					1XI-L12A

6	Jootevaba maandusühendus Al lindist	SMOE 62609	  kompl.        2	     Raychem

kaitseekraaniga kaablile 25÷120mm2

7	Metalloksiid-liigpingepiirik koos 		HDA-09NA	  kompl.        1	     Raychem

koos kinnitusdetailidega (3tk)

8	Kaabli otsamuhvi tarind					  kompl.        1

9	Lahklüliti, 24kV, 400A koos ajamiga		NPS24B101	  kompl.        1	     ABB

ja kinnituskonstruktsioonidega

10	Puitpost, L=11m, ø190mm					     tk	         5

11	Sama, L=10m, ø190mm					     tk	         1

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

12	Masti müts, ø220mm				SP19		     tk	         4

13	Tõmmitsakomplekt				SHS.25K.150L  kompl.       4

ja ankruvarras

14	Toe kinnituskomplekt				SH 167.30	  kompl.       1

15	Ankur						P3		     tk	        4

16	Õhuliini paljasjuhtmete armatuur ja abi-	kandemasti	  kompl.       1	     Ensto

materjalid (kuumtsingitud traavers,	       komplekt (juhtme-

isolaatorid, klemmid, sidumismaterjalid)  te 2×kinnitus)

17	Sama					       hargnemis-kande-   kompl.      1	     Ensto

masti komplekt			     SH 70+SH 71

haruliinile

18	Sama						ankrumasti	  kompl.       1	     Ensto

komplekt

19	Sama						lõpumasti	  kompl.       1	     Ensto

komplekt

20	Tugivarras					SOT 24	     tk	        1

21	Tugiisolaator					SDI 30		     tk	        1

22	Klemm						SM 2.11	     tk	        8

23	Sama						SL 4.21	     tk	        6

24	Klemmi kate					SP 15		     tk	      10

25	Fiidri nimetus							     tk	        1

26	Masti number, hoiatussildid					     tk	        4

27	Kaabliking, 50mm2						     tk	        4

28	Sama, 120mm2						     tk	        3

29	Kaabli kaitse mastil, l=2,5m					     tk	        1

30	Maandusjuhi kaitse mastil					     tk	        2

31	Vasetatud elektrood, l=2m					     tk	      14

32	Vaskjuhe, 25mm2						     m	      90

33	PVC toru, ø140×6,7mm, l=6m, klass A			     tk	        3

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

34	PVC toru, ø140×4,2mm, l=6m, klass B			     tk	        8

35	Toru käänak, ø140/45°					     tk	        3

36	Profiilrenn, D=75mm, L=1m, klass B	XYS 20120×1	     tk	    173

37	Hoiatuslint (kollane), 120mm					     m	    250

38	Liiv								     m3	   15,3

Tagastub demontaažist

1	Raudbetoonmast						     tk	        1

2	Teraskonstruktsioonid						     kg	      20

0,4kV kaabelliinid ja kaablikapid

1	Kaablikapp 1KK, 11KK, 1200×600×		CDC 440	     tk	        2	     ABB Kabeldon

×220mm, IP34D								     vt. EL-3

2	Kaablikapp-liitumiskilp 3KK-LK,		CDC 440+	     tk	        1	     ABB Kabeldon

2 arvestikohta,1200×1200×220mm,		OKAB 07			     vt. EL-3

IP34D

3	Sama, 9KK-LK, 4 arvestikohta,		CDC 440+	     tk	        1	     ABB Kabeldon

1200×1450×220mm, IP34D			OKAB 11			     vt. EL-3

4	Kaabel, 4G240mm2				AXPK		     m	     456

5	Otsamuhv, 1kV 4-soonelisele					  kompl.        8

plastkaablile, 240mm2,’

6	PVC toru, ø110×5,3mm, l=6m, klass A			     tk	         7

7	Sama, ø110×3,2mm, l=6m, klass B				     tk	       15

8	Toru käänak, ø110/90°					     tk	         1

9	Sama, ø110/45°						     tk	         3

10	Profiilrenn, D=75mm, l=1m, klass B		XYS 20120×1	     tk	     290

11	Vaskjuhe, 25mm2						     m	       80

12	Vasetatud elektrood, l=2m					     tk	       16

Jrk.nr.	   Nimetus  ja  tehnilised  andmed		Tüüp		   Ühik      Hulk      Märkused

1			2				       3		     4	     5		6

13	Hoiatuslint (kollane), 120mm					     m	     470

14	Liiv								     m3	    24,1

15	Kergkruus (50L kott)						    kott	         8