SISUKORD

SISUKORD										2

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI							3

TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN M 1:500						4

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

Töövõtja: 	OÜ REAALPROJEKT

Registrikood:	10765904

Litsentsid: 	EG10765904-0001, 457 MA

Töö nr.: G20066

Töö tellija: Kätrin Kell

INFO MÕÕDISTUSTÖÖ KOHTA.

Objekti asukoht: Valma küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Mõõdistas: J. Puks

Välitööde tegemise aeg: oktoober 2020.a.

Joonestas: J. Puks

Kameraaltööde tegemise aeg: november

Vastutav täitja: Jaanus Puks (Geodeet - tase 6)

MÕÕDISTUSVÕRK.

Rajati mõõdistusvõrk. Plaaniline ja kõrguslik sidumine tugineb reaalaja GPS-mõõdistus süsteemi lähtebaasi punktidel, kus kasutati Hades Geodeesia OÜ (Geosoft OÜ) avalikku baasjaamade võrku. Loodusesse märgiti mõõdistuspõhised punktid:

P1	X= 6471457.833	Y= 615004.315	H= 36.18

P2	X= 6471419.130	Y= 614996.107	H= 36.33

Koordinaadid L Est 97 süsteemis.

Kõrgused EH2000 süsteemis.

Enne ehitustegevuse algust peab ehitust teenindav geodeesia ettevõte veenduma, et tema rajatav kõrguslik mõõdistusvõrk ühtiks topogeodeetilise alusplaani mõõdistusaegse kõrgusliku võrguga ja vajadusel korrigeerima.

TÖÖ KIRJELDUS.

Maa-ala on mõõdistatud detailsusega M 1:500.

Mõõdistatud maa-ala suurus 0,30 ha .

Geodeetiline alusplaan on koostatud graafikaprogrammiga AutoCad Civil 3D 2011.

Mõõdistamistulemused säilitatakse OÜ Reaalprojekt arhiivis digitaalselt.

TEHNOVÕRGUD.

Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste ja olemasolevate teostusjooniste alusel. Kõigi maa-aluste kommunikatsioonide plaanilised asukohad on kooskõlastatud neid valdavates asutustes ja ettevõtetes.

KATASTRIPIIRID.

Piiriandmed on saadud Riigi Maa-ametist digitaalselt ja lisatud geoalusele seisuga oktoober 2020.a.

Piiri kujutamise värvid:

- riiklikult kehtestatud geodeetilises süsteemis mõõdistatud piir – punane toon, nr 240

- kohalikus või muus geodeetilises süsteemis mõõdistatud piir – tumesinine toon, nr 164,

- aerofotogeodeetilisel meetodil mõõdistatud piir – helesinine toon, nr 133

- plaani- või kaardimaterjali alusel vormistatud piir – heleroheline toon, nr 73,

TELLIJALE ÜLEANTAVAD DOKUMENDID.

Töö väljastatakse tellijale digitaalselt ja paberkandjal.

KASUTATUD MÕÕDISTUSSEADMED JA TARKVARA.

- Leica TS12 elektrontahhümeeter, nurgamõõdu täpsusega 3”, joonemõõdu täpsusega +- (2mm +- 2ppm).

- Leica GS08plus, reaalaja GPS mõõdistusseade.

- Graafikaprogramm AutoCad Civil 3D 2011.