## TOPO-GEODEETILISE UURINGU ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000287

Asukoht:	Viljandi vald, Valma küla Lorupi ja Seikluspargi kü

Tellija:

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi vallas, Valma külas Lorupi ja Seikluspargi katastriüksuste ning lähiala geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetiliste uuringute tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusest nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Eesti Vabariigi riigivõrgu punktidega PP99 ja PP991 mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Varasemad tööd: Merko Infra AS töö nr ME-39-2011-TJ

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Tehnovõrkude uuringuid ei tellitud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisevaatluse põhjal.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Viljandi vallale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud märts 2018 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		26.03.2018. a