GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

Töövõtja: 	OÜ REAALPROJEKT

Registrikood:	10765904

Litsentsid: 	EG10765904-0001, 457 MA

Töö nr.: VG109-10

ÜLDOSA.

Objekti asukoht: Vanamõisa küla, Pärsti vald, Viljandi maakond

Tellija:

Vastutav täitja: Jaanus Puks

Välitööde tegemise aeg: oktoober 2010.a.

Kameraaltööde tegemise aeg: oktoober 2010.a.

MÕÕDISTAMISE LÄHTEPUNKT.

PP5388	X=6480896,467	Y=583766,040	 H=81,07

Koordinaadid L Est 97 süsteemis.

Kõrgused Balti 1977.a. süsteemis.

TÖÖ KIRJELDUS.

Teostati GPS mõõdistamine kahe TRIMBLE RTK GPS R6 kahesagedusliku reaalaja vastuvõtjaga kohaliku võrgu punktilt PP5388. Maa-ala mõõdistamine 2,35 ha ulatuses M 1:500 detailsusega.

Geodeetilise alusplaani koostamine. Kooskõlastamine kommunikatsioonide valdajatega. Plaanid väljastatakse graafiliselt ja digitaalselt.

TEHNOVÕRGUD.

Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste ja teostusjooniste alusel. Kõigi maa-aluste kommunikatsioonide plaanilised asukohad on kooskõlastatud neid valdavates asutustes ja ettevõtetes (vt. kooskõlastuste koopiaid).

MUUD SELGITUSED.

Töö väljastatakse tellijale ja kohalikule omavalitusele digitaalselt ja paberkandjal.

KASUTATUD MÕÕDISTUSSEADMED JA TARKVARA.

1. 2 TRIMBLE RTK GPS R6, horisontaalse täpsusega reaalajas mõõdistamisel +- 10mm +- 1ppm, vertikaalse täpsusega reaalajas mõõdistamisel +- 20mm +- 1ppm;

2. TOPCON GTS603 elektrontahhümeeter, nurgamõõdu täpsusega 3”, joonemõõdu täpsusega +- (2mm +- 2ppm).

Plaan koostati arvutiprogrammiga AutoCad 2008.

Koostas:  Jaanus Puks

08.10.2010.a.