## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	AS Viljandi EKE Projekt	ärireg. kood 10053747

RETTER EG 10053747-0001 0901.2003.a.

Asukoht:	Viljandi mk Pärsti vald Vardi küla Metsaküla 9

Katastriüksus: 	62903:004:0020

Tellija: Riho Reesar

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi maakonnas Pärsti vallas Vardi külas Metsaküla 9 alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud GPS-i punktidega Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Nikon-750 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft baasil.

- Tehnovõrkude uuringuid ei tellitud.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuste piirikihi alusel.

Materjalid esitatakse tellijale ja Viljandi linnale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud juuli 2012.a  M.Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

- Asukoha skeem

- Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M Söödor			03.08.2012.a.