## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

723-MA 05.10.2010

Asukoht:	Viljandimaa, Viljandi vald, Viiratsi alevik, Iva tee 24

Tellija: 	Germer OÜ

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viiratsi alevikus, Iva tee 24 geodeetilise alusplaani koostamine gaasitorustiku projekteerimiseks. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Viiratsi aleviku kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktidena on kasutatud GPS punkte GPS 1 ja GPS 2. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd: OÜ Mulgi maamõõdubüroo töö nr 5614.

- Tahhümeetriline mõõdistamine Trimble S6, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft baasil.

- Side ja elektri rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga ja plaanile kantud orienteeruvas asukohas.

Tehnovõrkude uuringuid ei tellitud.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale ja Viljandi vallale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud november 2013.a  M. Sepp ja M Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		13.11.2013. a