## TOPO-GEODEETILISE UURINGU ARUANNE

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Viljandi vald, Farmi tee 4 (89901:001:0405)

Tellija: 	Agri Solutions OÜ

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi vallas, Farmi tee 4 (89901:001:0405) kinnistu geodeetilise alusplaani koostamine projekteerimistööde tarbeks. Geodeetiliste uuringute tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusest nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Eesti Vabariigi riigivõrgu punktidega mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Varasemad tööd: 	Puuduvad

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Geodeetiliste tööde käigus tehnovõrkude uuringuid ei teostatud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisevaatluse põhjal.

- Geodeetiline alusplaan on esitatud üle vaatamiseks tehnovõrgu valdajatele. Kooskõlastused säilitatakse uuringute kaustas.

7.1. Elektrikaablite asukohad kooskõlastatakse Elektrileviga projekteerimistööde käigus vastavalt vajadusele.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Viljandi vallavalitsusele.

Mõõdistatud märts 2019 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: K. Laos		28.03.2019. a