SELETUSKIRI

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Viiratsi vald, Viiratsi alevik, Sakala tn 3a (89201:002:0039)

Objekti nimetus	Sademeveetrassi, katendite ja prügikonteinerite teostusmõõdistus

Tellija: 	Ameron Ehitus OÜ

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viiratsi vallas, Viiratsi alevikus, Sakala tn 3a (89201:002:0039) kinnistu sademeveetrassi, katendite ja prügikonteinerite teostusmõõdistamine. Geodeetiliste tööde tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a. nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded” määrusest.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Viiratsi aleviku kõrgusvõrgu punktiga nr. 122 mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

- Teostatud objektide mahud ja mõõdud on esitatud joonisel.

Materjalid esitatakse Viljandi vallale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud detsember 2019 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Teostusmõõdistus M 1:500

Koostas: M.Sepp		15.12.2019. a