## TEOSTUSMÕÕDISTUSE SELETUSKIRI

ÜLDOSA

Töö nimi: 			Ristiku tn 28, veetrassi, reoveetrassi ja sademeveetrassi teostusmõõdistus

Objekti asukoht:			Viljandi vald, Viiratsi alevik, Ristiku tn 28 (89201:004:0252)

Tellija:				Eraisik

Töö sisu:			teostusmõõdistuse koostamine

Ettevõtte nimi:			OÜ W VARA

Äriregistri kood:			14229120

MTR nr:				EEG000458

Kutsetunnistuse nr:		Kutsetunnistus 164605, Geodeet tase 6

Mõõdistustööd			M. Sepp

Vastutav isik			M. Sepp

GEODEETILINE ALUS

Lähtepunktide andmed: 		OÜ Geosoft VRS-NOW GPS püsijaamade võrk

Koordinaatsüsteem: 		L-EST97

Kõrgussüsteem: 			EH2000

Geodeetiliste kõrguste ümber arvutamiseks EH2000 normaalkõrgusteks on kasutatud Eesti geoidi mudelit EST-GEOID 2017 (Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.)

VÄLITÖÖD

Kasutatud mõõdistusmetoodika	Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil.

ja seadmed:			Trimble S6 Robotic DR300, seadme nr 92712780,

täpsusklass: nurk 3“, kaugus 3mm+2ppm.

Trimble R8 Model 2 GPS/GNSS, seadme nr 4706128137

Tehnovõrgud on looduses tuvastatud  välisevaatluse põhjal.

KAMERAALTÖÖD

Kasutatud tarkvara: 		MicroStation Power Draft V8i (Select Series 3)

Andmemudel:			Vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusele nr 34

“Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

Teostatud objektide mahud ja mõõdud on esitatud joonisel.

Katastriüksuste piirid on plaanile kantud 05.12.2020 seisuga.

MUUD SELGITAVAD MÄRKUSED:

Materjalid esitatakse tellijale ja kohalikule omavalitsusele digitaalselt.

Mõõdistamine toimus 17.08.2020. Mõõdistatud lahtise kaevikuga.

Koostas: K. Laos		05.12.2020. a