SELETUSKIRI

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Viljandi vald, Viiratsi alevik, Heina tn 15

Objekti nimetus	 Vee- ja kanalisatsioonitorustiku  teostusmõõdistus

Tellija:

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Viljandi vallas, Viiratsi alevikus, Heina tn 15 kinnistul, vee- ja kanalisatsioonitorustiku  teostusmõõdistamine. Geodeetiliste tööde tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a. nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded” määrusest.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Eesti Vabariigi riigivõrgu punktidega mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

- Teostatud objektide mahud ja mõõdud on esitatud joonisel ja tabelis.

| Nimetus | Kogus | Pikkus (M) | Mark | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalisatsioon | 1 | 14,24 | De110PVC SN8 |  |
| Veetoru | 1 | 14,00 | De32Pe PN10 |  |

Materjalid esitatakse Viljandi vallale.

Mõõdistatud oktoober 2018 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Teostusmõõdistus M 1:500

Koostas: M.Sepp		09.10.2018. a