MATERJALIDE KOKKUVÕTE.

Kanalisatsiooni tänavatorustik:

- Reovee pumpla ühe pumbaga	      Q=7 m³/h

plastkaevus D800mm nivoo-		       H=5,5mVs.		kpl.		1

ujukiga.  H=2,4m.

2.	Hargmikpõhjaga PRO-vaatluskaev	      Ø400/315/200		kpl.		5

3.   Hargmikpõhjaga PRO-vaatluskaev	      Ø400/315/160		kpl.		36

4.	Teleskoopne  kontrollpüstik 		      Ø160/200			kpl		36

5.	Kanalisatsiooni  PVC toru  T8	       Ø200			jm.		111

6.	Kanalisatsiooni  PVC toru  T8	       Ø160			jm.		1516

7.   Survetoru PEM   PN6			       de50			jm.		131

8.   PVC-toru poognaid 45º		       Ø200			tk.		3

9.   PVC-toru poognaid 45º		       Ø160			tk.		37

10. PVC-toru korke			       Ø200			tk.		1

11. PVC-toru korke			       Ø160			tk.		40

12. PVC-toru üleminekuid		       Ø200/160			tk.		5

13. PEH-toru olemasolevate kaevude

teleskooptorude väljavahetamiseks 8 tk.  de 315			jm.		9

14. PVC-toru olemasolevate kontroll-

püstikute teleskooptorude välja-

vahetamiseks			5 tk.	       Ø160			jm.	           6

15. Pumpla-1 suudmetoru jätk H=0,8m.	       Ø800			kpl. 		1.

- Pumpla piirdeaed:

traatvõrkaed H=1,5m L= 8jm

värav ühe poolega  b=1,2m					kpl.		1

Veevarustuse torustik:

1.	Veevarustuse PEH-toru PN 10		de 110  		jm.		1162

2.  Veevarustuse PEM-toru PN 10		de 63			jm.		212

3.  Veevarustuse PEM-toru PN 10		de 50		            jm.		150

4.  Veevarustuse PEM-toru PN 10		de 40		            jm.		98

5.  Veevarustuse PEM-toru PN 10		de 32		            jm.		478

6.  Maakraan spindlipikenduse

ja malmkapega 				DN 32			kpl.	            51

7. El. keevismuhv				DN63			tk		1

8. El. keevismuhv				DN32			tk		36

9. El.keevis puursadul				DN110/32		tk.		24

10.EL. keevis kolmik				DN32/32		tk.		12

11.Sadul sisekeermega				DN63x1”		tk		3

12.Sadul sisekeermega				DN50x1”		tk		5

13.Sadul sisekeermega				DN40x1”		tk		3

14.Siirdmik (üleminek)				DN50x32		tk		1

15.Siirdmik (üleminek)				DN50x40		tk		1

16.Siirdmik (üleminek)				DN40x32		tk		3

17.Siirdmik					DN63x2”		tk		1

18.Siirdmik					DN32x1”		tk		11

19.Otsakork PEH-torule				de 110			tk		2

20.Soojustus olemasolevale veetorule

THERMOSOL EPS 80F			b=100mm.		m³		1,7

21.Spindlipikenduste jätkud olemasolvaile

maakraanidele					L=ca’ 20cm.		tk.		17

22.Malmist äärikkolmik PN 10			DN 100x100		tk		13

23. Kummikiil siiber PN 10 spindlipikenduse

ja malmkapega				Dy 100		kpl		18

24. Kiirliite äärik PE-torule PN 10		DN 110		tk		20

25. 2” sisekeermega äärik				Dy 100		tk		3

26. 1½” sisekeermega äärik			Dy 100		tk		1

27. Maakraan keerme ja muhviga ning

spindlipikenduse- ja malmkapega		DN 63x2”		kpl		1

28. Maakraan keerme ja muhviga ning

spindlipikenduse- ja malmkapega		DN 50x2”		kpl		1

29. Maakraan keerme ja muhviga ning

spindlipikenduse- ja malmkapega		DN 40x1½”		kpl		1

30. Muhvidega kolmik				DN63x63		tk		1

31. Plastikust maakraan muhvidega spindli-

pikenduse ja malmkapega			DN50x63		kpl		3

32. Maapealne teleskoopiline tuletõrje-

Hüdrant TTMP PN 10			DN100			kpl		5.

33. R/bet rõngas 300mm. olemasolevale

hüdrandikaevule 				D1000			tk		1