GEODEETILISE TÖÖ SELETUSKIRI

TÖÖ NR. TT-5667T

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Viljandi maakond, Viljandi vald, Mäeltküla

Töö nimetus: Mäeltküla tööstuspargi topo-geodeetilised uurimistööd

Välitööde teostamise aeg: september 2020

Töö teostaja: 	Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ Tartu osakond

Välitöö teostasid geodeedid Ott Saksing ja Kristo Must

Töö vastutav täitja Kristo Must, geodeet, tase 6

Töö tellija: SKEPAST&PUHKIM OÜ

Mõõdistustööd on tehtud kooskõlas Majandus- ja taristuministri  14.04.2016.a määrusega nr.34, Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded.

2.LÄHTEPUNKTIDE ANDMED

| Punkti nr | X (m) | Y(m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| OLU2 Trimble® VRS Now Eesti GNSS püsijaam PP 2913 | 6491808.360 6469329.881 | 590784.338 596657.134 | 86.598 77.149 |

Koordinaadid on L-EST 97  ja kõrgused on EH2000 süsteemis.

Käesolevas töös on kasutatud geoidi mudelit; "Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017."

3.MÕÕDISTAMINE

Mõõdistusmetoodika: RTK GPS ja Tahhümeetriline

Mõõdistusseadmed: Trimble R6 ja Trimble S6 Robotic

Joonestamise tarkvara: ZWCAD 2018

Mõõdistatud maa-ala pindala: 4 ha

Maa-ala plaani mõõtkava: 1:500

Plaanile kantud katastriüksuste piirid on saadud Maa-ametist 22.10.2020.

4.  TEHNOVÕRKUDE  KOOSKÕLASTUSED

| Valdaja | Kooskõlastaja | Kuupäev | Kooskõlastuse nr |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrilevi OÜ | Ande Aagver | 11.08.2020 | Teenuse osutamise akt nr 7008161024 |
| Telia Eesti AS | Remo Toode | 07.09.2020 | # Nr 34192487 |
| ELA SA | Annika Matson | 11.08.2020 | TJ2127VL |
| AS Viljandi Veevärk | Timo Tiik | 12.01.2121 | # Kooskõlastus |
| AS Varmata | Ants Kippasto | 09.09.2020 | # Geoalus läbi vaadatud |
| Adven Eesti AS | Irina Starõh | 16.12.2020 | # Antud alal Adven Eesti AS-le kuuluvat või hallatavat kaugküttetorustikku ei ole. |

Mõõdistusala põhjaosas, Sakala ja Tiigi tänavatate ristmiku piirkonnas on plaanile kantud osalises ulatuses mittetöötav kaugküttetorustik, plaanile kantud varasema töö maa-ala plaani jooniselt, WEW OÜ töö nr GEO-483-2003.a.

Geodeetilise töö aruande väljatrükk väljastatakse digitaalselt.

Geodeetilise töö aruanne ja algmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis.

Koostas: 				Kristo Must	  		12.01.2020