TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735

Registreerimisnumber 10696600

TÖÖ nr. IB 17/2006

VIIRATSI VALLAVALITSUS

VIIRATSI MATKARAJA DETAILPLANEERING JA EHITUSPROJEKT

#### VIIRATSI MATKARAJA PUHKEKESKUSE DETAILPLANEERING

Tellija: 	VIIRATSI VALLAVALITSUS

Koostas:	HELEN GROSNÕI

TARTU, SEPTEMBER 2006

SISUKORD										2

ASUKOHA SKEEM    									3

SELETUSKIRI										4

- DETAILPLANEERINGU  NIMETUS							4

- DETAILPLANEERINGU ASUKOHT JA  ALA  SUURUS					4

- DETAILPLANEERINGU KORRALDAJA							4

- DETAILPLANEERINGU EESMÄRK							4

- DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED		 			4

  - ÕIGUSAKTID										4

- LÄHTEOLUKORD JA PLANEERITAVA ALA SEOSED KÜLGNEVATE ALADEGA	5

6.1. OLUKORRA KIRJELDUS								5

6.2. LOODUSLIKUD  TINGIMUSED							5

- DETAILPLANEERING									5

7.1. Planeerimiskonseptsioon							5

7.2. OLEMASOLEV  MAAKASUTUS                                                                                   6

7.3. DETAILPLANEERINGU ALA SIHTOTSTARVE					6

7.4. OLULISEMAD  NÕUDED  EHITISTELE						6

7.4.1.PUHKEKESKUS 								             6

- TULEOHUTUS										7

- TEHNOVÕRKUDE PAIGUTAMISE PÕHIMÕTTED					6

9.1 VEEVARUSTUS									6

9.2.KANALISATSIOON									7

9.3. ELEKTRIVARUSTUS								             7

9.5.Soojavarustus									7

9.6. Sademevesi									7

- PIIRANGUD                                                                                                                              7

- LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED	                                                                             8

- HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED					8

13. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja  tingimused			9

JOONISED:      LEHT 	       1.PÕHIJOONIS 		M 1:500

ASUKOHA SKEEM

SAAREPEEDI

VILJANDI

VIIRATSI

DETAILPLANEERINGU  ALA

SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU NIMETUS

Viiratsi matkaraja puhkekeskuse detailplaneering.

2.ASUKOHT JA PLANEERITAVA ALA SUURUS

detailplaneeringu ala paikneb Viiratsi vallas, Vana-Võidu külas, Viljandi Ühendatud Kutsekooli kinnistul.

Detailplaneeringu ala suurus on ca 3,7 ha.

3. DETAILPLANEERINGU KORRALDAJA

Käesoleva detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Viiratsi Vallavalitsus.

4. DETAILPLANEERINGU EESMÄRK

Käesolev detailplaneering on I etapp Viiratsi matkaraja detailplaneeringu ja ehitusprojektist.

Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ja tehnovõrkude ning rajatiste määramine. Samuti leida lahendus planeeritavale alale juurdepääsuteede ja parklate rajamiseks.

Detailplaneeringu alusel koostatakse puhkekeskuse hoone ja teiste vajalike ehitiste ja rajatiste väljaehitamiseks ehitusprojekt.

Planeeritud puhkekeskuse peamiseks eesmärgiks on majutusteenuse pakkumine.

Planeeringu alusplaanina on kasutatud OÜ Avek Maa tööd nr.AM-379/06.

5. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

5.1. Õigusaktid

- Planeerimisseadus (RTI 09.12.2002, 99);

- Ehitusseadus (RTI 06.06.2002, 47);

- Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus (RTI 12.03.1999, 25);

- Veeseadus (RTI 2002, 61);

- Vabariigi Valitsuse 24. 1995.a. määrus nr.36. „Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused.” (RTI 1996, 32);

6. LÄHTEOLUKORD  JA  PLANEERITAVA ALA SEOSED KÜLGNEVATE ALADEGA

6.1.Olukorra kirjeldus

Detailplaneeringu ala paikneb Vana-Võidu külas Viiratsi valla loodeservas Viljandi ürgoru kaldal. Lääne-ja loodesuunalt on ala piiratud soise ja võsastunud alaga, mida läbib Tänassilma jõgi. Põhjasuunalt ümbritseb ala Kivistiku parkmets. Ida-ja kagusuunda jäävad Viljandi Ühendatud Kutsekooli hooned - mõisakompleks ning ühiselamu hooned.

Käesolev detailplaneering on Viiratsi matkaraja detailplaneeringu ja ehitusprojekti üks osa. Planeeritav matkarada kulgeb Saarepeedi koolimajast edasi mööda Saarepeedi valla maid Varesemägede suunas, sealt edasi Vana-Võidu suunas ( toimub üleminek Viiratsi valla maadele), läbides eelnevalt Kivistiku metsaparki, sealt mööda Vana-Võidu mõisast ning suundub edasi Viljandi poole.

6.2.Looduslikud tingimused

Detailplaneeringu ala asub Tännassilma jõe ürgoru lõunanõlval. Maapind on liigendatud reljeefiga, absoluutsed kõrgused jäävad vahemikku 60 ....63 m.  Ala on madalam  loodeservas, kagupoole maapind tõuseb. Pinnas on viljakas, tüseda (25-30cm) huumushorisondiga, selle all kruusakad saviliivad.

7.Detailplaneering

7.1.Planeerimiskontsepstioon

Projekti „ Viiratsi matkaraja detailplaneering ja ehitusprojekt „ eesmärk on pakkuda inimestele uusi puhkamis-, õppe- ja sportimisvõimalusi Viiratsi, Viljandi ja Saarepeedi omavalitsustesse jäävatel maastikualadel.

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanekud Viiratsi matkaraja puhkekeskuse detailplaneeringu  maakasutuse sihtotstarbe ja sellest tuleneva maakasutuse määratlemiseks

(hoonestus, teed, parklad, tehnovõrgud).

Planeeringu koostamise aluseks on vallavolikogu otsus ja lähtealused ( Viiratsi matkaraja ettevalmistavate tööde hange. Tehniline kirjeldus).

7.2.  Olemasolev maakasutus

Planeeringuala ( ca 3.7 ha ) on riigi omanduses olev maa. Alljärgnevas tabelis 1 on toodud detailplaneeringu alal paiknevad olemasolevad maaüksused (vt. joonis leht1).

Tabel 1. Maakasutus enne detailplaneeringut

| Katastritunnus | Katastritunnuse nimi | Omanik | Katastriüksuse pindala kokku ha | Pindala m2 det. pan. alal | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89201:001:0121 | Abimajand | Rahandusministeerium | 94 | 19 522 | maatulundusmaa (M) |
| 89201:001:0600 | Õpilaskodu | Rahandusministeerium | 2.2 | 10 352 | elamumaa (E) |
| 89201:001:0630 | Mõisa | Rahandusministeerium | 4.5 | 6 970 | Ühiskondlike hoonete maa (H) |

Kokku          100,7ha                  36844m2

7.3 Detailplaneeringu ala sihtotstarve

Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku olemasolevatest katastriüksustest moodustada detailplaneeringu alal uus katastriüksus sihtotstarbega sotsiaalmaa (Ü).

7.4. OLULISEMAD NÕUDED EHITISTELE

7.4.1. Puhkekeskus

Puhkekeskuses eesmärk on majutusteenuse pakkumine 50 inimesele.

Olulisemad arhitektuurilised nõuded:

- hoone peab sobima olemasoleva miljööga;

- ehitusalune pind - 40 % hoonestusalast so. ca 920 m2;

- suurim lubatud hoone kõrgus maapinnast kuni 6 m mõõdetuna projekteeritud maapinnast;

- hoonete korruselisus- üks korrus.

- põhikonstruktsioon - puitkarkass või palkhoone;

- varustus - vesi, kanalisatsioon, elekter, side, tahke- või elektriküte;

- hoone viimistlusel soovitatavad materjalid: puit, kivi, krohv, klaas, savi jt. kohalikud looduslähedased materjalid ;

- katuse konstruktsioon – viilkatus, katuse kalle 300;

8.Tuleohutus

Lahendatakse päästeameti poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel.

9.TEHNOVÕRKUDE PAIGUTAMISE  PÕHIMÕTTED

9.1. Veevarustus

Liitumine olemasoleva veetrassi kaevuga (vt. joonis leht1).

9.2.Kanalisatsioon

Planeeringuala reoveed on kavandatud juhtida olemasolevasse kanalisatsioonitrassi (vt. joonis leht1).

9.3.Elektrienergiavarustus

Elektrienergiavarustus lahendatakse vastavalt Eesti Energia poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

9.4 Sidevarustus

Sidevarustus lahendatakse eraldi tehnilise projektiga.

9.5.Soojavarustus

Puhkekeskuse soojavarustus projekteeritakse elektri- või tahkeküttel.

9.6.Sademevesi

Sademevee äravool lahendatakse parkla vertikaalplaneeringuga. Parkla sadevesi puhastatakse õlipüüduris ja hajutatakse loodusesse.

10. Piirangud

Käesoleva detailplaneeringu alal kehtestatakse alljärgnevad kitsendused:

- Elektripaigaldise kaitsevöönd

Alus: 	Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus (VV, RT I, 10.07.2002, 58, 366)

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad vertikaaltasandid, ning mille ulatus: alla 1 kV – 2 m; kuni 20 kV – 10 m.

Maakaabelliinide maa-ala kaitsevöönd on äärmistest kaablitest 1 m mõlemale poole kaabelliini. Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

- Sidekaabli kaitsevöönd

Alus:	 Telekommunikatsiooniseadus (RT I 2000, 18, 116; 78, 495)

Liinirajatise kaitsevöönd maismaal 2 m mõlemal pool liinirajatise keskjoont.

- Servituutide seadmise vajadus

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtestada planeeritud veetrassile trassiservituut (laiusega 3m mõlemale poole trassi ) trassi valdaja kasuks

- Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded

Alus : Kanalisatsiooniehitise veekaitsenõuded (VV 16.05.2001a.määrus nr.271,RT I 22.05.2001, 47, 261)

Septiku kuja  on 5m.

11. LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

Juurdepääs planeeringu alale toimub olemasolevalt Vana-Võidu teelt. Planeeritud on kaks parklat – esimene parkla 62 sõiduauto parkimiskohaga, 3 bussi parkimiskohaga ja 20 jalgratta parkimiskohaga. Teine parkla on karavanautode parkla 8 parkimiskohaga (vt. joonis leht 1). Karavanautode parkimiskoha suurus on (3x10) m. Parkimiskohtade vahele on planeeritud 6 m laiune haljasala. Parklas on ette nähtud võimalus veepaagi täitmiseks, elektrienergia saamiseks ning reovee paagi tühjendamiseks.

Parklad on ettenähtud rajada asfaltkattega. Kahe parkla ala üldpind on kokku 4265 m2.

12. HALJASTUSE JA HEAKORRASTUSE PÕHIMÕTTED

Ehitustöödele ette jäävad puud on märgitud põhijoonisel (joonis leht 1).

Täiendav kõrghaljastus on kavandatud rajada karavanautode parklasse viiva tee äärde.

Karavanautode parklast kirdesuunas on kavandatud  rajada puhkekoht pinkide ja laudadega.

Kõik pinnaseteisaldustööd peavad olema määratletud  tehnilise projektiga.

Detailplaneeringu ala haljastamise ja heakorrastamise lahendus antakse hoonestusprojekti koosseisus haljastusarhitekti poolt.

13. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja  tingimused

Elukeskkonna turvalisuse tagamine on hoonete planeerimisel ja projekteerimisel üks olulisemaid ja keerulisemaid probleeme, sest kuritegevuse  riskide vähendamine sõltub väga paljudest asjaoludest. Planeerimise ja projekteerimise staadiumis  on võimalik välja selgitada  oletatavad

kuritegevuse riskid planeeritaval alal ja pakkuda  välja olemasolevate võimaluste piirides neid riske vähendavad abinõud.

Alljärgnevalt on esitatud kokkuvõtlikult ettepanekud  planeeringuala kuritegevuse riskide

vähendamiseks:

1. planeeringuala hea nähtavus ja valgustatus tagavad kogu ala  ja selle ümbruse loomuliku jälgitavuse (oluline on jälgitavus ka naaberkruntidelt);

2. projekteeritud hooned peaks olema inimlikus mõõtkavas ja sobima kokku  olemasoleva miljööga. See looks eeldused, et naabrid tunnistavad ja võtavad omaks planeeringuala ja jälgivad seal toimuvat;

3. hoonetel ja rajatistel tuleks vältida maksimaalselt võimalike varjumiskohtade tekkimist ja tagumiste  ja märkamatute juurdepääsude olemasolu;

4. planeeringualal peaks olema selgelt eristatav juurdepääs , valdusele sissepääsude arvu tuleks minimaliseerida nii palju kui võimalik;

5. hoonetel peavad olema hästi lukustatud sisenemisruumid, tugevad uksed , aknad lukud ja klaasid;

6. hoonete ja rajatiste haldamisel on vajalik tagada nende korrashoid, valve (valvur või elektrooniline valvesüsteem)  ja tuleohutus;

8. planeeringuala ehitusprojekti koostamisel on vajalik kõigi turvalisuse eest vastutavate institutsioonide ( kohalik omavalitsus, politsei,  päästeteenistus)  kaasamine eskiislahenduste aruteludele.