SISUKORD

SISUKORD	2

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI	3

ASUKOHASKEEM	5

TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN M 1:500	6

Koostas: T. Salujärv

05.09.2019

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

Töövõtja: 	OÜ REAALPROJEKT

Registrikood:	10765904

Litsentsid: 	EG10765904-0001, 457 MA

Töö nr.: G19075

Töö tellija: AS Holstre-Polli Vabaajakeskus

INFO MÕÕDISTUSTÖÖ KOHTA.

Objekti asukoht: Viisuküla küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Mõõdistas: R. Mets

Välitööde tegemise aeg: August 2019

Joonestas: T. Salujärv

Kameraaltööde tegemise aeg: September 2019

Vastutav täitja: Gennet Raudsepp(Geodeet - tase 5)

MÕÕDISTUSVÕRK.

Rajati mõõdistusvõrk. Plaaniline ja kõrguslik sidumine tugineb reaalaja GPS-mõõdistus süsteemi lähtebaasi punktidel, kus kasutati Hades Geodeesia OÜ (Geosoft OÜ) avalikku baasjaamade võrku. Loodusesse märgiti mõõdistuspõhised punktid:

P1	X= 6461606.210	Y= 597445.125	H= 68.761

P2	X= 6461542.496	Y= 597544.156	H= 69.113

P3	X= 6461519.920	Y= 597460.260	H= 67.243

P4	X= 6461436.529	Y= 597404.248	H= 76.774

P5	X= 6461395.106	Y= 597413.912	H= 85.339

P6	X= 6461415.359	Y= 597321.836	H= 91.484

P7	X= 6461421.350	Y= 597308.519	H= 95.822

P8	X= 6461652.874	Y= 597420.631	H= 67.180

P9	X= 6461645.262	Y= 597319.152	H= 73.267

P10	X= 6461614.084	Y= 597251.040	H= 80.974

P11	X= 6461560.908	Y= 597203.981	H= 91.948

P12	X= 6461542.797	Y= 597196.964	H= 92.596

P12A	X= 6461603.312	Y= 597157.877	H= 91.391

P13	X= 6461476.189	Y= 597273.475	H= 95.301

P15	X= 6461634.784	Y= 597098.649	H= 92.067

P16	X= 6461699.274	Y= 597017.186	H= 84.278

P17	X= 6461672.609	Y= 597054.678	H= 88.433

Koordinaadid L Est 97 süsteemis.

Kõrgused EH2000 süsteemis.

Enne ehitustegevuse algust peab ehitust teenindav geodeesia ettevõte veenduma, et tema rajatav kõrguslik mõõdistusvõrk ühtiks topogeodeetilise alusplaani mõõdistusaegse kõrgusliku võrguga ja vajadusel korrigeerima.

TÖÖ KIRJELDUS.

Maa-ala on mõõdistatud detailsusega M 1:500.

Mõõdistatud maa-ala suurus 2,5 ha .

Geodeetiline alusplaan on koostatud graafikaprogrammiga AutoCad Civil 3D 2011.

Geoalus on kooskõlastatud kommunikatsioonide valdajatega. Mõõdistamistulemused ja kooskõlastuste originaalid säilitatakse OÜ Reaalprojekt arhiivis digitaalselt.

TEHNOVÕRGUD.

Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste ja olemasolevate teostusjooniste alusel. Kõigi maa-aluste kommunikatsioonide plaanilised asukohad on kooskõlastatud neid valdavates asutustes ja ettevõtetes.

KATASTRIPIIRID.

Piiriandmed on tellitud Riigi Maa-ametist digitaalselt ja lisatud geoalusele seisuga september 2019.a.

TELLIJALE ÜLEANTAVAD DOKUMENDID.

Töö väljastatakse tellijale digitaalselt ja paberkandjal.

KASUTATUD MÕÕDISTUSSEADMED JA TARKVARA.

- Leica TS12 elektrontahhümeeter, nurgamõõdu täpsusega 3”, joonemõõdu täpsusega +- (2mm +- 2ppm).

- Leica GNSS GS08plus, reaalaja GPS mõõdistusseade.

- Graafikaprogramm AutoCad Civil 3D 2011.

Koostas: T. Salujärv

05.09.2019

ASUKOHASKEEM

Viisuküla küla

Viljandi vald

Vilajndi maakond

Mõõdistusala piir

Koostas: T. Salujärv

05.09.2019

TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN M 1:500